Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva

Broj nabavke: 04/1- 668

Redni broj iz Plana nabavki : 24

Mjesto i datum: Budva, 16.02.2018. godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

ZA NABAVKU RADOVA

Radovi na adaptaciji i opremanju prizemnog dijela hotela – “Mogren”, Budva

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA  NADMETANJE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVKE	7

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	59

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA  NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU  NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	60

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	61

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	62

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	63

NASLOVNA STRANA PONUDE	64

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	65

FINANSIJSKI DIO PONUDE	71

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	72

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	73

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	74

NACRT UGOVORA O NABAVCI	76

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	84

SADRŽAJ PONUDE	87

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	88

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	89

# POZIV ZA  NADMETANJE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD Budva | Lice/a za davanje informacija: Vijoleta Đuranović, Saša Samardžić |
| --- | --- |
| Adresa: Trg slobode 1, Budva | Poštanski broj: 85310 |
| Sjedište: Trg slobode 1, Budva | PIB (Matični broj): 02005328 |
| Telefon: 033/452-831 | Faks:+382/33-452-593 |
| E-mail adresa: sektornabavke@budvanskarivijera.co.me | Internet stranica (web): www.hgbudvanskarivijera.com |

II  Predmet  nabavke

- Vrsta predmeta nabavke

 Radovi

- Opis predmeta  nabavke

Predmet nabavke je izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova – Radovi na adaptaciji i opremanju prizemnog dijela – hotela “Mogren”, shodno specifikaciji radova i opreme koja čini sastavni dio tenderske dokumentacije.

III Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke

Predmet  nabavke se nabavlja:

 kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 1.200.000,00 €

IV Uslovi za učešće u postupku nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku j nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminala I korupcije,

3) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet  nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

3) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđači su u predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave sljedeće dokaze: - Licencu za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na arhitektonskim objektima - Licencu za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima visokogradnje. - Licencu za izvođenje elektro - instalacija jake struje - Licencu za izvođenje elektro - instalacija slabe struje - Licencu za izvođenje radova na unutrašnjim instalacijama vodovoda i kanalizacije. - Licencu za izvođenje radova na termotehničkim instalacijama, mašinskim instalacija, uređaja i postrojenja. Ponuđač tj. Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere koji poseduju licence za: - Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko zanatskih radova na arhitektonskim objektima - Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima visokogradnje. - Rukovođenje izvođenjem elektro - instalacija jake struje - Rukovođenje izvođenjem elektro - instalacija slabe struje - Rukovođenje izvođenjem radova na unutrašnjim instalacijama vodovoda i kanalizacije. - Rukovođenje izvođenjem radova na termotehničkim instalacijama, mašinskim instalacija, uređaja i postrojenja. Uz licence za zaposlene inženjere ponuđač dostavlja potvrde Inženjerske komore o članstvu u Komori.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Nije predviđeno dostavljanje ovih dokaza. Ne zahtijeva se.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećeg dokaza, i to:

 izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

V  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana  javnog otvaranja ponuda.

VI Garancija ponude

 ne

VII  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je period od 75 dana od dana potpisivanaj ugovora.

b) Mjesto izvršenja ugovora je hotel „Mogren”, Budva.

VIII Jezik ponude:

 Crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

IX  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 ekonomski najpovoljnija ponuda, sa slijedećim podkriterijumima:

 najniža ponuđena cijena				            broj bodova     60

 kvalitet						             broj bodova    40

X Otkup tenderske dokumentacije

Tenderska dokumentacija se otkupljuje  na adresi naručioca kod ovlašćenog lica Vladimira Janjuševića i Saše Samardžića, svakim radnim danom u periodu od 09:00 do 12:00 časova. Visina otkupa tenderske dokumentacije iznosi 12.000,00 € i uplaćuje se na žiro račun 520-67710-63 kod Hipotekarne banke. Zainteresovani ponuđači mogu otkupiti tendersku dokumentaciju najkasnije jedan dan prije datuma određenog za otvaranja ponuda, i dužni su dostaviti dokaz o uplati takse za otkup Tenderske dokumentacije.

XI Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 10.00 do 14.00 sati, zaključno sa danom 26.02.2018. godine do 09.30 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg slobode 1 Budva .

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg slobode 1, 85310 Budva.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  26.02.2018. godine u 10.00 časova,  u prostorijama Upravne zgrade Hotelske grupe „Budvanska rivijera” a.d.Budva  na adresi Trg slobode br 1, Budva.

XII Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XIII Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka  nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 30 dana od dana dostavljanja fakture.

Način plaćanja je:

- Avansno plaćanje – trideset procenata (30 %) od ugovorne cijene biće plaćeno avansno za nabavku robe (opreme), nakon potpisivanja Ugovora.

- Putem privremenih mjesečnih situacija i konačnog obračuna izvedenih radova.

  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o  nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o  nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora.

 garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku  na iznos od 3 % Ugovorene cijene, do isteka garantnog roka.

U slučaju kršenja ugovora od strane izabranog ponuđača aktiviraju se garancije iz prethodnog stava.

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVKE

| R.br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPŠTI OPIS RADOVA |  |  |  |  |
|  |  | Ovim predmjerom predviđena je nabavka transport, skladištenje i ugradnja (montaža), opreme i materijala koji su navedeni po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju, kao i ispitivanje i puštanje u ispravan rad.Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati standardima. *U jedinačnu cijenu potrebno je ukalkulisati i troškove uzoraka, a vrstu i količinu uzoraka određuje projektant. *Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. *Izvođač je dužan da održava čistoću radnog prostora u toku i po završenom poslu. *Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi, izvođač može ponuditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema i materijali imaju iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ. *Na kraju nakon ispitivanja instalacija i puštanja u rad, formirati i predati Investitoru projekat izvedenog objekta u jednom primerku na papiru i na CD-u.Izvođač je u obavezi da za izvršene radove, kao i ugrađene materijale, priloži odgovarajuće ateste i da da garantni rok u svemu prema važećim propisima za tu vrstu radova. |  |  |

| PRIPREMNI RADOVI - RADOVI DEMONTAŽE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Pripremni radovi – radovi demontaže | Iznošenje postojećeg nameštaja iz prostora koji se adaptira.Nameštaj deponovati u okviru objekta.Obračun po m2 površine prostorije. '=250.1+466.63+328.67+9.21+75.80+37.34+23.27+213.07 | m2 | 1,404.09 |
| 1.2 | Pripremni radovi – radovi demontaže | Demontaža unutrašnje stolarije.Uraditi demontažu prema projektu.Demontiranu stolariju sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi Investitor. |  |  |
|  |  | * vrata i otvori površine do 2.0m2.Obračun po komadu. | kom | 13 |
|  |  | * vrata površine do 2.0-5.0m2.Obračun po komadu. | kom | 1 |
|  |  | * pregrade sa vratima-klizna ili na krilo.Obračun po m2 '=4.48*2.65+3.22*3.4+20.84*2.55+7.39*2.55+(1.6+6.22+1.98)*3.05+(5.88+2.81)*2.69+3.24*3.07+(3.51+3.05)*2.54 | m2 | 174.68 |
| 1.3 | Pripremni radovi – radovi demontaže | Demontaža spoljašnje stolarije.Uraditi demontažu prema projektu.Demontiranu stolariju sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi Investitor.Obračun po m2 stolarije. '=3.65*3.06+6.3*3.06+3.31*3.06+2.93*2.46+3.98*3.52+3.71*3.52+(3.2+9.78+6.6+10.52+5.99+10.2+2.72+10.35)*2.55+8.55*3.23+(2.74+14.30)*3.06+2.98*2.55 | m2 | 313.58 |
| 1.4 | Pripremni radovi – radovi demontaže | Demontaža zidova od dvostrukih gips kartonskih ploča sa kompletnom potkonstrukcijom.Uraditi prema projektu. Demontažu zidova izvesti zajedno sa svim oblogama na zidu.Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju.U cijenu ulazi i pomoćna skela. |  |  |
|  |  | * zid od gips kartonskih ploča, d=12cm, sa oblogom. Obračun po m2 zida. '=(3.71+4.3)*2.65+(2.24+2.15)*3.44+0.45*3.07*2 | m2 | 39.09 |
|  |  | * zid od gips kartonskih ploča, d=20cm. Obračun po m2 zida. '=0.1*3.44+(1.39+0.25)*2.65+1*3.07+02*2.4+(0.19+0.31+0.15+0.15)*2.4 | m2 | 14.48 |
|  |  | * zid i obloga od gips kartonskih ploča. Obračun po m2 zida. '=3.79*3.44+(2.0*2+0.32*2)*3.44*9+(1.63+7.6)*3.44 | m2 | 188.44 |
|  |  | * zid od montažnih pregrada.Obračun po m2 zida. '=(3.62+1.22)*2.65+(2.6+1.14*2+2.59+1.04*2)*2.4 | m2 | 35.75 |
|  |  | * zid-parapeti.Obračun po m2 zida. '=(3.74+3.72*3)*0.6+5.52*0.6 | m2 | 12.25 |
| 1.5 | Pripremni radovi – radovi demontaže | Skidanje poda od keramičkih pločica, postavljenih u cementnom malteru.Uraditi u pojedinim zonama prema potrebi i po dogovoru sa projektantima.Obiti pločice i skinuti podlogu do betonske konstrukcije.Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. |  |  |
|  |  | * kompletno u prostorijama, parcijalno (kod stepeništa i kod ulaza.Obračun po m2 poda. '=23.65+37.34+62.10 | m2 | 123.09 |
| 1.6 | Pripremni radovi – radovi demontaže | Demontaža spuštenog plafona.Poslije demontaže, utovariti materijal i odvesti na deponiju, po izboru investitora.Obračun po m2. | m2 | 1,245.97 |
| 1.7 | Pripremni radovi – radovi demontaže | Rušenje stepeništa i rampi.U cijenu ulazi i pomoćna skela, itd.Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. |  |  |
|  |  | * stepenište.Obračun po m3. '=2.12*0.9*0.3+3.19*0.9*0.3+3.19*1.1*0.6+2.97*0.9*0.3+1.83*0.9*0.3 | m3 | 4.84 |
|  |  | * rampe.Obračun po m3. '=(2.73*0.45)/2*0.9 | m3 | 0.55 |
| 1.8 | Pripremni radovi – radovi demontaže | Rušenje fontane.Preduzeti sve mjere za bezbijednost radnika.Materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju ili odvesti na lokaciju koju odredi Investitor.Šut utovariti i odvesti na deponiju, a prostor očistiti.U cijenu ulazi i demontaža svih vrsta instalacija.Obračun po m2. '=2.78*2.78*3.14 | m2 | 24.27 |
| 1.9 | Pripremni radovi – radovi demontaže | Demontaža elemenata opreme (80 različitih elemenata: wc šolje, vodokotlići, slavine, ogledala, galanterija, sudopere, ledomati), i instalacija vodovoda i kanalizacije na pozicijama koje su predviđene projektom za adaptaciju.Poslije demontaže, utovariti materijal i odvesti na deponiju.Obračun paušalno. | paušal | 1 |
| 1.10 | Pripremni radovi – radovi demontaže | Demontaža postojećih elektro instalacija na pozicijama koje su predviđene projektom za adaptaciju.Radove mora da obavi stručno lice i to obavezno prije početka radova demontaže.Preduzeti sve sigurnosne mere.Demontirani materijal predati Investitoru ili odvesti na deponiju.Obračun paušalno. | paušal | 1 |
| 1.11 | Pripremni radovi – radovi demontaže | Demontaža postojećih mašinskih instalacija na pozicijama koje su predviđene projektom za adaptaciju.Radove mora da obavi stručno lice i to obavezno prije početka radova demontaže.Preduzeti sve sigurnosne mere.Demontirani materijal predati Investitoru ili odvesti na deponiju.Obračun paušalno. | paušal | 1 |
| ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.1 | Zidarski radovi | Zidanje zidova giter blokovima u produžnom malteru razmere 1:2:6. |  |  |
|  |  | * zid d=20cm.Obračun po m2 '=(0.82+0.14+0.13)*2.4+0.98*3.07 | m2 | 5.62 |
|  |  | * zid d=50cm.Obračun po m2 '=0.35*2.65 | m2 | 0.55 |
| BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 3.1 | Betonski i armirano-betonski radovi | Izrada betonske podloge radi korigovanja postojećih i denivelacionih djelova poda.Po potrebi armirati.Armatura ulazi u cijenu poda.Gornju površinu gletovati do crnog sjaja i njegovati prema propisima.Površina nove podloge je 18.60m2.Obračun po m3. '=18.6*0.6 | m3 | 11.16 |
| 3.2 | Betonski i armirano-betonski radovi | Izrada betonske rampe, marke MB 20, nagiba 6%.Beton ugraditi i njegovati prema propisima.Obračun po m3. '=11.44*0.6*3.04 | m3 | 20.87 |
| 3.3 | Betonski i armirano-betonski radovi | Izrada betonskih stepenica, marke MB 20. Beton ugraditi i negovati prema propisima.Obračun po m3. '=(2.07*0.45-0.69*0.15-0.69*0.30)*3.5+(1.25*0.45-0.3*0.15-0.3*0.3)*3.31 | m3 | 3.59 |
| IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 4.1 | Izolaterski radovi | Nabavka materijala i izrada hidroizolacije sanitarnih čvorova, koja se izvodi izolacijom hidromal flex 2h ili ekvivalent, sa upotrebom mrežice.Uz obimne zidove hidroizolaciju podići 20 cm.Uz kadu hidroizolaciju podići 2 m.Radove izvesti prema uputstvu proizvođača. |  |  |
|  |  | * kuhinja.Obračun po m2 '=26.11 | m2 | 26.11 |
|  |  | * WC za goste.Obračun po m2 '=42.01+24.09 | m2 | 66.10 |
| ELEKTRO INSTALACIJE (JAKA i SLABA STRUJA) |  |  |  |  |
| 5.1 | Jaka struja | Isporuka i montaža kablovskih regala bez poklopca, od perforiranog čeličnog lima toplo pocinkovanog, za polaganje kablova, tipa “OBO” Betterman ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i performansi.Regali se fiksiraju za plafon pomoću vertikalnih perforiranih pocinkovanih stubova ili za zid pomoću perforiranih pocinkovanih konzola.Konzole i stubovi za nošenje kablovskih polica postavljaju se na međusobnom rastojanju od najviše 2m. Pozicija obuhvata regale, konzole, stubove brezone 10mm, ankere za beton, elemente za spajanje, ugaone elemente, “T” elemente, torban šrafove, matice, ravne i zvjezdaste podloške i sav potreban materijal za nastavak i za izvođenje izjednačenja potencijala regala. Oštećena mesta na regalima pri montaži zaštititi od korozije.Obračun komplet po metru dužnom regala, i to: |  |  |
|  |  | PNK regal 300x50x3000mm, sa spojnicom | m¹ | 150,00 |
|  |  | PNK regal 200x60x3000, sa spojnicom | m¹ | 100,00 |
|  |  | PNK regal 100x60x3000, sa spojnicom | m¹ | 250,00 |
|  |  | PNK regal 300x50x3000mm, sa spojnicom (noseća šina za osvetljenje LTS50 FT 50x50x6000mm, debljine 1,5mm) | m¹ | 100,00 |
| 5.2 | Jaka struja | Isporuka i montaža instalacionog pribora, priključnica i prekidačkih elemenata.Pribor se montira u zidu prema planu u prilogu, na visini označenoj na planu instalacije.Posebno se naglašava da kutije moraju biti horizontalno postavljene na istoj definisanoj koti usaglašenoj sa projektantom enterijera i nadzornim organom.Obračun po komadu. |  |  |
|  |  | * ugradna PVC kutija 2M, 0 | kom | 142 |
|  |  | * ugradna PVC kutija 4M, | kom | 40 |
|  |  | * ugradna PVC kutija 6M, | kom | 16 |
|  |  | * pomoćni nosač, 2M, | kom | 142 |
|  |  | * pomoćni nosač, 4M, | kom | 40 |
|  |  | * pomoćni nosač, 6M, | kom | 16 |
|  |  | * dekorativni okvir 2M, | kom | 142 |
|  |  | * dekorativni okvir 4M, | kom | 40 |
|  |  | * dekorativni okvir 6M, | kom | 16 |
|  |  | * 2M 2P+E 10/16A,250V sa poklopcem | kom | 38 |
|  |  | * 2M 2P+E 10/16A,250 V | kom | 157 |
|  |  | * okvir 2m IP 65 | kom | 42 |
|  |  | * jednopolni jednomodularni prekidac | kom | 32 |
|  |  | * jednopolni dvomodularni prekidac | kom | 17 |
|  |  | * naizmjenični dvomodularni prekidac | kom | 14 |
|  |  | * nadgradna OG priključnica | kom | 29 |
|  |  | * ugradna trofazna priključnica | kom | 18 |
|  |  | * montaža priključnice UKU-UTO 25A | kom | 4 |
| 5.3 | Jaka struja | Isporuka, montaža i povezivanje kompletnog ormara "GRO", predviđenog za ugradnju na zidu.Sva oprema je proizvođača “Schneider” ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i karakteristika: |  |  |
|  |  | * 3-polni niskonaponski rastavljač sa sigurnim odvajanjem glavnih kontakata, električnih karakteristika prema IEC 60947-1, za montažu na montažnu ploču, nazivnog napona U=380-415V. | kom | 1 |
|  |  | Mrežni dio: |  |  |
|  |  | * Compact NSX 630A/3P, 630A, 50kA | kom | 1 |
|  |  | * Mijerni strujni transformator 500/5A | kom | 3 |
|  |  | * Kompletna poluindirektna mijerna grupa 3x380/220V, 50Hz, 3x5A | kom | 1 |
|  |  | * Compact NSX 200A/3P, 200A, 50 kA, sa naponskim okidačem za automatsko isključenje na signal požarnog ili gasnog alarma u kuhinji | kom | 2 |
|  |  | * Compact NSX 160A/3P, 160A, 50 kA, sa naponskim okidačem za automatsko isključenje na signal požarnog alarma | kom | 2 |
|  |  | * Compact NSX 125A/3P, 125A, 50 kA, sa naponskim okidačem za automatsko isključenje | kom | 2 |
|  |  | * Compact NSX 100A/3P, 100A, 50 kA, sa naponskim okidačem za automatsko isključenje | kom | 3 |
|  |  | Agregatski dio: |  |  |
|  |  | * INTERPACT INS 200A/3P, 36 kA | kom | 1 |
|  |  | * Compact NSXm 50A/3P, 50A, 36KA | kom | 8 |
|  |  | Obračun po komadu komplet ugrađenog “GRO” ormara. | komplet | 1 |
| 5.4 | Jaka struja | Isporuka, montaža i povezivanje kompletnog ormara "RO-KUH_M", predviđenog za ugradnju na zidu.Sva oprema je proizvođača “Schneider” ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i karakteristika: |  |  |
|  |  | * Ručni tropolni prekidač INS 200A | kom | 1 |
|  |  | * 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanjaC, nazivne struje I=25A. iC60N 1P 25A C, A9F83125 ili MCB -C25A | kom | 12 |
|  |  | * 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=40A. iC60N 1P 40A C, A9F83140 ili MCB -C40A | kom | 12 |
|  |  | * 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=20A. iC60N 1P 20A C, A9F83120 -C20A | kom | 9 |
|  |  | * 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=16A. iC60N 1P 80A C, A9F83116 ili MCB -C16A | kom | 63 |
|  |  | POWERCLIP sabirnice 200 A, sa otvorima i nosačima, dužine 750mm. 4108 |  |  |
|  |  | Obračun po komadu komplet ugrađenog “RO-KUH_M” ormara. | komplet | 1 |
| 5.5 | Jaka struja | Isporuka, montaža i povezivanje kompletnog ormara "RO-KUH_A", predviđenog za ugradnju na zidu, fabričke proizvodnje, IP 40, IEC 60670; CEI EN 60529, clase II, halogen free, tipa “Gewiss” GW 40609 ili ekvivalent, sa sledećom ugrađenom i obilježenom opremom proizvođača “Schneider” ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i karakteristika: |  |  |
|  |  | * 3-polni niskonaponski rastavljač, sa sigurnim odvajanjem glavnih kontakata, električnih karakteristika prema IEC 60947-1, za montažu na DIN šinu, nazivnog napona U=380-415V. INTERPACT INS 63A/3P, 15 kA, 3000A/1sek | kom | 1 |
|  |  | * 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja B, nazivne struje I=10A. iC60N 1P 10A B, A9F83110 ili MCB -B/10A | kom | 25 |
|  |  | * 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja B, nazivne struje I=16A. iC60N 1P 16A B, A9F83110 ili MCB -B/16A | kom | 12 |
|  |  | Sabirnica nultog provodnika i uzemljenja GW 40406, 18 mod. EN50022 |  |  |
|  |  | Obračun po komadu komplet ugrađenog “RO-KUH_A” ormara. | komplet | 1 |
| 5.6 | Jaka struja | Isporuka, montaža i povezivanje kompletnog ormara "RO-BAR-Š_M", predviđenog za ugradnju na zidu.Sva oprema je proizvođača “Schneider” ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i karakteristika: |  |  |
|  |  | * Ručni tropolni prekidač INS 160A | kom | 1 |
|  |  | * 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=40A. iC60N 1P 40A C, A9F83140 ili MCB -C40A | kom | 6 |
|  |  | * 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=20A. iC60N 1P 20A C, A9F83120 -C20A | kom | 12 |
|  |  | * 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=16A. iC60N 1P 80A C, A9F83116 ili MCB -C16A | kom | 38 |
|  |  | * 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=32A. iC60N 1P 32A C, A9F83132 ili MCB -C32A | kom | 6 |
|  |  | POWERCLIP sabirnice 200 A, sa otvorima i nosačima, dužine 750mm, 4108 |  |  |
|  |  | Obračun po komadu komplet ugrađenog “RO-BAR-Š_M” ormara. | komplet | 1 |
| 5.7 | Jaka struja | Isporuka, montaža i povezivanje kompletnog ormara "RO_BAR-Š_A", predviđenog za ugradnju na zidu, fabričke proizvodnje, IP 40, IEC 60670; CEI EN 60529, clase II, halogen free, tipa “Gewiss” GW 40609 ili ekvivalent, sa sledećom ugrađenom i obilježenom opremom proizvođača “Schneider” ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i karakteristika: |  |  |
|  |  | * 3-polni niskonaponski rastavljač, sa sigurnim odvajanjem glavnih kontakata, električnih karakteristika prema IEC 60947-1, za montažu na DIN šinu, nazivnog napona U=380-415V. INTERPACT INS 63A/3P, 15kA, 3000A/1sek | kom | 1 |
|  |  | * 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja B, nazivne struje I=10A. iC60N 1P 10A B, A9F83110 ili MCB -B/10A | kom | 15 |
|  |  | * 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja B, nazivne struje I=16A. iC60N 1P 16A B, A9F83110 ili MCB -B/16A | kom | 16 |
|  |  | Sabirnica nultog provodnika i uzemljenja GW 40406, 18 mod. EN50022 |  |  |
|  |  | Obračun po komadu komplet ugrađenog “RO_BAR-Š_A” ormara. | komplet | 1 |
| 5.8 | Jaka struja | Isporuka, montaža i povezivanje kompletnog ormara "RO-BAR-PEK_M", predviđenog za ugradnju na zidu.Sva oprema je proizvođača “Schneider” ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i karakteristika: |  |  |
|  |  | * Ručni tropolni prekidač INS 160A | kom | 1 |
|  |  | * 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=40A. iC60N 1P 40A C, A9F83140 ili MCB -C40A | kom | 18 |
|  |  | * 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=25A. iC60N 1P 25A C, A9F83125 -C25A | kom | 6 |
|  |  | * 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=16A. iC60N 1P 80A C, A9F83116 ili MCB -C16A | kom | 47 |
|  |  | POWERCLIP sabirnice 200 A, sa otvorima i nosačima, dužine 750mm. 4108 |  |  |
|  |  | Obračun po komadu komplet ugrađenog “RO-BAR-PEK_M” ormara. | komplet | 1 |
| 5.9 | Jaka struja | Isporuka, montaža i povezivanje kompletnog ormara "RO_BAR-PEK_A", predviđenog za ugradnju na zidu, fabričke proizvodnje, IP 40, IEC 60670; CEI EN 60529, clase II, halogen free, tipa “Gewiss” GW 40609 ili ekvivalent, sa sledećom ugrađenom i obilježenom opremom proizvođača “Schneider” ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i karakteristika: |  |  |
|  |  | * 3-polni niskonaponski rastavljač, sa sigurnim odvajanjem glavnih kontakata, električnih karakteristika prema IEC 60947-1, za montažu na DIN šinu, nazivnog napona U=380-415V. INTERPACT INS 63A/3P, 15 kA, 3000A/1sek | kom | 1 |
|  |  | * 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja B, nazivne struje I=10A. iC60N 1P 10A B, A9F83110 ili MCB -B/10A | kom | 15 |
|  |  | * 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja B, nazivne struje I=16A. iC60N 1P 16A B, A9F83110 ili MCB -B/16A | kom | 16 |
|  |  | Sabirnica nultog provodnika i uzemljenja GW 40406, 18 mod. EN50022 |  |  |
|  |  | Obračun po komadu komplet ugrađenog “RO_BAR-PEK_A” ormara. | komplet | 1 |
| 5.10 | Jaka struja | Isporuka, montaža i povezivanje kompletnog ormara "RO_HVAC", predviđenog za ugradnju na zidu, fabričke proizvodnje, IP 40, IEC 60670; CEI EN 60529, clase II, halogen free, tipa “Gewiss” GW 40609 ili ekvivalent, sa sledećom ugrađenom i obilježenom opremom proizvođača “Schneider” ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i karakteristika: |  |  |
|  |  | * 3-polni niskonaponski rastavljač, sa sigurnim odvajanjem glavnih kontakata, električnih karakteristika prema IEC 60947-1, za montažu na DIN šinu, nazivnog napona U=380-415V. INTERPACT INS 125A/3P, 15 kA,3000A/1sek | kom | 1 |
|  |  | * 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=20A. iC60N 1P 20A C, A9F83120 ili MCB -C20A | kom | 6 |
|  |  | * 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanjaC, nazivne struje I=32A. iC60N 1P 32A C, A9F83125 ili MCB -C32A | kom | 3 |
|  |  | * 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=40A. iC60N 1P 40A C, A9F83140 ili MCB -C40A | kom | 3 |
|  |  | * 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=16A. iC60N 1P 16A C, A9F83116 ili MCB -C16A | kom | 2 |
|  |  | * 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja B, nazivne struje I=6A. iC60N 1P 6A B, A9F83106 ili MCB -B/6A | kom | 7 |
|  |  | * 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja B, nazivne struje I=16A. iC60N 1P 16A B, A9F83110 ili MCB -B/16A | kom | 2 |
|  |  | * 3-polni motorni zaštitni prekidač prekidne moći 10kA. GV2ME10, 4-6,3A | kom | 6 |
|  |  | * 3-polni motorni zaštitni prekidač prekidne moći 10kA. GV2ME07, 1,6 - 2,5A | kom | 6 |
|  |  | * Grebenasti prekidač ručno-0- daljinski, 10A, 230V | kom | 8 |
|  |  | * Jednopolni grebenasti prekidač 10A, 230V | kom | 3 |
|  |  | * Rele za prisustvo i redosled faza tip RM$ TG20 | kom | 1 |
|  |  | * 3-polni kontaktor u kategoriji Ac-3, 12A. LC1E1210B5 | kom | 6 |
|  |  | * 3-polni kontaktor u kategoriji Ac-3, 9A. LC1E0910B5 | kom | 6 |
|  |  | * signalne sijalice 230V, crvene | kom | 12 |
|  |  | * signalne sijalice 230V, zelene | kom | 12 |
|  |  | * sabirnica nultog provodnika i uzemljenja GW 40406, 18. mod. EN50022 | kom | 9 |
|  |  | Obračun po komadu komplet ugrađenog “RO_HVAC” ormara. | komplet | 1 |
| 5.11 | Jaka struja | Isporuka i ugradnja napojnih vodova od glavnih razvodnih tabli do lokalnih razvodnih table.Kabl se polaze djelimično po regalima, a djelom u cijevima odgovarajućeg prečnika, na obujmicama u spuštenom plafonu.Komplet isporuka sa postavljanjem cijevi, provlačenjem provodnika, povezivanjem i ispitivanjem provodnika tipa: |  |  |
|  |  | N2XH 5x6 mm2 | m¹ | 89 |
|  |  | N2XH 5x10 mm2 | m¹ | 225 |
|  |  | N2XH 5x35mm2 | m¹ | 87 |
|  |  | N2XH 4x50 mm2+N2XH 1x35mm2 | m¹ | 94 |
|  |  | N2XH 5x70 mm2+N2XH 1x50mm2 | m¹ | 108 |
|  |  | N2XH 4x95 mm2+N2XH 1x70mm2 | m¹ | 85 |
| 5.12 | Jaka struja | Isporuka materijala i izrada instalacije za tende, grejalice, šuko priključnice, opreme u šanku, baru, kuhinji, piceriji, na terasi, priključak vaga, fan coil-a, reklama i ostalih izvoda za opštu potrošnju.Kablovi se polažu dijelom na PNK regalima, dijelom u cijevima u podu, gips-karton zidu i spuštenom plafonu. Obračun po m¹ sa povezivanjem na oba kraja: |  |  |
|  |  | N2XH 3x2,5 mm2 | m¹ | 7140 |
|  |  | N2XH 5x2,5 mm2 | m¹ | 1420 |
|  |  | N2XH 5x4 mm2 | m¹ | 550 |
|  |  | N2XH 5x6 mm2 | m¹ | 510 |
|  |  | N2XH 5x10 mm2 | m¹ | 380 |
| 5.13 | Jaka struja | Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja bez postavljanja prekidača, sijalica i svetiljki.Provodnici se polažu dijelom na PNK regalima a dijelom u cijevima.Obračun po m¹ sa povezivanjem na oba kraja: |  |  |
|  |  | N2XH 3x1,5 mm2 | m¹ | 5350 |
|  |  | N2XH 5x1,5 mm2 | m¹ | 770 |
| 5.14 | Jaka struja | Ugradnja ugradne plafonske LED svjetiljke, dimenzija Ø55 x 90 mm.Obračun po komadu. | kom | 38 |
| 5.15 | Jaka struja | Isporuka i ugradnja ugradne plafonske LED svetiljke, u radnim prostorijama izlaznog svjetlosnog fluksa 4131lm, efikasnosti svjetiljke 108m/W, ukupne ulazne snage 38.3W, planiranog radnog viijeka 50000h prije opadanja svjetlosnog fluksa na 70% inicijalne vrijednosti na ambijantalnoj temperaturi od 25°C, karakteristike izvora svijetla MacAdam 3, 4000K, dimenzije 597x597x9mm.Obračun po komadu. | kom | 32 |
| 5.16 | Jaka struja | Ugradnja velikih LED lustera, sa više izvora svetlosti.Obračun po komadu. | kom | 25 |
| 5.17 | Jaka struja | Isporuka i ugradnja vodozaptivenih svetiljki, IP54, sa led cijevima 2x18W, dužine 600mm. Obračun po komadu. | kom | 54 |
| 5.18 | Jaka struja | Montaža reflektora na stubovima atrijuma. Obračun po komadu. | kom | 44 |
| 5.19 | Jaka struja | Ugradnja visećih i nadgradnih LED svetiljki.Obračun po komadu. | kom | 331 |
| 5.20 | Jaka struja | Isporuka i montaža plafonskih detektora pokreta.Obračun po komadu. | kom | 28 |
| 5.21 | Jaka struja | Montaža fluoroscentnih protivpaničnih svetiljki sa piktogramima, sve prema planu el. instalacije.Svetiljke su po izboru arhitekte, odnosno prema projektu enterijera, tipa “BEGHELI” PRATICA COMPLETA 8W, 2h. Obračun po komadu. | kom | 15 |
| 5.22 | Jaka struja | Montaža ugradne plafonske antipanik svjetiljke, LED izvora svijetla.Ukupne ulazne snage svjetiljke 4.5W, za paničnu rasvjetu nivoa 0.5lx u skladu sa EN1838, MacAdam 4, svetlosni fluks 152lm, visoko efikasna svjetlosna komora, autonomije 3h, tijelo svjetiljke izradjeno od aluminijuma, spoljnog prečnika 85mm, težina 0.42kg, tipa “Zumtobel” RESCLITE C ANTIPANIC ED NT3 WH (4218P10411).Svjetiljka se isporucuje u kompletu sa izvorom svijetla i potrebnom opremom za rad.Obračun po komadu. | kom | 25 |
|  |  | Napomena: Obavezna izrada izvođačkog projekta elektro instalacija jake struje u hodu, tokom izvođenja, kako budu pristizali podaci od tehnologa kuhinje, šanka, od projektanta enterijera, od projektanata HVAC.Na kraju nakon ispitivanja instalacije i puštanja u rad, formirati i predati Investitoru projekat izvedenog objekta u jednom primerku na papiru i na CD-u. |  |  |
| 5.23 | Slaba struja | Isporuka, montaža i povezivanje RACK ormara.Ormar je samostojeći, dimenzija 42U (800x800x2000) i opremljen je ventilator panelom, staklenim vratima i vertikalnim organajzerima, tipa “Legrand” ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i performansi.Obračun po komadu. | kom | 1 |
| 5.24 | Slaba struja | Isporuka i montaža napojne letve 9 x 220V Obračun po komadu. | kom | 1 |
| 5.25 | Slaba struja | Isporuka i montaža organajzera kablova 19". Obračun po komadu. | kom | 4 |
| 5.26 | Slaba struja | Isporuka i montaža patch panela 24 p (24xRJ 45 cat.6 FTP).Obračun po komadu. | kom | 4 |
| 5.27 | Slaba struja | Isporuka i montaža fiksne police za Rack, dubine 800mm.Obračun po komadu. | kom | 3 |
| 5.28 | Slaba struja | Isporuka i montaža optičkog patch panela za završetak 12 SM 9/125 vlakana.Obračun po komadu. | kom | 1 |
| 5.29 | Slaba struja | Nabavka i isporuka FTP cat.6 patch kablova. Obračun po komadu. |  |  |
|  |  | Kablova dužine 1m | kom | 30 |
|  |  | Kablova dužine 2m | kom | 30 |
|  |  | Kablova dužine 3m | kom | 15 |
| 5.30 | Slaba struja | Nabavka i isporuka prespojnih optičkih patch kablova, dužine 2m.Obračun po komadu. | kom | 12 |
| 5.31 | Slaba struja | Isporuka, montaža i povezivanje u prethodno montirani instalacioni pribor jednomodularne telekomunikacione utičnice RJ45 FTP cat. 6. Obračun po komadu. | kom | 75 |
| 5.32 | Slaba struja | Nabavka, isporuka i povezivanje switch-a, kapaciteta 24 x 1 Gb/s + 4 x 1 Gb/s.Obračun po komadu. | kom | 4 |
| 5.33 | Slaba struja | Isporuka i montaža modularnog kompleta, proizvođača “Legrand” Mosaic ili ekvivalent istih ili boljih karakteristika, sa sledećim priborom: |  |  |
|  |  | * dozna za gips 2mod * nosač 2mod * dekorativni okvir 2mod – bijeli | kom | 8 |
|  |  | * dozna za gips 3mod * nosač 3mod * dekorativni okvir 3mod – bijeli | kom | 22 |
|  |  | * dozna za gips 6mod * nosač 6mod * dekorativni okvir 6mod – bijeli | kom | 1 |
| 5.34 | Slaba struja | Isporuka i polaganje instalacionog halogen free kabla, tipa FTP cat.6.Kabal se vodi dijelom regalima, a dijelom kroz bezhalogeno rebrasto crijevo fi13mm, kačeno obujmica za plafon.Obračun po m¹. |  |  |
|  |  | Kabal FTP cat.6 | m¹ | 3500 |
|  |  | Crijevo fi13mm | m¹ | 3400 |
| 5.35 | Slaba struja | Isporuka i montaža završnih dvomodularnih RTV/SAT priključnica, za ugradnju u prethodno postavljeni modularni pribor. Obračun po komadu. | kom | 12 |
| 5.36 | Slaba struja | Isporuka i montaža televizora, tipa “Samsung” HG49EE690DBXEN ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i performansi, dijagonale 49" u kompletu sa nosačem. Obračun po komadu. | kom | 3 |
| 5.37 | Slaba struja | Isporuka i montaža LFD displeja za digital signage, dijagonale 49", tipa “Samsung” LH49PMHPBGC ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i performansi, u kompletu sa nosačem za zidnu montažu. Obračun po komadu. | kom | 1 |
| 5.38 | Slaba struja | Isporuka i montaža LFD displeja za digital signage, dijagonale 55", tipa “Samsung” LH55PMHPBGC ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i performansi, u kompletu sa nosačem za zidnu montažu. Obračun po komadu. | kom | 1 |
| 5.39 | Slaba struja | Isporuka i polaganje instalacionog halogen free kabla tipa RG6.Kabal se vodi dijelom regalima, a dijelom kroz bezhalogeno rebrasto crijevo fi13mm, kačeno obujmica za plafon. Obračun po m¹ |  |  |
|  |  | Kabal RG6 | m¹ | 800 |
|  |  | Crijevo fi 13mm | m¹ | 750 |
| 5.40 | Slaba struja | Isporuka i montaža B7 Integral IP BX central, kapaciteta jedne petlje na koju se može vezati do 250 elemenata.Obračun po komadu. | kom | 1 |
| 5.41 | Slaba struja | Isporuka i montaža Akku 12 V / 7 Ah.Obračun po komadu. | kom | 2 |
| 5.42 | Slaba struja | Isporuka i montaža automatskog telefonskog komunikatora, sa 4 programabilna alarmna ulaza i 2 izlaza za praćenje ili upravljanje sistemom, tipa “Paravox” ili ekvivalent.Dojava događaja u digitalnom formatu (Contact ID) ili snimljenim glasovnim porukama na ukupno 8 programiranih telefonskih brojeva.Obračun po komadu. | kom | 1 |
| 5.43 | Slaba struja | Nabavka i isporuka automatskog adresabilnog detektora požara, kombinovani optičko-termički detektor požara.Obračun po komadu. | kom | 98 |
| 5.44 | Slaba struja | Nabavka i isporuka podnožja za kombinovane detektore požara.Obračun po komadu. | kom | 98 |
| 5.45 | Slaba struja | Nabavka i isporuka adresabilnog ručnog javljača požara za unutrašnju montažu, sa aktivacijom prilikom loma stakla i LED indikacijom.Obračun po komadu. | kom | 6 |
| 5.46 | Slaba struja | Nabavka i isporuka alarmne adresabilne sirene.Obračun po komadu. | kom | 5 |
| 5.47 | Slaba struja | Nabavka i isporuka spoljašnje zonske sirene. Obračun po komadu. | kom | 2 |
| 5.48 | Slaba struja | Isporuka i montaža detektora, paralelnog indikatora prorade detektora.Obračun po komadu. | kom | 20 |
| 5.49 | Slaba struja | Nabavka i isporuka ulazno/izlaznog modula, sa 3 nadzirana ulaza i jednim relejnim izlazom, u kompletu sa kutijom u IP66 zaštiti.Obračun po komadu. | kom | 3 |
| 5.50 | Slaba struja | Nabavka, isporuka i polaganje kabla JH(St)H 2x2x0.8 mm.Obračun po m¹. | m¹ | 1750 |
| 5.51 | Slaba struja | Nabavka, isporuka i polaganje kabla JH(St)H 2x2x0.8 FE180/E90 mm.Obračun po m¹. | m¹ | 250 |
| 5.52 | Slaba struja | Isporuka i polaganje rebrastog halogen free crijeva fi 13mm.Obračun po m¹. | m¹ | 1950 |
| 5.53 | Slaba struja | Isporuka i montaža indoor dual band access point uređaja, tipa “D link” DWL 6610AP ili ekvivalent istih odnosno boljih karakteristika i performansi.Obračun po komadu. | kom | 19 |
| 5.54 | Slaba struja | Isporuka i montaža outdoor dual band access point uređaja, tipa “D link” DWL 8710AP ili ekvivalent istih odnosno boljih karakteristika i performansi.Obračun po komadu. | kom | 4 |
| 5.55 | Slaba struja | Isporuka i montaža unified wireless controller-a, tipa “D link” DWC-1000 ili ekvivalent istih odnosno boljih karakteristika i performansi. Obračun po komadu. | kom | 1 |
| 5.56 | Slaba struja | Isporuka licenci za “D link” DWC-1000, tipa AP6-LIC ili ekvivalent.Obračun po komadu. | kom | 2 |
| 5.57 | Slaba struja | Isporuka i montaža 24-portnog PoE switch-a, kapaciteta 24 x 1 Gb/s, tipa “D link” DGS-1210-28P ili ekvivalent istih odnosno boljih karakteristika i performansi.Obračun po komadu. | kom | 1 |
| 5.58 | Slaba struja | Isporuka i ugradnja rutera, tipa “MikroTi” RB 850G ili ekvivalent istih odnosno boljih karakteristika i performansi, sa 5 x Gigabit portova. CPU P1023 533MHz (Dual core), 512MB DDR3 667MHz RAM, 5x Gbit LAN, RouterOS L5. Obračun po komadu. | kom | 1 |
| 5.59 | Slaba struja | Isporuka i montaža 16 kanaln-og NVR-a, maksimalna podržana rezolucija snimanja 8 MP; kompresija H.265/ H.264/ H.264+/ MPEG4; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj =160/160 Mbps.Mjesto za 2 HDD (do 6 TB), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI video izlaz max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Audio ulaz/izlaz; Alarmni ulaz/izlaz 4/1; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD. Obračun po komadu. | kom | 2 |
| 5.60 | Slaba struja | Isporuka i montaža 2 MP ONVIF Vandalootporna kamera, tipa “DOME” ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i karakteristika. Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan varifokalni objektiv 2.8~12mm@F1.4; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Funkcije: D-WDR, 3D DNR, BLC; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Audio I/O, Alarm I/O; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE Obračun po komadu. | kom | 16 |
| 5.61 | Slaba struja | Isporuka i montaža 2 MP ONVIF Vodootporne kamer, tipa “TUBE” ” ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i karakteristika. Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, 1280x960@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan varifokalni objektiv 2.8~12mm@F1.4;Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Funkcije: D-WDR, 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije; Slot za micro SD karticu(do128GB);IP67;Napajanje 12Vdc/PoE. Obračun po komadu. | kom | 10 |
| 5.62 | Slaba struja | Isporuka i montaža kutije za skrivanje kablova za spoljašnje bullet kamere.Obračun po komadu. | kom | 10 |
| 5.63 | Slaba struja | Isporuka i montaža hard diska kapaciteta 3 TB.Obračun po komadu. | kom | 4 |
| 5.64 | Slaba struja | Software za centralni video nadzor za SVE uređaje HikVision (DVR, hibrdini DVR, IP kamere, NVR PC DVR ploče) Podržava preko 50 uređaja, gledanje "žive" slike sa do 64 kamere na jednom ekranu, podržava četiri VGA montiora (funkcija Triple Monitor).Dodatne funkcije: mogućnost exportovanja video informacijekaviše različitih uređaja, centralni prijem i obrada alarmnih signala sa svih povezanih uređaja, sinhronizovan pregled snimka sa do 16 kamere jednovremeno preko mreže, podrška za USB joystick, podrška za unošenje mape sa tačnim rasporedom kamera na objektu, E-MAP funkcija, alarm LOGovi snimljenom alarmnom slikom, funkcija "POP-UP prozora pri alarmu.Obračun po komadu. | kom | 1 |
| 5.65 | Slaba struja | Isporuka i montaža 24-portnog PoE switch-a, kapaciteta 24 x 1 Gb/s.Obračun po komadu. | kom | 1 |
| 5.66 | Slaba struja | Nabavka i isporuka profesionalnog procesora zvuka, 8 ulaza i 8 izlaza, tipa “Yamaha” MTX3 ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i karakteristika.Mogućnost detaljnog podešavanja zvuka kroz softverska podešavanja, integrisani Feedback Surpresor, Auto Gain kontrola ujednačenosti glasnoće izvora zvuka, kontrola preko Smartphone-a. Obračun po komadu. | kom | 1 |
| 5.67 | Slaba struja | Nabavka i isporuka pojačala, tipa “Yamaha” XMV8280 ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i karakteristika, kapaciteta 8 x 280 W. Obračun po komadu. | kom | 1 |
| 5.68 | Slaba struja | Nabavka i isporuka pojačala, tipa “Yamaha” XMV4280 ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i karakteristika, kapaciteta 4 x 280 W. Obračun po komadu. | kom | 1 |
| 5.69 | Slaba struja | Nabavka i isporuka izvora zvuka, tipa “Yamaha” CD-NT670 ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i karakteristika. Obračun po komadu. | kom | 2 |
| 5.70 | Slaba struja | Isporuka i ugradnja ugradnog zvučnika, tipa “Bose” FreeSpace DS 16F ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta, sledećih karakteristika: * frekvencijski opseg (-10dB):95Hz-17kHz * frekvencijski odziv : 80 Hz - 19 kHz * SPL (1W,1m): 84 Db * Nominalna snaga: 16 W * Dimenzije: 239 mm * U bijeloj ili crnoj boji Obračun po komadu. | kom | 46 |
| 5.71 | Slaba struja | Isporuka i ugradnja ugradnog zvučnika, tipa “Bose” FreeSpace DS 40F ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta, sledećih karakteristika: * frekvencijski opseg (-10dB):70Hz-19 kHz * frekvencijski odziv : 80 Hz - 19 kHz * SPL (1W,1m): 87 dB * Nominalna snaga: 40 W * Dimenzije: 300 mm. * U bijeloj ili crnoj boji Obračun po komadu. | kom | 6 |
| 5.72 | Slaba struja | Isporuka i ugradnja nadgradnog zvučnika, tipa “Bose” FreeSpace DS 40SE ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta, sledećih karakteristika: * frekvencijski opseg(-10dB):70Hz - 19kHz * frekvencijski odziv : 80 Hz - 19 kHz * SPL (1W,1m): 87 dB * Nominalna snaga: 40 W * Dimenzije: 159 mm x 326 mm x 175 mm IP55 zaštita. * U bijeloj ili crnoj boji Obračun po komadu. | kom | 8 |
| 5.73 | Slaba struja | Isporuka i ugradnja panela za kontrolu ozvučenja, tipa “Yamaha” DCP ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta.Obračun po komadu. | kom | 2 |
| 5.74 | Slaba struja | Nabavka i isporuka “Apple” iPad, tipa Air 2, zajedno sa zidnim nosačem, ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta, za kontrolu ozvučenja preko aplikacije.Obračun po komadu. | kom | 1 |
| 5.75 | Slaba struja | Isporuka i polaganje zvučničkog kabla LiHCH 2 x 1,5 mm2, djelimično u kablovskom regalu i djelimično u fleksibilnoj HF cijevi fi 13 mm.Obračun po m¹. | m¹ | 980 |
| 5.76 | Slaba struja | Isporuka i polaganje zvučničkog kabla LiHCH 2 x 1,5mm2 djelimično u kablovskom regalu i djelimično u fleksibilnoj HF cijevi fi 13 mm. Obračun po m¹ | m¹ | 900 |
| 5.77 | Slaba struja | Napajanje za module automatike 2,4A sa zaštitom od strujnog udara, pregrijavanja i preopterećenja.(SB-DN-PS2.4A). Obračun po komadu. | kom | 2 |
| 5.78 | Slaba struja | Ethernet port za programiranje sistema + Network Bridge. (HDL-MBUS01IP.431) Obračun po komadu. | kom | 2 |
| 5.79 | Slaba struja | Logički modul sa satom realnog vremena i 240 logičkih tabela (SB-DN-Logic960) Obračun po komadu. | kom | 1 |
| 5.80 | Slaba struja | Modul sa 16 relejnih izlaza, 10A po kanalu.(HDL-MR1610.433) Obračun po komadu. | kom | 3 |
| 5.81 | Slaba struja | Modul za dimovanje LED rasvjete, Trailing Edge Dimmer sa 6 relejnih izlaza, 1A po kanalu(HDL-MDT0601.433) Obračun po komadu. | kom | 3 |
| 5.82 | Slaba struja | Senzor pokreta PIR za detekciju prisustva sa integrisanim LUX senzorom, senzorom temperature, dva digitalna ulaza i logičkim funkcijama.Obračun po komadu. | kom | 13 |
| 5.83 | Slaba struja | Multifunkcionalni panel Enviro sa LCD ekranom ili ekvivalent istog ili boljeg kvaliteta i performansi.Obračun po komadu. | kom | 2 |
| 5.84 | Slaba struja | Napojni modul za panele (HDL-MPPI.46) Obračun po komadu. | kom | 2 |
| 5.85 | Slaba struja | Input modul za integraciju sa tasterima. (SB-DN-DRY-24Z).Obračun po komadu. | kom | 2 |
| 5.86 | Slaba struja | Magiesta server aplikacija za kontrolu svega navedenog preko računara, tableta ili android telefona za neograničen broj korisnika. | kom | 1 |
| 5.87 | Slaba struja | Isporuka i polaganje kabal JHS(t)H 2x2x0.8mm.Obračun po m¹. | m¹ | 560 |
| 5.88 | Slaba struja | Isporuka i polaganje kabla UTP cat.6.Obračun po m¹. | m¹ | 50 |
| 5.89 | Slaba struja | Isporuka i polaganje fleksibilnog RBC crijeva, bezhalogenog, prečnika 13mm.Obračun po m¹. | m¹ | 700 |
| 5.90 | Slaba struja | Isporuka i montaža montažnih kutija, dim. kutija Ø60 mm.Obračun po komadu. | kom | 15 |
|  |  | Napomena: Pri obračunu uzeti u obzir sitan, montažni i nespecificirani material, kao i završno ispitivanje i testiranje, sačinjavanje protokola mjerenja optičkih i ethernet kablova, konfiguraciju sistema, mjerenje signala, montažu i programiranje elemenata na već gotovoj i ispitanoj instalaciji, izdavanje atesta, puštanje u ispravan rad, obuku korisnika i održavanje sistema u garantnom roku. |  |  |
| SISTEM ZA KLIMATIZACIJU I VENTILACIJU |  |  |  |  |
| 6.1 | Sistem za klimatizaciju | Spoljašnja jedinica VRF sistema, tipa "LG" ARUN120LSS0 ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i performansi.Obračun po komadu. | kom | 4 |
| 6.2 | Sistem za klimatizaciju | Spoljašnja jedinica VRF sistema, tipa "LG" ARUN05GSS0 ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i performansi.Obračun po komadu. | kom | 1 |
| 6.3 | Sistem za klimatizaciju | Unutrašnja zidna jedinica VRF sistema, tipa "LG" ARNU12GSBL4-12000 BTU ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i performansi.Priključci: CuØ12.7/Cu 6.35.Obračun po komadu. | kom | 3 |
| 6.4 | Sistem za klimatizaciju | Unutrašnja kasetna jedinica VRF sistema u kompletu sa dekorativnim panelom.Kasetna jedinica sa 4-smernim izduvavanjem, tipa “LG” ARNU24GTPC4 -24000 BTU ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i performansi.Priključci: CuØ15,9/CuØ9,5. Obračun po komadu. | kom | 6 |
| 6.5 | Sistem za klimatizaciju | Unutrašnja kasetna jedinica VRF sistema u kompletu sa dekorativnim panelom.Kasetna jedinica sa 4-smernim izduvavanjem, tipa “LG” ARNU18GTQC4 -18000 BTU ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i performansi. Priključci: CuØ15,9/CuØ9,5.Obračun po komadu. | kom | 20 |
| 6.6 | Sistem za klimatizaciju | Unutrašnja kasetna jedinica VRF sistema u kompletu sa dekorativnim panelom.Kasetna jedinica sa 4-smernim izduvavanjem, tipa “LG” ARNU12GTQC4 -18000 BTU ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i performansi. Priključci: CuØ15,9/CuØ9,5.Obračun po komadu. | kom | 2 |
| 6.7 | Sistem za klimatizaciju | Bakarne račve za VRV system, tipa "LG" ili ekvivalent.Obračun po komadu. |  |  |
|  |  | Y-Racva ALBN01621 | kom | 18 |
|  |  | Y-Racva ALBN03321 | kom | 14 |
|  |  | Y-Racva ALBN07121 | kom | 4 |
| 6.8 | Sistem za klimatizaciju | Individualni žičani kontroler, tipa “LG” PREMTB001 ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i performansi.Obračun po komadu. | kom | 18 |
| 6.9 | Sistem za klimatizaciju | Kablovi za povezivanje kontrolnog sistema, žičanih kontrolera i centralnog kontrolnog sistema.Kablovi su oklopljeni (šildovani). Obračun po m¹. |  |  |
|  |  | LIY-CY 2x0.75mm2 | m¹ | 540 |
|  |  | PVC rebrasto crijevo Ø14mm | m¹ | 540 |
| 6.10 | Sistem za klimatizaciju | Bakarne predizolovane meke i polutvrde cijevi za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih jedinica, sledećih dimenzija: Obračun po m¹ |  |  |
|  |  | Cu Ø6 mm | m¹ | 186 |
|  |  | Cu Ø10 mm | m¹ | 140 |
|  |  | Cu Ø12 mm | m¹ | 289 |
|  |  | Cu Ø15 mm | m¹ | 125 |
|  |  | Cu Ø19 mm | m¹ | 48 |
|  |  | Cu Ø22 mm | m¹ | 42 |
|  |  | Cu Ø28 mm | m¹ | 86 |
| 6.11 | Sistem za klimatizaciju | Cijevi za kondenz-mrežu od PVC-a, prema JUS G.C6.509, odnosno DIN19531.Obračun po m¹. Ø32x1.8 mm | m¹ | 180 |
| 6.12 | Sistem za klimatizaciju | Vazdušna zavjesa, tipa “OLEFINI” ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i performansi, sa bežičnim kontrolerom, bez vazdušnog grijača. Model-18W: Širina vrata: 2,0m Maksimalna visina vrata: 2,5m Dimenzije HxWxD=172x2006x166 mm Snaga: 240W (1~, 230V,50Hz) Protok vazduha: 2500/2000 m3/h Zvučni pritisak: 61/55 dBA Obračun po komadu. | kom | 4 |
| 6.13 | Sistem za ventilaciju | Ventilaciona jedinica sa iskorišćavanjem toplote otpadnog vazduha (rekuperator), tipa “JAKKA GROUP” JRH72N/2500 ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i performansi: Količina vazduha: 2000 m3/h Napor ventilatora: 132 Pa Dimenzije HxWxD=726x1510x1160mm Pe=0.685kW Efikasnost izmjene temperature: 80,6% Efikasnost izmjene entalpije hlađenje/grijanje: 67,8/72,1% Masa: 145kg Nivo zvučnog pritiska: 40/35 dBA Priključci: Ø350mm Napajanje: 1N~/220V/50Hz Obračun po komadu. | kom | 3 |
| 6.14 | Sistem za ventilaciju | Individualni žičani kontroler za rekuperator, tipa ”JAKKA GROUP” JAKKA STANDARD kontroler ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta.Obračun po komadu. | kom | 3 |
| 6.15 | Sistem za ventilaciju | Rešetka sa dva reda lamela sa skrivenom vijčanom vezom, tipa “Aerogrammi” ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta. Obračun po komadu. |  |  |
|  |  | dimenzije 525x125 mm | kom | 16 |
|  |  | dimenzije 325x125 mm | kom | 14 |
| 6.16 | Sistem za ventilaciju | Kanalski ventilator, tipa “S&P” VENT-250L ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i performansi: V=900 m3/h H=180 Pa P=254 W Napajanje: 1N~/220V/50Hz *Uz ventilator se isporučuje i regulator broja obrtaja, tip: REB2.5N ili ekvivalent. Obračun po komadu. | kom | 3 |
| 6.17 | Sistem za ventilaciju | Fiksne protivkišne žaluzine sa zaštitnom mrežom.Obračun po komadu. |  |  |
|  |  | dimenzije BxH=700x400mm | kom | 6 |
|  |  | dimenzije BxH=300x200mm | kom | 3 |
| 6.18 | Sistem za ventilaciju | Izrada i montaža pravougaonih ventilacionih kanala, uključujući i sve fazonske komade od pocinčanog lima debljine 0.50(0,55)-1.25mm, zavisno od veće dimenzije kanala.Obračun po kilogramu. | kg | 2450 |
| 6.19 | Sistem za ventilaciju | Isporuka i montaža neizolovanih fleksibilnih crijeva, tipa “DEC” ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i performansi, za povezivanje distributivnih elemenata kao i ventilacionih jedinica, uključujući šelne i materijal za ovješenje.Obračun po m¹. |  |  |
|  |  | Ø350mm | m¹ | 20 |
|  |  | Ø160mm | m¹ | 45 |
|  |  | Ø125mm | m¹ | 70 |
| 6.20 | Sistem za ventilaciju | Ventilacija restorana nezavisnim kanalskim sistemom i distributivnim elementima.Obračun po m². | m² | 260 |
| 6.21 | Sistem za ventilaciju | Ventilacija kuhinje sa klimatizacijom, nezavisnim kanalskim sistemom, odsisnim ventilatorom i distributivnim elementima. Obračun po m². | m² | 200 |
| 6.22 | Sistem za ventilaciju | Sistem za prešićavanje neprijatnih mirisa: Efikasnosti do 70%, na bazi aktivnog uglja, kapaciteta 7500 m3/h.Obračun po kompletnoj poziciji. | komplet | 1 |
| 6.23 | Sistem za ventilaciju | Elekrostatički filter za prečišćavanje masnih para iz kuhinjske haube-nape, kapaciteta 7500 m3/h.Obračun po kompletnoj poziciji. | komplet | 1 |
|  |  | Napomene: *Pri obračunu uzeti u obzir spojni i zaptivni materijal, koljena, konzole, držače, cijevne obujmice, vješalice za cijevi, metalne rozetne, zidne čaure, disugas, oksigen i sličan materijal potreban za montažu, zatim punjenje instalacija freonom R410-A, kao i puštanje sistema u rad. *Prilikom varenja bakarnih cijevi i spojeva kroz instalaciju se mora propuštati azot, pri čemu regulator pritiska na boci azota mora biti podešen na 0.2 bara. *Obavezno ispiranje instalacije azotom i ispitivanje na propustljivost (pritisak azota 40 bar u trajanju od 24 časa i isušivanje vakumiranjem - instalacija se drži u vakumu 2 časa). |  |  |
| V i K INSTALACIJE |  |  |  |  |
| 7.1 | V i K instalacije | Izrada priključka na postojeću vodovodnu mrežu, predviđenim projektom adaptacije sa nabavkom potrebnog materijala.Obračun po komadu. | kom | 4 |
| 7.2 | V i K instalacije | Izrada priključaka na postojeću kanalizacionu mrežu, predviđenim projektom adaptacije sa nabavkom potrebnom materijala.Obračun po komadu. | kom | 4 |
| 7.3 | V i K instalacije | Štemanje i iskop kanala i šliceva u ležećoj AB ploči za potrebe rekonstrukcije i zamjene postojeće ViK instalacije, sve prema projektu adaptacije (kanali su prosječne dubine i prosječne širine), sa odvozom šuta na deponiju.Obračun po m¹. | m¹ | 46,00 |
| 7.4 | V i K instalacije | Nabavka i ugradnja kanalizacionih PP-R cijevi sa svim potrebnim komadima, sve prema projektu adaptacije.Cijevi su različitih dimenzija.Obračun po m¹. |  |  |
|  |  | - cijev Ø150 | m¹ | 16,00 |
|  |  | - cijev Ø125 | m¹ | 12,00 |
|  |  | - cijev Ø110 | m¹ | 24,00 |
|  |  | - cijev Ø75 | m¹ | 10,00 |
|  |  | - cijev Ø50 | m¹ | 22,00 |
| 7.5 | V i K instalacije | Nabavka i ugradnja vodovodnih PP-R cijevi sa svim potrebnim fitinzima, djelimično obučenih u izolaciju tipa ’’Plama Flex’’ ili ekvivalent, sve prema projektu adaptacije.Obračun po m¹. |  |  |
|  |  | - cijev 2’’ | m¹ | 15,00 |
|  |  | - cijev 1’’ | m¹ | 15,00 |
|  |  | - cijev ¾’’ | m¹ | 38,00 |
|  |  | - cijev ½’’ | m¹ | 44,00 |
| 7.6 | V i K instalacije | Nabavka i ugradnja mesinganih kugličnih ventila, različitih dimenzija.Obračun po komadu. |  |  |
|  |  | - ventil 5/4’’ | kom | 2 |
|  |  | - ventil 1’’ | kom | 4 |
|  |  | - ventil ¾’’ | kom | 6 |
| 7.7 | V i K instalacije | Nabavka i ugradnja PP-R propusnih ventila različitih dimenzija.Obračun po komadu. |  |  |
|  |  | - ventil 1’’ | kom | 2 |
|  |  | - ventil ¾’’ | kom | 6 |
|  |  | - ventil ½’’ | kom | 10 |
| 7.8 | V i K instalacije | Nabavka i ugradnja podnih slivnika tipa ’’HL’’ različitih dimenzija.Obračun po komadu. |  |  |
|  |  | - slivnik Ø75 | kom | 4 |
|  |  | - slivnik Ø50 | kom | 6 |
| 7.9 | V i K instalacije | Nabavka i ugradnja konzola za wc šolje, ugradni vodokotlić tipa ’’Geberit’’ ili ekvivalent, sve prema projektu adaptacije.Obračun po komadu. | kom | 10 |
| 7.10 | V i K instalacije | Ugradnja sanitarija, sve prema projektu adaptacije, uključujući nabavku potrebnog veznog materijala (ventili, crijeva, sifoni). Obračun po komadu. |  |  |
|  |  | - WC šolje | kom | 10 |
|  |  | - lavaboi | kom | 10 |
|  |  | - pisoari | kom | 6 |
| 7.11 | V i K instalacije | Priključivanje opreme za šankove, kuhinje, pekare (sudopere, ledomati, konvektomati, kafemati), uključujući nabavku potrebnog veznog materijala (ventili, crijeva, sifoni). Obračun po komadu. | kom | 14 |
|  |  | Napomena: Obavezno ispitivanje instalacija, kao i izrada projekta izvedenog stanja instalacija u jednom primerku na papiru i na CD-u. |  |  |
| BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 8.1 | Bravarski radovi | Nabavka materijala, izrada i ugradnja pregrada sa i bez vrata.Pregrade su od čeličnih profila, proizvođača "Secco" ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i performansi.Profili su sa prekidom termičkog mosta.Zastakljivanje se vrši izolacionim staklom 6+12+6 mm, sa mekim filmom na poziciji prema proračunu.Montažu izvoditi u svemu prema šemi i prema uputstvima proizvođača.Cijela pozicija mora da ispuni zadate koefecijente toplotne, zvučne zaštite i udare vjetra i kiše, po zadatim EN.Obračun po komadu ugrađene pozicije. |  |  |
|  |  | * oznaka 4 'zidarska mjera 175/240 cm | kom | 1 |
|  |  | * oznaka 5 'zidarska mjera 399/352 cm | kom | 1 |
|  |  | * oznaka 6 'zidarska mjera 371/352 cm | kom | 1 |
|  |  | * oznaka 7 'zidarska mjera 320/255 cm | kom | 1 |
|  |  | * oznaka 8 'zidarska mjera 978/255 cm | kom | 1 |
|  |  | * oznaka 9 'zidarska mjera 971/255 cm | kom | 1 |
|  |  | * oznaka 10 'zidarska mjera 1027/255 cm | kom | 1 |
|  |  | * oznaka 11 'zidarska mjera 936/255 cm | kom | 1 |
|  |  | * oznaka 12 'zidarska mjera 272/255 cm | kom | 1 |
|  |  | * oznaka 13 'zidarska mjera 1005/255 cm | kom | 1 |
|  |  | * oznaka 14 'zidarska mjera 926/255 cm | kom | 1 |
|  |  | * oznaka 15 'zidarska mjera 500/255 cm | kom | 1 |
|  |  | * oznaka 16 'zidarska mjera 300/306 cm | kom | 1 |
|  |  | * oznaka 17 'zidarska mjera 552/306 cm | kom | 1 |
|  |  | * oznaka 18 'zidarska mjera 1492/306 cm | kom | 1 |
|  |  | * oznaka 19 'zidarska mjera 298/255 cm | kom | 1 |
|  |  | * oznaka 20 'zidarska mjera 1430/306 cm | kom | 1 |
|  |  | * oznaka 21 'zidarska mjera 274/306 cm | kom | 1 |
| 8.2 | Bravarski radovi | Nabavka materijala, izrada i ugradnja rasklopivih staklenih kliznih panela.Pregrade su od čeličnih profila, proizvođača "Dorma" ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i performansi.Zastakljeno laminiranim sigurnosnim staklom.Montažu izvoditi u svemu prema šemi i prema uputstvima proizvođača.Obračun po komadu ugrađene pozicije. |  |  |
|  |  | * oznaka 1 'zidarska mjera 355/306 cm | kom | 1 |
|  |  | * oznaka 2 'zidarska mjera 630/306 cm | kom | 1 |
|  |  | * oznaka 3 'zidarska mjera 630/306 cm | kom | 1 |
|  |  | Napomena: Sve pozicije obrađene u bravarskim radovima raditi u svemu prema šemama i detaljima i uz pribavljenu saglasnost projektanta.Mjere uzeti na licu mesta.Otvaranje prema prikazu u grafičkim prilozima. |  |  |
| KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 9.1 | Keramičarski radovi | Nabavka, transport i polaganje podne keramike-dezen 1, proizvođača “Lea Ceramiche” ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta, identičnog dezena i teksture. Keramika se polaže preko gotove podloge u sloju lijepka.Lijepak treba da zadovolji karakteristike fleksibilnog lijepka za keramiku.Fuge se ispunjavaju masom za fugovanje.Na završetku podova, gdje zidovi nisu obloženi keramikom, izvesti podnu soklu, što je sastavni deo pozicije.Slog keramike prema izboru Investitora.Obračun po m2. (Količina je data bez rastura) |  |  |
|  |  | *naziv artikla – Timeless Marble Calacatta Gold Extra / Pietra Grey 100 x 100 cm *alternativa – ABK Sensi Wide Calacatta Gold & Pietra Grey 120X120 | m2 | 370.00 |
| 9.2 | Keramičarski radovi | Nabavka, transport i polaganje podne keramike-dezen 2, proizvođača “Sant Agostino” ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta, identičnog dezena i teksture. Keramika se polaže preko gotove podloge u sloju lijepka.Lijepak treba da zadovolji karakteristike fleksibilnog lijepka za keramiku.Fuge se ispunjavaju masom za fugovanje.Na završetku podova, gdje zidovi nisu obloženi keramikom, izvesti podnu soklu, što je sastavni dio pozicije.Slog keramike prema izboru Investitora.Obračun po m2. (Količina je data bez rastura) |  |  |
|  |  | *naziv artikla – Revstone 90 x 90 cm *alternativa – ABK Alpes Wide Lead 120 X 120 | m2 | 970.00 |
| 9.3 | Keramičarski radovi | Nabavka, transport i postavljanje zidne keramike, proizvođača “Marazzi” ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta, identičnog dezena i teksture. Keramika se postavlja preko gotove podloge, u sloju lijepka.Lijepak treba da zadovolji karakteristike fleksibilnog lijepka za keramiku.Fuge izvesti sa distancerima, masom za fugovanje.Na svim isturenim uglovima ugraditi ivične lajsne.Slog keramike prema izboru Investitora.Obračun po m2. (Količina je data bez rastura) |  |  |
|  |  | *cijela visina '=(11.08+10.42+14.05)*2.65+(8.70+8.22+13.49+17.22+17.65)*2.4+27.13*2.72 *naziv artikla–Marazzi Stonework White / Grey 60 x 60 cm *alternativa – ABK Unika Grey 60 x 60 cm | m2 | 187.47 |
|  |  | *do visine 180cm '=(18.46+23.19)*1.80+19.32*1.80 *naziv artikla– Marazzi Stonework White / Grey 60 x 60 cm *alternativa – ABK Unika Grey 60 x 60 cm | m2 | 171.55 |
| PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| 10.1 | Podopolagački radovi | Nabavka materijala i postavljenje parketa, proizvođača “Berti” ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta identičnog dezena i teksture.Slog parketa prema izboru projektanta i Investitora.Parket se postavlja u sloju 2-komponentnog lijepka.Sve radove izvesti prema uputstvu dobavljača.Obračun po m2. Bez uračunatog rastura '=75.00 *naziv artikla – Walnut High Traffic | m2 | 75.00 |
| 10.2 | Podopolagački radovi | Nabavka materijala, transport i izrada epoxidnog poda.Pod je od 2-komponentnog epoksidnog premaza koji se izvodi preko impregnacionog sloja.Ton poda prema izboru projektanta.Podovi treba da zadovolje klasu gorivosti B1 i da ne stvaraju toksične gasove što će izvođač dokazati atestom akreditovane institucije.Radove izvoditi u svemu prema tehnologiji ugradnje propisanoj od strane proizvođača.Radove izvoditi u svemu prema uputstvu proizvođača.Obračun po m². | m² | 73,83 |
| GIPSARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 11.1 | Gipsarski radovi | Nabavka materijala i ugradnja spuštenih plafona od gips kartonskih RB ploča, debljine d=12,5 mm, na metalnoj potkonstrukciji sa CD/UD nosačima, prema specifikaciji proizvođača.Obračun po m2 obuhvata isporuku i montažu ploča i potkonstrukcije, ispunjavanje spojnica masom za spojnice, bušenje otvora za rasvjetu, završne lajsne.Radove izvesti nakon razvoda elektroinstalacija i ViK. '=1245.97-(263.75+193.63) | m2 | 788.59 |
| 11.2 | Gipsarski radovi | Nabavka materijala i ugradnja revizionih otvora.Otvori iz proizvodnog programa KNAUF, RIGIPS ili ekvivalent.Obračun po komadu. dimenzije 60x60 cm | kom | 25 |
| 11.3 | Gipsarski radovi | Nabavka materijala i izrada zidova od dvostrukih monolitnih RB gips kartonskih ploča, d=12.5 mm, na odgovarajućoj podkonstrukcijom, sa ispunom od mineralne vune d=5 cm.Na profile zalijepiti traku za zvučnu izolaciju.Iznad otvora ugraditi dva dodatna profila kojim se premošćuje otvor.Spojnice izmedju ploča se obradjuju smjesom za ispunjavanje spojnica.Radove izvesti nakon razvoda elektroinstalacija.Obračun po m2 izvedenih zidova sa termičkom ispunom, u svemu prema specifikaciji proizvodjača. |  |  |
|  |  | * zidovi 12-15cm '=(7.86+7.05+1.96+3.3+0.6*2)*2.65+(1.5+1.45+1.6+2.57+1.2+0.42*2)*2.65+(1.50+0.25+1.97+3.55+1.05)*2.65+(1.28+0.9+1.24)*2.65+1.77*2.40 | m2 | 116.26 |
|  |  | * parapetni zidovi debljine 12.5cm i visine do 1.10m '=(5.46+0.62*2)*1.1+8.13*1.1+(4.42+6.22)*1.1+(21.01+0.92*2+1.32*2)*0.86 | m2 | 49.94 |
|  |  | * zidovi min. 20 pa naviše, uključujući i parapetne zidove '=(2.76+1.3+1.66)*2.65+(2.55+2.71)*2.65+(10.40+13.08+2.41+1.95*2+1.94+0.58)*1.50+0.35*2.81 | m2 | 78.55 |
|  |  | * zid-obloga oko stubova '=(2.0*2+0.32*2)*3.44*9 | m2 | 143.65 |
| MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 12.1 | Molersko farbarski radovi | Nabavka materijala, gletovanje i bojenje plafona akrilnom disperzijom "Oikos" ili ekvivalent, u tonu po izboru projektanta, sa svim potrebnim predradnjama za ovu vrstu radova, a prema uputstvu proizvođača. Pozicija obuhvata: - gletovanje disperzivnim kitom sa svim potrebnim fazama rada - temeljni premaz disperzivnom impregnacijom, prema uputstvu proizvođača - popravljanje disperzivnim kitom u završnom tonu - završni premaz valjkom. Raditi prema projektu i uputstvu projektanta. Obračun po m2 plafona sa svim potrebnim predradnjama. '=1245.97-(263.75+193.63) | m2 | 788.59 |
| 12.2 | Molersko farbarski radovi | Nabavka materijala, gletovanje i bojenje zidova akrilnom disperzijom "Oikos" ili ekvivalent, u tonu po izboru projektanta, sa svim potrebnim predradnjama za ovu vrstu radova, prema uputstvu proizvođača. Pozicija obuhvata: - gletovanje disperzivnim kitom sa svim potrebnim fazama rada - temeljni premaz disperzivnom impregnacijom, prema uputstvu proizvođača - popravljanje disperzivnim kitom u završnom tonu - završni premaz valjkom. Raditi prema projektu i uputstvu projektanta. Obračun po m2 zida sa svim potrebnim predradnjama. |  |  |
|  |  | * zidovi do cijele visine '=(20.5+17.7+6.3+12.3+15.3+5.4+9.7+22.4+71.2+37.5)*2.65 | m2 | 578.50 |
|  |  | * zidovi iznad keramičkih pločica, visine 0.85m '=(21.7+22.9+27.6)*0.85 | m2 | 61.37 |
|  |  | * parapeti srednje visine 1.20m '=(38.5+32.5)*1.2 | m2 | 85.20 |
| OPREMA |  |  |  |  |
| SANITARIJE |  |  |  |  |
| 13.1 | Sanitarije | Nabavka i montaža WC šolje, proizvođač „Galassia“ ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – Eden *alternativa – DURAVIT 222209 | kom | 10 |
| 13.2 | Sanitarije | Nabavka i montaža pisoara, proizvođač „Galassia“ ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – Ergo *alternativa – DURAVIT 280930 | kom | 5 |
| 13.3 | Sanitarije | Nabavka i montaža lavaboa, proizvođač „Kanal technova“ ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – Modulo *alternativa – DURAVIT Vero Air 235012 | kom | 2 |
| 13.4 | Sanitarije | Nabavka i montaža lavaboa, proizvođač „Galassia“ ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – Materea 87 cm *alternativa – DURAVIT 037980 | kom | 1 |
| 13.5 | Sanitarije | Nabavka i montaža zidnih slavina, proizvođač „Italmix“ ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – T20510 | kom | 4 |
| 13.6 | Sanitarije | Nabavka i montaža kompletnog toaleta za invalide, proizvođač “Thermomat” ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – Classic serija | kom | 1 |
| 13.7 | Sanitarije | Nabavka i montaža WC boksova, proizvođač „Sinko mq“ ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – Fusion Cubicles | m2 | 35 |
| 13.8 | Sanitarije | Nabavka i montaža separea za pisoare. | kom | 2 |
| RASVJETA |  |  |  |  |
| 14.1 | Rasvjeta | Nabavka i montaža rasvetnih tijela, proizvođača “Il fanale” ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla– Molecola 275.09.ONT *alternativa- IDELA LUX Look SP1 Small 141855 | kom | 7 |
|  |  | *naziv artikla - Molecola 275.11.ONT *alternativa – IDELA LUX Klimt PT1 137827 | kom | 3 |
|  |  | *naziv artikla - Alchimia-šifra 277.06.ONT *alternativa- IDEAL LUX Nemo Rame SP1 D3 111902 | kom | 9 |
|  |  | *naziv artikla- IL FANALE Marina 274.36.00 *alternativa- IDEAL LUX Hydro AP1 139746 | kom | 4 |
|  |  | *dio kompozicije Marina- šifra 200.09 | kom | 4 |
|  |  | *dio kompozicije Marina- šifra 200.28 | kom | 4 |
|  |  | *dio kompozicije Marina- šifra 200.07 | kom | 2 |
|  |  | *dio kompozicije Marina- šifra 200.31.200 | kom | 4 |
|  |  | *dio kompozicije Marina- šifra 200.31.100 | kom | 1 |
|  |  | *dio kompozicije Marina- šifra 200.01.00 | kom | 2 |
|  |  | *dio kompozicije Marina- šifra 200.04.00 | kom | 8 |
|  |  | *dio kompozicije Marina- šifra 200.05.00 | kom | 4 |
| 14.2 | Rasvjeta | Nabavka i montaža rasvetnih tijela, proizvođača “Panzeri” ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla-Invisible-šifra XGR1024 *alterativa- NOBILE Gesso 9119/LED | kom | 29 |
|  |  | *naziv artikla-Brooklyn round-šifra L23101.360.0102 | kom | 2 |
|  |  | *naziv artikla- Jazz –šifra M8901-25 + M08901.000.0000 *alternativa- IDEAL LUX Bar SB3 89621 | kom | 13 + 78 |
|  |  | *naziv artikla- Domino P09021.011.000 *alternativa- IDEAL LUX Hydro AP1 | kom | 5 |
|  |  | *naziv artikla- Domino PC09021.000.0000 *alternativa- IDEAL LUX Kool Table TL1 141282 | kom | 6 |
|  |  | *naziv artikla- Blissy T08415.000.0000 *alternativa- IDEAL LUX Klimt PT1 137827 | kom | 4 |
|  |  | *naziv artikla- One P03721.000.0101 *alternativa- FLOS Tubular Bells Pro 07.9451.ANB-394lm | kom | 9 |
| 14.3 | Rasvjeta | Nabavka i montaža rasvetnih tijela, proizvođača “Nobile” ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla-Invisible Gesso-šifra 9107 *alternativa- IDEAL LUX Samba 139012 | kom | 46 |
| 14.4 | Rasvjeta | Nabavka i montaža rasvetnih tijela, proizvođača “Ideal-lux” ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla-Look rame-šifra 141855 *alternativa- PANZERI To Be L02721.045.1701 | kom | 95 |
|  |  | *naziv artikla-Samba-šifra 139012 *alternativa- PANZERI XGR 1027 | kom | 132 |
|  |  | *naziv artikla-Look -šifra 104935 *alternativa- PANZERI To Be L02701.045.1701 | kom | 27 |
|  |  | *naziv artikla-Ultrathin-šifra 142906 *altenativa- PANZERI To Be M02521.085.0510 | kom | 130 |
| 14.5 | Rasvjeta | Nabavka i montaža rasvetnih tijela, proizvođača “Flos lightning” ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla-FIND ME 2 WHITE 2700K CRI 9010 -šifra 09.3707.30 *alternativa- PANZERI XGQ 1034-2 | kom | 27 |
|  |  | *naziv artikla-ALIM. LED MAXI JOLLZ DALI MULTICURRENT 110 -240V 50 -šifra 60.8530 Ili kupovina na domećem tržištu (lokalno) | kom | 7 |
|  |  | *naziv artikla -APPS WC LED BLANCO 4W NARANJA -šifra SA.5065.3.0OG Ili slično | kom | 3 |
|  |  | *naziv artikla -APPS 90* DIR LED BLANCO 4W NARANJA -šifra SA.5061.3.0OG Ili slično | kom | 2 |
|  |  | *naziv artikla -APPS RESTAURANT LED BLANCO 4W NARANJA- šifra SA.5067.3.0OG ili slično | kom | 1 |
|  |  | *naziv artikla -APPS ELEVATOR LED BLANCO 4W NARANJA -šifra SA.5068.3.0OG Ili slično | kom | 1 |
|  |  | *naziv artikla -APPS STAIRS LED BLANCO 4W NARANJA -šifra SA.5070.3.0OG Ili slično | kom | 1 |
|  |  | *naziv artikla -TRANSF LED-DC 8W 350mA 50/60Hz BULL/U -šifra 60.8402 Ili kupovina na domećem tržištu (lokalno) | kom | 8 |
| 14.6 | Rasvjeta | Nabavka i montaža rasvetnih tijela, proizvođača “Ares” ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla -MINI MARTINA 1X1,2W WW 350mA -šifra 10514400 Ili slično | kom | 44 |
|  |  | *naziv artikla -ALIMENTATORE 8W 100o240Vac/24Vdc 350mA IP20 -šifra 150 Ili kupovina na domećem tržištu (lokalno) | kom | 22 |
| NAMJEŠTAJ |  |  |  |  |
| 15.1 | Namještaj | Nabavka nameštaja za terasu i atrijum: FOTELJA TIP 1 – NARDI ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna i teksture. *naziv artikla – Aria Poltrona *altenativa- RODA Network 168 Lounge chair | kom | 24 |
|  |  | FOTELJA TIP 2 – TALENTI ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna i teksture. *naziv artikla – Cleo Collection *altenativa - RODA Harp 368 Lounge Chair | kom | 22 |
|  |  | STOLICA TIP 1 - INFINITI/NARDI ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – INFINITI Next / NARDI Costa Bistrot *altenativa - RODA Harp 349 Chair | kom | 132 |
|  |  | STO NISKO SEDENJE – MIDJ ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – Itrampoliere *altenativa - RODA Network 028 Coffee Table | kom | 13 |
|  |  | STO OKRUGLI – INFINITI ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – Loop *altenativa - RODA Stem 003 Table | kom | 16 |
|  |  | STO PRAVOUGAONI – INFINITI ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – Loop *altenativa - RODA Stem 001 Table | kom | 38 |
|  |  | STO OKRUGLI VELIKI TALENTI ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – Bridge *altenativa - RODA Platter 314 Table | kom | 1 |
|  |  | SOFA TIP 1 – TALENTI ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna i teksture. *naziv artikla – Cleo Collection *altenativa - RODA Network 120 Sofa | kom | 3 |
|  |  | VELIKE ZARDINJERE – TERAPLAST ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – Linea Essential | kom | 6 |
| 15.2 | Namještaj | Nabavka nameštaja za bar, zonu 1 i zonu 2: STOLICA TIP 1 – MIDJ ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – Slim S IN *altenativa - CAPPELINI Fronzoni ‘64 I - Kartell Masters | kom | 46 |
|  |  | STO TIP 1 – MIDJ ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla –Composit *altenativa - CAPPELINI Break Square | kom | 23 |
|  |  | STO SEPARE – MIDJ ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – Infinity *altenativa - CAPPELINI Break Round | kom | 7 |
| 15.3 | Nameštaj | Nabavka nameštaja za recepciju: FOTELJA PORED TOALETA - DITRE ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – Jen *altenativa - CAPPELINI Lukis | kom | 4 |
|  |  | KLUB STO – DITRE ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – Monolith *altenativa - CAPPELINI Break Stone | kom | 6 |
|  |  | KLUPICE RECEPCIJA - DIALMA BROWN ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – DB005431 *altenativa - POLTRONA FRAU - T904 | kom | 2 |
|  |  | KLUB STO – DITRE ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – Monolith *altenativa - CAPPELINI Break Stone | kom | 6 |
| 15.4 | Namještaj | Nabavka nameštaja za lobby: FOTELJA TIP 1 – LUXY ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – YOU 3 / CHIC *altenativa - POLTRONA FRAU Aster X | kom | 10 |
|  |  | FOTELJA TIP 2 – NICOLINE ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – Frascati *altenativa - POLTRONA FRAU Brooklyn | kom | 2 |
|  |  | FOTELJA TIP 3 - DIALMA BROWN ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – DB005430 *altenativa - POLTRONA FRAU 1919 | kom | 2 |
|  |  | FOTELJA TIP 4 – DITRE ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – Jen *altenativa - CAPPELINI Lukis | kom | 2 |
|  |  | FOTELJA TIP 5 – DITRE ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – Hug *altenativa – LUXY Chic | kom | 2 |
|  |  | KLUB STO PRAVOUGAONI - DIALMA BROWN ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – DB004530 *altenativa – DITRE David | kom | 5 |
|  |  | KLUB STO OKRUGLI - SET 3 KOMDIALMA BROWN ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – DB003562 *altenativa – DITRE Kavin | kom | 4 |
|  |  | SOFA TIP 1 - DIALMA BROWN ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – NDB005417 *altenativa – POLTRONA FRAU Chester One | kom | 1 |
|  |  | SOFA TIP 2 - DIALMA BROWN ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – DB004539 *altenativa – POLTRONA FRAU Anthon | kom | 3 |
|  |  | KOMODA - DIALMA BROWN ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – DB005170 *altenativa – DITRE Fred | kom | 2 |
|  |  | BARSKA STOLICA – INFINITI ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – Loop bar stool *altenativa - KARTELL Masters | kom | 12 |
|  |  | DRVENI KONZOLNI STO - DIALMA BROWN ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – Console DB003941 | kom | 2 |
| 15.5 | Namještaj | Nabavka nameštaja za restoran: COMMUNITY STO – BONALDO ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – Big Table *altenativa - CAPPELINI Gamma | kom | 5 |
|  |  | STO PRAVOUGAONI – INFINITI ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – INFINITI Bombe *altenativa – CAPPELINI Break Square | kom | 14 |
|  |  | STOLICA LUXY ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – Epoca *altenativa – CAPPELINI Fronzoni ‘64 I Lounge Chair | kom | 40 |
|  |  | STOLICA INFINITI ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – Tondina Pop Up *altenativa – CAPPELINI Fronzoni ‘64 I Lounge Chair | kom | 28 |
| 15.6 |  | Nabavka nameštaja za aksesoar: CIVILUK – BONALDO ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – Tree *altenativa –PACCINI E CAPPELINI Kali | kom | 8 |
|  |  | NOSAC CASOPISA – BONALDO ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – Magazine bag | kom | 4 |
| 15.7 | Namještaj | Nabavka nameštaja za kancelariju: PISACI STO SA FIOKAMA – LAS ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla –Delta Evo | kom | 1 |
|  |  | RADNA FOTELJA – LUXY '=1 ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna. *naziv artikla – Nulite | kom | 1 |
| STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 16.1 | Stolarski radovi | Nabavka i ugradnja unutrašnjih vrata.Potkonsrukciju krila i štokova raditi od masiva.Vrata opremiti prvoklasnim okovom sa tri šarke po visini, PVC dihtungom u falcu štoka i bravom sa tri ključa.Nakon završne obrade zidova oko štokova postaviti pokrivne lajsne i odbojnik na podu.Finalna obrada krila, dovratnika i pokrivnih lajsni je furnir lakiran PU mat lakovima.Obračun po komadu ugrađenih i finalno obrađenih vrata. |  |  |
|  |  | * jednokrilna vrata-pozicija I 'zidarska mjera 80/220cm | kom | 2 |
|  |  | * jednokrilna vrata-pozicija IV 'zidarska mjera 100/220cm | kom | 1 |
|  |  | * jednokrilna klatna vrata-pozicija IVa 'zidarska mjera 100/220cm | kom | 2 |
|  |  | * jednokrilna vrata za osobe sa invaliditetom-pozicija IVb 'zidarska mjera 100/220cm | kom | 1 |
|  |  | * jednokrilna vrata pivot-pozicija VII 'zidarska mjera 160/240cm | kom | 1 |
|  |  | * dvokrilna vrata-pozicija VIII 'zidarska mjera 160/240cm | kom | 1 |
| 16.2 | Stolarski radovi | Nabavka i ugradnja unutrašnjih vrata, sa nevidljivim štokom.Potkonstrukciju krila i štokova raditi od masiva.Vrata opremiti prvoklasnim okovom sa tri šarke po visini i bravom sa tri ključa.Finalna obrada vrata prema dogovoru sa Investitorom i projektantom.Obračun po komadu ugrađenih i finalno obrađenih vrata. |  |  |
|  |  | * jednokrilna klatna vrata-pozicija II 'zidarska mjera 80/220cm | kom | 1 |
|  |  | * jednokrilna vrata-pozicija III 'zidarska mjera 90/240cm | kom | 2 |
|  |  | * jednokrilna vrata-pozicija IIIa 'zidarska mjera 90/220cm | kom | 1 |
|  |  | * jednokrilna vrata-pozicija V 'zidarska mjera 80/240cm | kom | 2 |
|  |  | * jednokrilna vrata-pozicija VI 'zidarska mjera 90/240cm | kom | 1 |
| 16.3 | Stolarski radovi | Nabavka i ugradnja pregradnih ploča, između kabina u toaletu, uključujući i vrata.Finalna obrada prema dogovoru sa Investitorom i projektantom. |  |  |
|  |  | * pregrade.Obračun po m2. '=(1.5*2+1.14*2+1.0*2)*1.8 | m2 | 13.10 |
|  |  | * pregrade sa vratima.Obračun po m2. '=(1.81+1.45+2.6*2)*1.8 | m2 | 15.23 |
| 16.4 | Stolarski radovi | Nabavka i ugradnja šankova kod pekare i bara.Finalna obrada prema dogovoru sa Investitorom i projektantom.Obračun po m1. '=3.55+6.3+1.3+12.4+10.85 | m1 | 34.40 |
| 16.5 | Stolarski radovi | Nabavka materijala i izrada nameštaja po mjeri za BAR, sve prema nacrtima iz grafičke dokumentacije idejnog projekta: |  |  |
|  |  | Oblaganje postojećeg šanka | kom | 1 |
|  |  | Izrada servisnog pulta šanka | kom | 1 |
|  |  | Izrada potkonstrukcije i oblaganje separea | kom | 1 |
| 16.6 | Stolarski radovi | Nabavka materijala i izrada nameštaja po mjeri za RECEPCIJU, sve prema nacrtima iz grafičke dokumentacije idejnog projekta: |  |  |
|  |  | Stolovi ispred recepcije sa potkonstrukcijom | kom | 1 |
|  |  | Radna površina iza pulta recepcije sa policama | kom | 1 |
|  |  | Plakari u sklopu recepcije | kom | 2 |
|  |  | Servisna površina pulta recepcije | kom | 1 |
| 16.7 | Stolarski radovi | Nabavka materijala i izrada nameštaja po mjeri za PEKARU I PICERIJU, sve prema nacrtima iz grafičke dokumentacije idejnog projekta: |  |  |
|  |  | Sto u pekari od masiva | kom | 1 |
|  |  | Stolovi za pekaru i piceriju od masiva | kom | 1 |
|  |  | Stalaže u pekari od masiva | kom | 1 |
|  |  | Polica 10 M | kom | 1 |
|  |  | Pica pult | kom | 1 |
| 16.8 | Stolarski radovi | Nabavka materijala i izrada nameštaja po mjeri za LOBBY, sve prema nacrtima iz grafičke dokumentacije idejnog projekta: |  |  |
|  |  | Izrada servisnog pulta šanka | kom | 1 |
|  |  | Šank lobby – prednja maska, obloga od letvica | kom | 1 |
|  |  | Šank lobby - retropult | kom | 1 |
|  |  | Plakar za čistačice | kom | 1 |
| 16.9 | Stolarski radovi | Nabavka materijala i izrada nameštaja po mjeri za RESTORAN, sve prema nacrtima iz grafičke dokumentacije idejnog projekta: |  |  |
|  |  | Staklena polica | kom | 1 |

 Garantni rok :

- godinu dana od dana završetka građevinskih radova.

- Za materijal i opremu – prema garanciji za isporučenu opremu od strane proizvođača

 Garancije kvaliteta:

Atest za sav ugradjeni materijal

 Način sprovođenja kontrole kvaliteta : Na zahtjev nadzornog organa preko firme ovlašćene za ispitivanje  kontrole kvaliteta

Predmet nabavke će se realizovati  po glavnom projektu koji je izradio  “Arhitektonski biro AP” Beograd.

Link za uvid u projekat.

Zainteresovana lica mogu da izvrše obilazak lokacije u sledećim terminima:

- 20.02.2018. godine od 10:00 do 12:00 časova;

- 23.02.2018. godine od 10:00 do 12:00 časova;

-Jediničnim cijenama su obuhvaćeni svi troškovi pripremnih i završnih radova kao i opremanja prizemnog dijela hotela “Mogren”, Budva, dovoz i montaža uređaja, alata, mašina i opreme te demontaža i odvoz istih po završetku posla, troškovi osiguranja gradilišta, troškovi mjera zaštite na radu tj. troškovi osiguranja izvođenja radova na bezbjedan način, troškovi dovođenja gradilišta u uredno stanje po završetku radova, troškovi opštih rizika, odgovornosti i obaveza proizašlih iz Ugovora i svi ostali troškovi potrebni za pravilno izvođenje posla.

Sve radove i opremanje prizemnog dijela hotela “Mogren, ”izvođač mora izvesti u skladu s projektnom dokumentacijom, Zakonom o bezbjednosti i zdravlju na radu, Pravilnikom o bezbjednosti i zdravlju na radu pri izvođenju građevinskih radova kao i ostalim važećim propisima iz date oblasti.

- Nacrt i obračun troškova, proba, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, tehnika i/ ili metode gradjenja vršiće se u skladu sa:  Ugovornom dokumentacijom  (građevinske knjige i građevinski dnevnik);Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, Pravilnikom o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora, Pravilnik o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika, građevinske knjige i knjige inspekcije, Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o načinu vršenja tehničkog pregleda i drugom važećom regulativom koja reguliše ovu oblast.

- IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva

Broj: 04/1-668/1

Mjesto i datum:  Budva 16.02.2018. godine,

U skladu sa članom 29 stav 1 tačka 3 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine)   Katarina Kažanegra, Izvršna direktorica kao ovlašćeno lice Hotelske grupe „Budvanska rivijera” AD Budva , daje

I z j a v u

da će Hotelska grupa „Budvanska rivijera” AD Budva, shodno Planu nabavki broj: 04/1-370 od 31.01.2018. godine, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca

Izvršna direktorica

Katarina Kažanegra

______________________

- IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA  NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU  NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva

Broj: 04/1-668/2

Mjesto i datum:  Budva   16.02.2018. godine

U skladu sa članom 9.  Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

Izjavljujem

da u postupku nabavke iz Plana nabavke broj 04/1-370 od 31.01.2018. godine za nabavku radova – Radovi na adaptaciji i opremanju prizemnog dijela hotela “Mogren” Budva,  nijesam u sukobu interesa u smislu člana 9. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca

Izvršna direktorica

Katarina Kažanegra

______________________

s.r.

Sektor  nabavke

Vijoleta Đuranović

______________________

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju  nabavke

Miloš Divanović

______________________

s.r.

- IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva

Broj: 04/1-668/3

Mjesto i datum:  Budva 16.02.2018. godine,

U skladu sa članom 9.  Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

Izjavljujem

da u postupku nabavke iz Plana nabavke broj 04/1-370 od 31.01.2018. godine za nabavku radova – Radovi na adaptaciji i opremanju prizemnog dijela hotela “Mogren”, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 9. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva, i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Saša Samardžić, predsjednik

______________________

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Darinka Nedović, član

______________________

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Dejan Andrić, član

_______________________

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Vijoleta Đuranović, član

_______________________

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Miloš Divanović, član

_______________________

s.r.

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

 Vrednovanje ponuda po kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda vršiće se na sljedeći način:

Ukupan broj bodova = Broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + Broj bodova za kvalitet (K)

- Podkriterijum najniža ponuđena cijena vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 60

Najniža ponuđena cijena = 60 bodova.

Broj bodova za ovaj podkriterijum određuje se po formuli:

C=(Cmin/Cp)*60

gdje je:

C – broj bodova po kriterijumu najniže ponuđena cijena

Cp –  ponuđena cijena (sa PDV)

Cmin – najniža ponuđena cijena (sa PDV)

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

- Podkriterijum kvalitet vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 40

Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz:

Reference ponuđača na izvođenju radova i opremanju na objektima hotelskog tipa u poslednje dvije godine, (za sve faze iz predmjera radova: građevinske i građevinsko-zanatske radove na arhitektonskim objektima, građevinske i građevinsko zanatske radove na objektima visokogradnje, elektro – instalacije jake struje,  elektro – instalacije slabe  struje,  radova na unutrašnjim  instalacijama vodovoda i kanalizacije i  radova na termotehničkim instalacijama, mašinskim instalacija, uređaja i postrojenja), koje su potvrđene od strane investitora ili nadležnih državnih organa ili organa lokalne uprave, na način što se ukupan broj potvrđenih referenci podijeli sa najvećim ukupnim brojem potvrđenih referenci i dobijeni količnik pomnoži sa maksimalnim brojem bodova koji je određen za ovaj parametar.

Broj bodova određuje se po formuli:

RP = RPp /RPmax * 40

gdje je:

RPp - broj potvrđenih referenci Ponuđača

RPmax - najveći broj potvrđenih referenci Ponuđača

Napomena: Reference se mogu dokazivati preko podizvođača odnosno podugovarača.

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

- NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

 Predmet nabavke u cjelosti

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

 Samostalna ponuda

 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

 Zajednička ponuda

 Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o nabavci | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

- FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesta izvršenja ugovora su |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok: - za radove - za ugradjenu opremu |  |
| Garancija kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

- IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 9 .  Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj 04/1-668 od 16.02.2018. godine za nabavku radova - Radovi na adaptaciji i opremanju prizemnog dijela hotela “Mogren”, Budva, u smislu člana 9. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

3) dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđači su u predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave sljedeće dokaze: - Licencu za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na arhitektonskim objektima - Licencu za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima visokogradnje. - Licencu za izvođenje elektro - instalacija jake struje - Licencu za izvođenje elektro - instalacija slabe struje - Licencu za izvođenje radova na unutrašnjim instalacijama vodovoda i kanalizacije. - Licencu za izvođenje radova na termotehničkim instalacijama, mašinskim instalacija, uređaja i postrojenja. Ponuđač tj. Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere koji poseduju licence za: - Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko zanatskih radova na arhitektonskim objektima - Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima visokogradnje. - Rukovođenje izvođenjem elektro - instalacija jake struje - Rukovođenje izvođenjem elektro - instalacija slabe struje - Rukovođenje izvođenjem radova na unutrašnjim instalacijama vodovoda i kanalizacije. - Rukovođenje izvođenjem radova na termotehničkim instalacijama, mašinskim instalacija, uređaja i postrojenja. Uz licence za zaposlene inženjere ponuđač dostavlja potvrde Inženjerske komore o članstvu u Komori...

- DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećeg dokaza, i to:

 izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

IZJAVA O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA, KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude ____________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/ član zajedničke ponude ____________________posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi. Red. br.; Prezime i ime; Školska sprema i zvanje; Licenca, odobrenje i sl.; Godine prakse u struci; Funkcija koju će zauzimati. 1. 2. .... Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije. Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

- NACRT UGOVORA O NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD  Budva sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Slobode 1, PIB: 02005328, koga zastupa Katarina Kažanegra, izvršna direktorica, (u daljem tekstu: Naručilac)

I

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Izvođač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za nabavku radova – Radovi na adaptaciji i opremanju prizemnog dijela hotela “Mogren” broj: 04/1- 668 od  16.02.2018. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka  radova – Radovi na adaptaciji i opremanju prizemnog dijela hotela “Mogren” prema Tenderskoj dokumentaciji,  Pozivu za  nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za nabavku radova broj 04/1-668 od 16.02.2018. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj _______ od ______ godine i prema specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije.

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog Ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1. ovog Ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za građenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora, a u svemu u skladu sa predmjerom radova.

Član 3

Izvođač se obavezuje da će radove iz člana 1 ovog Ugovora, izvesti u svemu prema prihvaćenoj Ponudi od strane Naručioca br. ___________  od __________ godine koja čini sastavni dio Ugovora.

II   CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 4

Ukupna cijena za radove i opremanje  navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi ___________€ sa uračunatim PDV-om.

Izvedeni radovi  se plaćaju na osnovu privremene situacije i okončane situacije i to:

- Privremena situacija predstavlja privremeni obračun izvedenih radova u jednom kalendarskom mjesecu. Privremena situacija se od strane  Izvođača dostavlja najkasnije do 10.  u mjesecu za prethodni mjesec, i ista se plaća u roku od 15 dana od dana potvrđivanja privremene situacije od strane Naručioca i nadzornog organa. Uslov za plaćanje privremene  situacije je da su obuhvaćeni radovi stvarno izvedeni uredno i po Ugovoru pravilno obračunati.

- Okončanu situaciju Izvođač je dužan da ispostavi Naručiocu po završetku svih ugovorenih radova, a prije primopredaje, i ista mora biti ovjerena od strane nadzornog organa. Plaćanja po okončanoj situaciji se vrše u roku od 15 dana od dana potvrđivanja iste od strane Naručioca i primopredaje radova.

- Avansno plaćanje – trideset procenata (30 %) od ugovorne cijene biće plaćeno avansno za nabavku robe (opreme), nakon potpisivanja Ugovora

Za izvedene radove Izvođač je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu, potpisanu od ovlašćenog lica. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Član 5

IZVOĐAČ će privremenu situaciju dostavljati Nadzornom organu prema građevinskom dnevniku najkasnije do kraja mjeseca u kojem su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 5 (pet) dana od dana dobijanja iste.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od IZVOĐAČA da te primjedbe otkloni. Ukoliko IZVOĐAČ u ostavljenom roku ne otkloni primjedbe Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verfikaciju NARUČIOCU.

Član 6

IZVOĐAČ se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos ___5___ % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti  7 (sedam) dana dužim od ugovorenog roka iz  člana 7 , ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon  ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora,  vrati  IZVOĐAČU garanciju.

III ROK

Član 7

Ugovor se zaključuje na odredjeno vrijeme i traje 75  dana od dana potpisivanja istog.

Izvođač se obavezuje da će radove koji su predmet ovog Ugovora, završiti u roku  od 75  dana od dana potpisivanja Ugovora.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 8

IZVODJAČ je dužan da za izvođenje  radovi na adaptaciji i opremanju prizemnog dijela hotela “Mogren”   dostavi detaljni dinamički plan izvodjenja  radova (gantogram), 5 (pet ) dana nakon potpisivanja ugovora, kao i potpune tehničke podatke o angažovanju radne snage i opreme neophodne za realizaciju radova iz čl. 1 ovog Ugovora ,  a u skladu sa ugovorenim rokom završetka radova i  iz čl. 7. ovog Ugovora.

Član 9

Ako IZVODJAČ svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak objekta iz čl.7. ovog ugovora prema dinamičkom planu izvodjenja radova i u ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane NARUČIOCA produženom roku, tada NARUČILAC ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova i opremanja prizemnog dijela hotela “Mogren” oduzme IZVODJAČU i bez njegove posebne saglasnosti ustupi  na izvodjenje drugom izvodjaču.

Eventualne razlike izmedju ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi IZVODJAČ.

Pored obaveze iz predhodnog stava IZVODJAČ je dužan da NARUČIOCU naknadi štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 ovog člana.

Član 10

Izvođač se obavezuje:

- da  prije početka radova pismeno obavijesti Naručioca o licu koje je određeno da rukovodi izvođenjem radova.

- da će radove izvesti  u roku  koji je naveden u članu 7 ovog ugovora;

IZVODJAČ je obavezan NARUČIOCU nadoknaditi sve štete koje treća lica ostvare od NARUČIOCA po bilo kom osnovu.

Sva lica zaposlena kod Izvođača radova moraju biti osigurana na gradilištu od strane Izvođača po osnovu povreda na radu.

Član 11

Naručilac se obavezuje:

- da obavijesti Izvođača o licu kome je povjereno vršenje nadzora na izvođenje radova;

- da u dogovorenom terminu i planu Ponuđača uvede u posao;

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbjeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

Član 12

Stručni nadzor na izvođenju Radova na adaptaciji i opremanju prizemnog dijela hotela “Mogren”, NARUČILAC će vršiti preko  stručnog lica zaposlenog kod Naručioca, o čemu će pisano obavijestiti IZVOĐAČA.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVOĐAČA.

Član 13

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji (predmjeru radova), provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izgradnji objekta, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Član 14

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 15

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVOĐAČU da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala i opreme.

Ako IZVOĐAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVOĐAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Ako se između Nadzornog organa i IZVOĐAČA pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVOĐAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehničkim propisima ili JUS standardima, IZVOĐAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Član 16

IZVOĐAČ je dužan da, u vezi sa građenjem objekata koji su predmet ovog Ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA  vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 17

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova susjednih objekata i radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini, u skladu Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ.

IZVOĐAČ je obavezan NARUČIOCU nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od NARUČIOCA po osnovu iz stava 1. ovog člana.

Sva lica zaposlena na Gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Izvođača.

Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica.

Član 18

IZVOĐAČ je dužan da radove koji su predmet ovog Ugovora osigura o svom trošku protiv svih šteta do kojih može doći za vrijeme izvođenja radova i to od početka izvođenja pa do primopredaje radova (osnovnih i dopunskih rizika u skladu sa uslovima za osiguranje objekta u izgradnji) kod odgovarajuće organizacije koja vrši osiguranje – osiguravača.

Član 19

Ako IZVOĐAČ bez krivice NARUČIOCA ne završi radove koji su predmet ovog Ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne penale od 2,0 ‰ (dva promila) od ugovorene cijene ukupnih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 10% od ugovorene cijene ukupnih radova.

U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza, IZVOĐAČ nema pravo da isplati ugovornu kaznu i odustane od Ugovora, izuzev ako je to bila namjera ugovornih strana kada su kaznu ugovorili.

U slučaju da IZVOĐAČ zadocni sa ispunjenjem, NARUČILAC ima pravo da zahtijeva i ispunjenje ugovornih obaveza i ugovornu kaznu.

NARUČILAC može da zahtijeva ugovornu kaznu zbog zadocnjenja ako je primio ispunjenje obaveze i bez odlaganja obavijestio IZVOĐAČA da zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu.

Ako NARUČIOCU nastane šteta veća u iznosu od ugovorenih i obračunatih penala- kazne, IZVOĐAČ je dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorne kazne (penale) i iznos naknade štete koja prelazi visinu ugovorene kazne, kao i pravo NARUČIOCA je da zahtijeva razliku do potpune naknade štete.

Član 20

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima adaptacije povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove adaptacije ).

Član 21

Obavijest da su radovi završeni IZVOĐAČ podnosi NARUČIOCU preko Nadzornog organa. Uz obavjest o završetku radova Nadzorni organ će dostaviti ovjeru situacije, pismenu izjavu da nema skrivenih mana i propusta u izvedenim radovima, kao i Izvještaj o ukupnim izvedenim radovima, sa svom tehničkom dokumentacijom, građevinski dnevnik i ateste, nakon čega će NARUČILAC i IZVOĐAČ pristupiti pregledu i primopredaji izvedenih radova.

Član 22

Pregled i primopredaja pojedinačno izvedenih radova, od strane Komisije koju imenuje Naručilac i odgovornih lica IZVOĐAČA, vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA.

Po obavljenom pregledu i primopredaji pojedinačno izvedenih radova, i otklanjanju eventualno utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 8 (osam) dana izvršiti konačni obim izvedenih radova.

Član 23

NARUČILAC i IZVOĐAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

- Tehnička dokumentacija (predmjer radova),

- Ponuda IZVOĐAČA broj:  04/1-.................. od ..............   2018.godine

- Izjava o urednom plaćanju dospjelih obaveza

- Garancija za dobro izvršenje Ugovora

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo uz prethodno pisani sporazum strana ugovora, koji se kao aneks prilaže ovom ugovoru.

Član 24

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

V RASKID UGOVORA

Član 25

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći kada jedna strana ne ispuni svoju obavezu ili kada za ispunjenje obaveze očigledno da jedna strana neće ispuniti svoju obavezu iz Ugovora i u drugim slučajevima predviđenim članom 119 – 134 Zakona o obligacionim odnosima.

Član 26.

Sve eventualne izmjene koje se odnose bilo na sadržinu ovog Ugovora, mogu biti načinjene saglasnošću strana ugovornica isključivo u pisanoj formi, a sve u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", br. 47/08 od 07.08.2008, 04/11 od 18.01.2011), Zakonom o planiranju prostora  i izgradnji objekata ("Sl. list Crne Gore", br. 64/17 ) i drugim pozitivno- pravnim propisima koji regulišu datu oblast.

Član 27

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor prostom izjavom u sledećim slučajevima:

- Izvođač prekorači rok za izvršenje ovog Ugovora utvrđen članom 7 Ugovora, do koga je došlo njegovom krivicom;

- Izvođač odustane od izvršenja Ugovora izričito, ili bez opravdanog razloga prekine sa izvršavanjem Ugovora;

- Izvođač u bitnom krši ili ne izvršava ugovorene obaveze i ukoliko ne otkloni razlog kršenja, odnosno neizvršavanja ni u naknadnom roku koji mu pisanim obavještenjem odredi naručilac.

Član 28

Za radove koji su predmet ovog Ugovora izvođač daje garanciju za post garantno održavanje  u trajanju od godinu dana od dana izvršene primopredaje, a za ugrađenu opremu prema  garantnom roku proizvođača, koja iznosi 3% od ugovorenih radova.

Izvođač je dužan na poziv Naručioca u garantnom roku otkloniti sve utvrđene nedostatke o svom trošku.

VI OSTALE ODREDBE

Član 29

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno, a u slučaju  spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 30

Ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan  je.

Član 31

Svojim potpisom ugovorne strane izjavljuju da prihvataju sve odredbe ovog Ugovora.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih su po tri (3) određena za svaku ugovorenu stranu.

NARUČILAC	 					         IZVRŠILAC

Hotelska grupa “Budvanska rivijera”

AD  Budva

Izvršna  direktorica                                                               Izvršni direktor

Katarina Kažanegra

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 66 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine)

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

- NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom,  osim garancije ponude.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl).

Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje i tekst sa naznakom: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda", a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku  nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku  nabavke i drugi traženi dokazi, mogu se dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Naručilac može da u toku postupka pregleda i ocjene ponuda kod i preko nadležnog organa, kao i da uvidom u javno objavljene registre i evidencije vrši provjeru ispravnosti i pravnu valjanost dokaza iz stava 1 ovog člana.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen  posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani  tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o  nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet  nabavke, a ukoliko je predmet nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje.

Nacrt ugovora o nabavci

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o  nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 5 (pet) dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) , na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na sajtu kompanije, 3 dana od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

- IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Potpisan Nacrt ugovora o nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

- UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Postupak zaštite prava pokreće se žalbom koja se izjavljuje Drugostepenoj komisiji Naručioca.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom.

Žalba se može izjaviti protiv:

- odluke o izboru najpovoljnije ponude;

- odluke o obustavljanju postupka javne nabavke;

Žalbu može podnijeti isključivo  Ponuđač koji je dostavio ponudu u roku od 3 ( tri ) dana od dana dostavljanja putem preporučene pošiljke ili neposredno.

Aktivna legitimacija u postupku

Žalbu može podnijeti isključivo ponuđač. Žalbu ne može podnijeti lice koje u postupku  nabavke nije dostavilo ponudu.

Pravne posljedice podnošenja žalbe

Blagovremeno podnijeta žalba prekida sve dalje aktivnosti naručioca u postupku  nabavke, do donošenja odluke po žalbi od strane Drugostepene komisije Naručioca.

Sadržaj žalbe

Žalba naročito sadrži:

- podatke o podnosiocu žalbe (naziv i sjedište, odnosno ime i adresa);

- broj i datum objavljivanja javnog poziva sa predmetom  nabavke;

- broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude, poništenju ili druge odluke naručioca;

- razloge žalbe sa obrazloženjem;

- predlog dokaza;

- žalbeni zahtjev;

- potpis ovlašćenog lica.

Uz žalbu se prilaže dokaz o uplati naknade za vođenje postupka.Naknadu iz stava 2 ovog člana plaća podnosilac žalbe u visini od 1 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, s tim da visina naknade ne smije biti veća od 8.000,00 eura.

Postupak sa neurednom žalbom

Ako žalba sadrži formalni nedostatak koji sprječava postupanje po žalbi ili je nerazumljiva ili nepotpuna, Drugostepena komisija će zaključkom odbaciti žalbu.

Ovlašćenja naručioca u vezi izjavljene žalbe

Ako naručilac ocijeni da je žalba u cjelosti ili djelimično osnovana može, u roku od tri dana od dana prijema žalbe, da poništi odluku ili da je preinači drugom odlukom, ispravi učinjenu radnju u skladu sa zahtjevom iz žalbe ili poništi postupak  nabavke, o čemu je dužan da obavijesti sve učesnike postupka.

Protiv odluke iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Drugostepenoj  komisiji.

Rokovi za donošenje odluke

Drugostepena komisija je dužna da odluči po žalbi u roku od 5 dana od dana prijema spisa i potpune dokumentacije o postupku  nabavke.

Rok iz stava 1 ovog člana može se produžiti za još 5 dana u slučaju potrebe angažovanja vještaka, pribavljanja mišljenja nadležnih organa i obimnosti dokumentacije u postupku  nabavke.

Odluku iz stava 1 ovog člana Drugostepena komisija, u roku od tri dana od dana donošenja, dostavlja podnosiocu žalbe  i objavljuje na svojoj web stranici.

Odlučivanje Drugostepene komisije

Drugostepena komisija u postupku po žalbi odlučuje zaključkom i rješenjem.

Drugostepena komisija zaključkom:

odbacuje žalbu, ako je nedopuštena, neblagovremena i izjavljena od strane neovlašćenog lica;

- obustavlja postupak, prijemom pisanog obavještenja podnosioca žalbe da odustaje od podnijete žalbe.

Drugostepena  komisija rješenjem:

- odbija žalbu kao neosnovanu;

- usvaja žalbu i u cjelosti ili djelimično poništava postupak  nabavke i donijetu odluku, ukazuje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda  na učinjene nepravilnosti i nalaže im sprovođenje novog postupka i odlučivanja ili preuzimanja potrebnih mjera kojima se učinjene nepravilnosti otklanjaju.

Odluka Drugostepene komisije mora biti obrazložena.

Pravila dokazivanja

U postupku po žalbi stranke su dužne da iznesu sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlože dokaze kojima se te činjenice potvrđuju.

U postupku zaštite prava naručilac je dužan da dokaže postojanje činjenica i okolnosti na osnovu kojih je preduzeo pojedine radnje u postupku i donio odluke, koje su predmet žalbe.

U postupku zaštite prava podnosilac žalbe je dužan da dokaže ili učini vjerovatnim postojanje činjenica i razloga povrede postupka  nabavke ili povrede materijalnog prava, koji su istaknuti u žalbi.

Granice postupanja Drugostepene komisije

Drugostepena komisija odlučuje u granicama žalbenih navoda.

Odluke Drugostepene  komisije su konačne.

Naknada za vođenje postupka

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro Hotelske grupe ,,Budvanska rivijera” ad Budva broj 520-67710-63 kod Hipotekarne banke.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača