Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ AD Budva

Broj: 04/1-1083

Budva, 06.03.2019. godine

U skladu sa članom 32. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u Hotelskoj grupi „Budvanska rivijera“ AD (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine) Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda HG „Budvanska rivijera“ AD Budva, izdaje sledeće:

IZMJENU BR. 1

TENDERSKE DOKUMENTACIJE

ZA POSTUPAK NABAVKE ZA

nabavku usluga - Servis bazenske i srodne opreme za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva,

Vrši se izmjena Tendereske dokumentacije broj 04/1-773 , objavljene na Internet stranici HG „Budvanska rivijera” AD  dana 21.02.2019. godine,  u dijelu:

- Tehničke karakteristike i specifikacije predmeta nabavke, strana 7-19 od 48 Tenderske dokumentacije mijenja se i sada glasi:

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA

- NABAVKE

Servis bazenske i srodne opreme

Hotelska grupa “Budvanska rivijera“ u sastavu svojih hotela posjeduje rekreacione kupališne bazene otvorenog i zatvorenog tipa, dječije bazene, Wellness centre, SPA centre, kao i određen broj fontana i vodenih atrakcija.

Kupališni rekreacioni bazeni u sastavu T.N.“Slovenska plaža“ (dva bazena), se pune morskom vodom, dok u hotelu „Palas“ imamo vanjski bazen koji se puni morskom vodom i unutrašnji koji se puni slatkom pijaćom vodom.Kupališni bazen u hotelu „Castellastva“ se puni takođe slatkom vodom.U hotelu “Aleksandar“, u velikom bazenu je morska voda a u malom dječijem slatka voda.

Od izuzetne važnosti je kvalitetno i pravovremeno održavanje svih sastavnih funkcionalnih cjelina bazenske tehnike.Oprema koju je potrebno održavati je sljedeća:

| R.Br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavka | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta perfomansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekuće održavanje i servis bazenske tehnike u T.N.“Slovenska plaža“ (Bazeni Rondo I i Rondo II) - Budva |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis pumpe “Fiberpool” Španija, i filterskog pumpnog postrojenja TIP: BCP G-75 1450obr/min, H=10m, Q=100m3/h, N=7kW | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje: - demontažu pumpe sa cijevne instalacije - čišćenje grubog filtera pumpe - rastavljanje pumpe na djelove i čišćenje djelova elektro-motora i pumpe - kontrolu radnog kola, po potrebi zamjena - kontrolu ležajeva na elektro-motoru, po potrebi zamjena - kontrolu seta zaptivača, po potrebi zamjena - kontrolu semeringa, po potrebi zamjena - kontrolu klembera motora, po potrebi zamjena - sklapanje djelova pumpe i elektro-motora - montažu pumpe na hidrauličku mrežu sa provjerom na pritisak-curenje - kontrolu funkcionalnosti cijevne instalacije - kontrolu funkcionalnosti elektro instalacije | komplet | 8 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis hidrauličke mreže filterskih postrojenja PVC, PN10-PN16 | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje: - kontrolu ispravnosti i funkcionalnosti potisnog i povratnog cjevovoda sa pripadajućim ventilima - kontrolu ispravnosti prelivnog cjevovoda - kontrolu automatske dopune kompenzacionog bazena - kontrolu ispravnosti elektro-magnetnih ventila i regulacionih sondi | komplet | 2 |
| 3. | Tekuće održavanje i servis dozirne pumpe CL, pH „Etatron“ Italija, membranska, kiselo otporna, Q=2,5l/h, ručna regulacija | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje: - demontažu pumpe sa cijevne instalacije - ispiranje pumpe - rastavljanje pumpe na sklopne djelove - kontrolu ispravnostri membrane, po potrebi zamjena - kontrolu usisnih i potisnih ventila, po potrebi zamjena - kontrolu crijeva usisa, po potrebi zamjena - kontrolu sita usisa, po potrebi zamjena - montažu pumpe sa kontrolom radnih parametara - kontrolu ispravnosti cijevne instalacije - kontrolu ispravnosti elektro instalacije | komplet | 10 |
| 4. | Održavanje uređaja za dezinfekciju vode sa UV zracima, DINUV BRILUX Aisi 316L | Servis obuhvata: - demontažu sa cijevne instalacije - zamjenu U cijevi (po potrebi) - kontrolu elektro instalacija sa zamjenom neispravnih komponenti. | komplet | 4 |
| Tekuće održavanje i servis vodenih atrakcija u bazenima Rondo I i Rondo II - Budva |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis pumpe vodene atrakcije „Lastin rep“ TIP: KP200, N=1,2KW, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje: - demontažu pumpe sa cijevne instalacije - čišćenje grubog filtera pumpe - rastavljanje pumpe na djelove i čišćenje djelova elektro-motora i pumpe - kontrolu radnog kola, po potrebi zamjena - kontrolu ležajeva na elektro-motoru, po potrebi zamjena - kontrolu seta zaptivača, po potrebi zamjena - kontrolu semeringa, po potrebi zamjena - kontrolu klembera motora, po potrebi zamjena - sklapanje djelova pumpe i elektro-motora - montažu pumpe na hidrauličku mrežu sa provjerom na pritisak-curenje - kontrolu funkcionalnosti cijevne instalacije - kontrolu funkcionalnosti elektro instalacije. | komplet | 2 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis pumpe vodene atrakcije „Pečurka“ TIP: KP 300 N=2,7kW sa cijevnom i elektro instalacijom |  | komplet | 1 |
| 3. | Tekuće održavanje i servis pumpe (Turbo džet)„Tajfun„ AISI 316, N=2,6kW TIP:“Hugolahmme“ Njemačka, sa cijevnom i elektro instalacijom |  | komplet | 1 |
| 4. | Tekuće održavanje i servis filtersko pumpnog postrojenja (dječijeg bazena na Rondo I) TIP: KP 100, H=10m, Q=15,4m3/h, N=0,87kW sa miješnim ventilom i pripadajućom cijevnom i elekto instalacijom |  | komplet | 1 |
| 5. | Tekuće održavanje i servis pumpe fontane na recepciji „Fiberpool“, TIP: BCP 450, 1450obr/min, N=3,2KW, sa potisnim cjevovodom i elektro instalacijom |  | komplet | 1 |
| 6. | Tekuće održavanje i servis filterske pumpe fontane na recepciji, TIP: TT100, sa višenamjenskim ventilom i cijevnom i elektro instalacijom |  | komplet | 1 |
| 7. | Tekuće održavanje i servis kompresora vodene atrakcije „Gejzir“, “Astral”, TIP: Bolver, N=1,6kW, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje: - demontažu kompresora - rastavljanje na sklopne djelove - kontrolu ležajeva, po potrebi zamjena - kontrolu semeringa, po potrebi zamjena - kontrolu radnog kola, po potrebi zamjena - sklapanje kompresora - stavljanje na radni sto sa provjerom radnih parametara - montaža kompresora na hidrauličku mrežu i provjera na pritisak i curenje - kontrolu ispravnosti cijevnih instalacija - kontrolu funkcionalnosti elektro instalacije sa kontrolom ispravnosti pneumo prekidača i pretvarača. | komplet | 2 |
| 8. | Tekuće održavanje i servis kompresora hidromasažne kade “Astral” TIP: Bolver, N=1,6kW, sa cijevnom i elektro instalacijom |  | komplet | 4 |
| Tekuće održavanje i servis komandnih elektro-ormara u T.N.“Slovenska plaža“ - Budva |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis komandnih elektro ormara bazenske tehnike IP zaštita 55 | Podrazumijeva: - utvrđivanje ispravnosti i funkcionalnosti svih sastavnih upravljačkih i zaštitnih komponenti postrojenja bazena (vanjskih, unutrašnjih i dječijih), fontana, vodenih atrakcija i đakuzija - puštanje u rad sa praćenjem funckcionalnosti | komplet | 3 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis elektro instalacija podvodne integrisane led rasvjete bazena, U=12V, IP zaštita 55 | Podrazumijeva: - provjeru ispravnosti i funckcionalnosti upravljačkih i zaštitnih komponenti instalacija: bazena (vanjskih, unutrašnjuh i dječijih), vodenih atrakcija, đakuzija i fontana - puštanje u rad sa praćenjem funckcionalnosti | komplet | 3 |
| Tekuće održavanje i servis bazenske tehnike u hotelu „Palas“ – Petrovac |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis pumpe unutrašnjeg bazena „Fiberpool“ Španija, TIP: BCPG55, i filterskog pumpnog postrojenja 1450obr/min, H=10m, Q=69m3/h, N=4,71kW, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje: - demontažu pumpe sa cijevne instalacije - čišćenje grubog filtera pumpe - rastavljanje pumpe na djelove i čišćenje djelova elektro-motora i pumpe - kontrolu radnog kola, po potrebi zamjena - kontrolu ležajeva na elektro-motoru, po potrebi zamjena - kontrolu seta zaptivača, po potrebi zamjena - kontrolu semeringa, po potrebi zamjena - kontrolu klembera motora, po potrebi zamjena - sklapanje djelova pumpe i elektro-motora - montažu pumpe na hidrauličku mrežu sa provjerom na pritisak-curenje - kontrolu funkcionalnosti cijevne instalacije - kontrolu funkcionalnosti elektro instalacije | komplet | 2 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis pumpe vanjskog bazena „Fiberpool“ Španija i filterskog pumpnog postrojenja, TIP: BCP G-55, 1450obr/min, H=10m, Q=69m3/h, N=4,71kW, sa cijevnom i elektro instalacijom |  | komplet | 4 |
| 3. | Tekuće održavanje i servis filterko pumpnog postrojenja dječijeg unutrašnjeg bazena, TIP: KP 100, H=10m, Q=15,4m3/h, N=0,87kW sa podešavajućim ventilom i pripadajućom cijevnom i elekto instalacijom |  | komplet | 1 |
| 4. | Tekuće održavanje i servis pumpe hidromasažne kade vanjskog i unutašnjeg bazena, TIP: KP 200, N=1,2kW, sa cijevnim i elektro instalacijama |  | komplet | 2 |
| 5. | Tekuće održavanje i servis pumpnog postrojenja hidromasažne kade - đakuzi „Fiberpool“, Q=9,4m3/h, TR-75, N=0,55kW, sa cijevnom i elektro instalacijom i podešavajućim ventilom |  | komplet | 1 |
| 6. | Tekuće održavanje i servis pumpe hidromasažne kade – đakuzi, TIP: BCP 200, N=1,2kW, sa cijevnom i elektro instalacijom |  | komplet | 1 |
| 7. | Tekuće održavanje i servis kompresora hidromasažne kade unutrašnjih i vanjskih bazena “Astral”, TIP: Bolver, N=0,75kW, sa cijevnim i elektro-instalacijama | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje: - demontažu kompresora - rastavljanje na sklopne djelove - kontrolu ležajeva, po potrebi zamjena - kontrolu semeringa, po potrebi zamjena - kontrolu radnog kola, po potrebi zamjena - sklapanje kompresora - stavljanje na radni sto sa provjerom radnih parametara - montaža kompresora na hidrauličku mrežu i provjera na pritisak i curenje - kontrolu ispravnosti cijevnih instalacija - kontrolu funkcionalnosti elektro instalacije sa kontrolom ispravnosti pneumo prekidača i pretvarača. | komplet | 2 |
| 8. | Tekuće održavanje i servis kompresora hidromasažne kade – đakuzi “Astral”, TIP: Bolver, N=0,45kW, sa cijevnom i elektro instalacijom |  | komplet | 2 |
| 9. | Tekuće održavanje i servis dozirne pumpe CL, pH „Etatron“ Italija, membranska, kiselo otporna, Q=2,5l/h, ručna regulacija | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje: - demontažu pumpe sa cijevne instalacije - ispiranje pumpe - rastavljanje pumpe na sklopne djelove - kontrolu ispravnostri membrane, po potrebi zamjena - kontrolu usisnih i potisnih ventila, po potrebi zamjena - kontrolu crijeva usisa, po potrebi zamjena - kontrolu sita usisa, po potrebi zamjena - montažu pumpe sa kontrolom radnih parametara - kontrolu ispravnosti cijevne instalacije - kontrolu ispravnosti elektro instalacije | komplet | 10 |
| 10. | Tekuće održavanje i servis uređaja za dezinfekciju vode sa UV zracima, DINUV BRILUX Aisi 316L | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje: - demontažu sa cijevne instalacije - zamjenu U cijevi, po potrebi - kontrolu elektro instalacija sa zamjenom neispravnih komponenti | komplet | 2 |
| Tekuće održavanje i servis vodenih atrakcije hotela „Palas“ - Petrovac |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis pumpe vodene atrakcije „Lastin rep“ TIP: KP200, N=1,2kW, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje: - demontažu pumpe sa cijevne instalacije - čišćenje grubog filtera pumpe - rastavljanje pumpe na djelove i čišćenje djelova elektro-motora i pumpe - kontrolu radnog kola, po potrebi zamjena - kontrolu ležajeva na elektro-motoru, po potrebi zamjena - kontrolu zaptivača, po potrebi zamjena - kontrolu semeringa, po potrebi zamjena - kontrolu klembera motora, po potrebi zamjena - sklapanje djelova pumpe i elektro-motora - montažu pumpe na hidrauličku mrežu sa provjerom na pritisak-curenje - kontrolu funkcionalnosti cijevne instalacije - kontrolu funkcionalnosti elektro instalacije | komplet | 1 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis pumpe vodene atrakcije „Pečurka“ TIP: TT 300, N=2,7kW, sa cijevnom i elektro instalacijom |  | komplet | 1 |
| 3. | Tekuće održavanje i servis pumpe (Turbo džet), “Tajfun„ AISI 316, N=2,6kW TIP:“Hugolahmme“ Njemačka, sa cijevnom i elektro instalacijom |  | komplet | 1 |
| 4. | Tekuće održavanje i servis pumpe vodenog zida, TIP: KP 300, N=2,7kW, sa cijevnom i elektro instalacijom |  | komplet | 1 |
| 5. | Tekuće održavanje i servis kompresora vodene atrakcije (Gejzir), “Astral” TIP: Bolver, N=1,6kW, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje: - demontažu kompresora - rastavljanje na sklopne djelove - kontrolu ležajeva, po potrebi zamjena - kontrolu semeringa, po potrebi zamjena - kontrolu radnog kola, po potrebi zamjena - sklapanje kompresora - montažu kompresora na hidraulčičku mrežu i provjera na pritisak i curenje - kontrolu ispravnosti cijevnih instalacija - kontrolu ispravnosti elektro instalacija - kontrolu pneumo prekidača i pretvarača | komplet | 1 |
| 6. | Tekuće održavanje i servis potopne pumpe vodenog zida, 700W, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje: - čišćenje grubog filtera pumpe - kontrolu ispravnosti cijevnih instalacija potisnog cjevovoda - kontrolu elektro instalacija | komplet | 2 |
| Tekuće održavanje i servis komandnih elektro-ormara hotela „Palas“ - Petrovac |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis komandnih elektro-ormara bazenske tehnike, IP zaštita 55 | Podrazumijeva: - utvrđivanje ispravnosti i funkcionalnosti svih sastavnih upravljačkih i zaštitnih komponenti postrojenja: bazena (vanjskih, unutrašnjih i dječijih), fontana, vodenih atrakcija i đakuzija - puštanje u rad sa praćenjem funckcionalnosti | komplet | 4 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis elektro-instalacija podvodne integrisane led rasvjete bazena, U=12V, IP zaštita 55 | Podrazumijeva: - provjeru ispravnosti i funckcionalnosti upravljačkih i zaštitnih komponenti instalacija: bazena (vanjskih, unutrašnjuh i dječijih), vodenih atrakcija, đakuzija i fontana - puštanje u rad sa praćenjem funckcionalnosti | komplet | 4 |
| Tekuće održavanje i servis bazenske tehnike hotela „Castellastva“ - Petrovac |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis pumpe vanjskog bazena “Fiberpool” Španija i filterskog pumpnog postrojenja, TIP: BCP G-55, 1450obr/min, H=10m, Q=69m3/h, N=4,71kW, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje: - demontažu pumpe sa cijevne instalacije - čišćenje grubog filtera pumpe - rastavljanje pumpe na djelove i čišćenje djelova elektro-motora i pumpe - kontrolu radnog kola, po potrebi zamjena - kontrolu ležajeva na elektro-motoru, po potrebi zamjena - kontrolu zaptivača, po potrebi zamjena - kontrolu semeringa, po potrebi zamjena - kontrolu klembera motora, po potrebi zamjena - sklapanje djelova pumpe i elektro-motora - montažu pumpe na hidrauličku mrežu sa provjerom na pritisak-curenje - kontrolu funkcionalnosti cijevne instalacije - kontrolu funkcionalnosti elektro instalacije | komplet | 2 |
| Tekuće održavanje i servis vodenih atrakcija hotela „Castellastva“ - Petrovac |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis pumpe vodene atrakcije „Lastin rep“, TIP: KP200, N=1,2kW, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje: - demontažu pumpe sa cijevne instalacije - čišćenje grubog filtera pumpe - rastavljanje pumpe na djelove i čišćenje djelova elektro-motora i pumpe - kontrolu radnog kola, po potrebi zamjena - kontrolu ležajeva na elektro-motoru, po potrebi zamjena - kontrolu zaptivača, po potrebi zamjena - kontrolu semeringa, po potrebi zamjena - kontrolu klembera motora, po potrebi zamjena - sklapanje djelova pumpe i elektro-motora - montažu pumpe na hidrauličku mrežu sa provjerom na pritisak-curenje - kontrolu funkcionalnosti cijevne instalacije - kontrolu funkcionalnosti elektro instalacije. | komplet | 2 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis pumpe hidromasažne kade vanjskog bazena, TIP: BCP 200, N=1,2kW, sa cijevnom i elektro instalacijom |  | komplet | 1 |
| 3. | Tekuće održavanje i servis pumpe vodene atrakcije, „Slap rogova“ TIP: KP200, N=1,2kW, sa cijevnom i elektro instalacijom |  | komplet | 1 |
| 4. | Tekuće održavanje i servis kompresora vodene atrakcije (Gejzir) “Astral”, TIP: Bolver, N=1,6kW, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje: - demontažu kompresora - rastavljanje na sklopne djelove - kontrolu ležajeva, po potrebi zamjena - kontrolu semeringa, po potrebi zamjena - kontrolu radnog kola, po potrebi zamjena - sklapanje kompresora - montažu kompresora na hidraulčičku mrežu i provjera na pritisak i curenje - kontrolu ispravnosti cijevnih instalacija - kontrolu ispravnosti elektro instalacija - kontrolu pneumo prekidača i pretvarača | komplet | 2 |
| Tekuće održavanje i servis elektro-ormara hotela „Castellastva“ – Petrovac |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis komandnih elektro-ormara bazenske tehnike, IP zaštita 55 | Podrazumijeva: - utvrđivanje ispravnosti i funkcionalnosti svih sastavnih upravljačkih i zaštitnih komponenti postrojenja: bazena (vanjskih, unutrašnjih i dječijih), fontana, vodenih atrakcija i đakuzija - puštanje u rad sa praćenjem funckcionalnosti | komplet | 1 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis elektro-instalacija podvodne integrisane led rasvjete bazena, U=12V, IP zaštita 55 | Podrazumijeva: - provjeru ispravnosti i funckcionalnosti upravljačkih i zaštitnih komponenti instalacija: bazena (vanjskih, unutrašnjuh i dječijih), vodenih atrakcija, đakuzija i fontana - puštanje u rad sa praćenjem funckcionalnosti | komplet | 1 |
| Tekuće održavanje i servis bazenske tehnike hotela „Aleksandar“ – Budva |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis filtracione pumpe “KRIPSOL” velikog i malog bazena, T.T. 300, 2,2 kW, Q=30,5m3/h, H = 10,00m, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje: - demontažu pumpe sa cijevne instalacije - čišćenje grubog filtera pumpe - rastavljanje pumpe na djelove i čišćenje djelova elektro-motora i pumpe - kontrolu radnog kola, po potrebi zamjena - kontrolu ležajeva na elektro-motoru, po potrebi zamjena - kontrolu zaptivača, po potrebi zamjena - kontrolu semeringa, po potrebi zamjena - kontrolu klembera motora, po potrebi zamjena - sklapanje djelova pumpe i elektro-motora - montažu pumpe na hidrauličku mrežu sa provjerom na pritisak-curenje - kontrolu funkcionalnosti cijevne instalacije - kontrolu funkcionalnosti elektro instalacije. | komplet | 7 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis pumpno filterskog bloka velikog i malog bazena, filter ᴓ900, Q = 28m3/h/m2 |  | komplet | 7 |
| 3. | Tekuće održavanje hidrauličke mreže velikog i malog bazena, PVC | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje: - kontrolu ispravnosti i funkcionalnosti potisnog i povratnog cjevovoda sa pripadajućim ventilima - kontrolu skimera i zidnih mlaznica - kontrolu ispravnosti prelivnog cjevovoda - kontrolu automatske dopune kompenzacionog bazena - kontrolu ispravnosti elektro-magnetnih ventila i regulacionih sondi | komplet | 2 |
| 4. | Tekuće održavanje automatske dopune velikog i malog bazena | Tekuće održavanje obuhvata preventivno i korektivno održavanje sistema za regulaciju nivoa sa podešavanjem. | komplet | 2 |
| 5. | Tekuće održavanje i servis dozir pumpe “ETATRON” Italija, 3L/h, (5-7) bara, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje: - demontažu pumpe sa cijevne instalacije - ispiranje pumpe - rastavljanje pumpe na sklopne djelove - kontrolu ispravnostri membrane, po potrebi zamjena - kontrolu usisnih i potisnih ventila, po potrebi zamjena - kontrolu crijeva usisa, po potrebi zamjena - kontrolu sita usisa, po potrebi zamjena - montažu pumpe sa kontrolom radnih parametara - kontrolu ispravnosti cijevne instalacije - kontrolu ispravnosti elektro instalacije | komplet | 2 |
| 6. | Tekuće održavanje bazenske školjke | Tekuće održavanje obuhvata preventivno i korektivno održavanje: - školjke od pocinčanog čelika - vezivnih elemenata od pocinčanog čelika - linera (obloga unutašnjosti bazena) - merdevina - inox Si 316 (kom. 6) | komplet | 2 |
| Tekuće održavanje i servis vodenih atrakcija hotela „Aleksandar“ - Budva |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje pumpe za lastin rep “Fiber pool”, T.T.200, 1,47kW, sa cijevnom i elektro instalacijom | Podrazumijeva preventivno i korektivno održavanje: - demontažu pumpe sa cijevne instalacije - čišćenje grubog filtera pumpe - rastavljanje pumpe na djelove i čišćenje djelova elektro-motora i pumpe - kontrolu radnog kola, po potrebi zamjena - kontrolu ležajeva na elektro-motoru, po potrebi zamjena - kontrolu zaptivača, po potrebi zamjena - kontrolu semeringa, po potrebi zamjena - kontrolu klembera motora, po potrebi zamjena - sklapanje djelova pumpe i elektro-motora - montažu pumpe na hidrauličku mrežu sa provjerom na pritisak-curenje - kontrolu funkcionalnosti cijevne instalacije - kontrolu funkcionalnosti elektro instalacije. | komplet | 2 |
| Tekuće održavanje i servis elektro-ormara hotela „Aleksandar“ - Budva |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis komandnih elektro-ormara bazenske tehnike, IP zaštita 55 | Podrazumijeva: - utvrđivanje ispravnosti i funkcionalnosti svih sastavnih upravljačkih i zaštitnih komponenti postrojenja: bazena (vanjskih, unutrašnjih i dječijih), fontana, vodenih atrakcija i đakuzija - puštanje u rad sa praćenjem funckcionalnosti | komplet | 2 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis elektro-instalacija podvodne integrisane led rasvjete bazena, U=12V, IP zaštita 55 | Podrazumijeva: - provjeru ispravnosti i funckcionalnosti upravljačkih i zaštitnih komponenti instalacija: bazena (vanjskih, unutrašnjuh i dječijih), vodenih atrakcija, đakuzija i fontana - puštanje u rad sa praćenjem funckcionalnosti | komplet | 2 |
| Tekuće održavanje i servis Wellness centara u H.G. „Budvanska rivijera“ |  |  |  |  |
| Tekuće održavanje i servis Wellness centra hotela „Palas“ - Petrovac |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis parnog kupatila | Podrazumijeva: - provjeru ispravnosti rada paro-genaratora LGS 1200/12KW, Finska, sa zaštitnim komponentama - provjeru elektro-instalacije sa rasvjetom - provjeru ispravnosti ventilacije - puštanje u rad | komplet | 1 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis finske saune | Podrazumijeva: - provjeru ispravnosti rada peći saune sa provjerom ispravnosti elektro grijača KIP120E/24KW - provjeru elektro-instalacije sa rasvjetom - provjeru ispravnosti ventilacije - puštanje u rad | komplet | 1 |
| 3. | Tekuće održavanje i servis ruske banje | Podrazumijeva: - provjeru ispravnosti rada peći sa prevjerom ispravnosti grejača i svih sastavnih komponenti elektro instalacije - provjeru funkcionalnosti zagrijavanja vazduha i koncentracije vlažnosti - puštanje u rad | komplet | 1 |
| Tekuće održavanje i servis Wellness centra hotela „Castellastva“ - Petrovac |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis parnog kupatila | Podrazumijeva: - kontrolu funkcionalnosti paro generatora LGS 120O/12KW, Finska - kontrolu elektro i komandnih komponenti - puštanje u rad | komplet | 1 |
| 2. | Tekuće održavanje i servis finske saune | Podrazumijeva: - kontrolu rada funkcionalnosti peći TIP 120E/9KW - provjeru elektro i komandnih instalacija - puštanje u rad | komplet | 1 |
| Tekuće održavanje i servis Wellness centra hotela „Aleksandar“ - Budva |  |  |  |  |
| 1. | Tekuće održavanje i servis đakuzi kade „SEANSONS” TIP: LISA 38 SERIJAL L 10504201104 | Podrazumijeva: - servisni pregled cirkulacione filterske pumpe - motor 0,18KW - pregled cirkulacionih pumpi kade (kom. 2) - pregled sistema vazdušne instalacije kompresora (kom. 2) - pregled i kontrolu elektro grijača 9KW - pregled elektro-instalacije komandnih i zaštitnih komponenti - puštanje u rad i praćenje funkcionalnosti | komplet | 1 |
| Isporuka rezervih djelova i opreme za održavanje bazena |  |  |  |  |
| 1. | Rešetka prelivnog kanala | PVC, 245x22mm, bijele boje | m’ | 34 |
| 2. | Ručni usisivač za bazen | sa crijevom i teleskopskom drškom | kom | 2 |
| 3. | Crijevo za usisivač | do 15m’ | kom | 4 |
| 4. | Čepovi | za usisivač | kom | 10 |
| 5. | Centrifugalna filtraciona pumpa 7.5cv | isporuka i montaža, TIP: BCP G-75 1450obr/min, H=10m, Q=100m3/h, N=7.5kW | set | 6 |
| Rezerni djelovi za komponente bazenske tehnike kupališnih bazena |  |  |  |  |
| R.Br. | Tip pumpe/kompresora | Rezervni djelovi | Jedinica mjere | Količina |
| 1. | Tip pumpe BCP G-75 | Radno kolo | kom | 1 |
|  |  | Vinklovanje elektro motora | €/KW | 1 |
|  |  | Poklopac pumpe | kom | 1 |
|  |  | Ležaj motora | kom | 1 |
|  |  | Semering pumpe | kom | 1 |
|  |  | Propeler motora | kom | 1 |
| 2. | Tip pumpe BCP G-55 | Radno kolo | kom | 1 |
|  |  | Vinklovanje elektro motora | €/KW | 1 |
|  |  | Poklopac pumpe | kom | 1 |
|  |  | Ležaj motora | kom | 1 |
|  |  | Semering pumpe | kom | 1 |
|  |  | Propeler motora | kom | 1 |
| 3. | Tip pumpe BCP 450 | Radno kolo | kom | 1 |
|  |  | Vinklovanje elektro motora | €/KW | 1 |
|  |  | Poklopac pumpe | kom | 1 |
|  |  | Ležaj motora | kom | 1 |
|  |  | Semering pumpe | kom | 1 |
|  |  | Propeler motora | kom | 1 |
| 4. | Tip pumpe BCP 200 | Radno kolo | kom | 1 |
|  |  | Vinklovanje elektro motora | €/KW | 1 |
|  |  | Poklopac pumpe | kom | 1 |
|  |  | Ležaj motora | kom | 1 |
|  |  | Semering pumpe | kom | 1 |
|  |  | Propeler motora | kom | 1 |
| 5. | Tip pumpe KP 100 | Radno kolo | kom | 1 |
|  |  | Vinklovanje elektro motora | €/KW | 1 |
|  |  | Poklopac pumpe | kom | 1 |
|  |  | Ležaj motora | kom | 1 |
|  |  | Semering pumpe | kom | 1 |
|  |  | Propeler motora | kom | 1 |
| 6. | Tip pumpe KP 200 | Radno kolo | kom | 1 |
|  |  | Vinklovanje elektro motora | €/KW | 1 |
|  |  | Poklopac pumpe | kom | 1 |
|  |  | Ležaj motora | kom | 1 |
|  |  | Semering pumpe | kom | 1 |
|  |  | Propeler motora | kom | 1 |
| 7. | Tip pumpe KP 300 | Radno kolo | kom | 1 |
|  |  | Vinklovanje elektro motora | €/KW | 1 |
|  |  | Poklopac pumpe | kom | 1 |
|  |  | Ležaj motora | kom | 1 |
|  |  | Semering pumpe | kom | 1 |
|  |  | Propeler motora | kom | 1 |
| 8. | Tip pumpe „Etraton“, Italija Cl pH | Membrana pumpe | kom | 1 |
|  |  | Glava dozirne pumpe | kom | 1 |
|  |  | Regulaciono dugme | kom | 1 |
| 9. | Tip kompresora „Bolver“ N=0,75KW | Propeler | kom | 1 |
|  |  | Deklo motora zadnjeg ležaja | kom | 1 |
|  |  | Radno kolo | kom | 1 |
|  |  | Vinklovanje elektromotora | €/KW | 1 |
|  |  | Pneumo prekidač | kom | 1 |
|  |  | Pneumo pretvarač | kom | 1 |
| 10. | Tip kompresora „Bolver“ N=0,45KW | Propeler | kom | 1 |
|  |  | Deklo motora zadnjeg ležaja | kom | 1 |
|  |  | Radno kolo | kom | 1 |
|  |  | Vinklovanje elektromotora | €/KW | 1 |
|  |  | Pneumo prekidač | kom | 1 |
|  |  | Pneumo pretvarač | kom | 1 |
| 11. | Tip kompresora „Bolver“ N=1,6KW | Propeler | kom | 1 |
|  |  | Deklo motora zadnjeg ležaja | kom | 1 |
|  |  | Radno kolo | kom | 1 |
|  |  | Vinklovanje elektromotora | €/KW | 1 |
|  |  | Pneumo prekidač | kom | 1 |
|  |  | Pneumo pretvarač | kom | 1 |
| 12. | Tip pumpe „Tajfun“ Hugolahmme, Njemačka N=2,6KW Aisi 316 | Radno kolo | kom | 1 |
|  |  | Vinklovanje elektro motora | €/KW | 1 |
|  |  | Ležaj motora | kom | 1 |
|  |  | Semering pumpe | kom | 1 |
|  |  | Propeler motora | kom | 1 |
| Rezerni djelovi za elektro-komandne ormare bazenske tehnike |  |  |  |  |
| R.Br. | Rezervni djelovi | Bitne karakteristike rezervnih djelova | Jedinica mjere | Količina |
| 1. | Automatski osigurač | 6A | kom | 1 |
| 2. | Automatski osigurač | 10A | kom | 1 |
| 3. | Automatski osigurač | 16A | kom | 1 |
| 4. | Automatski osigurač | 20A | kom | 1 |
| 5. | Automatski osigurač | 25A | kom | 1 |
| 6. | Automatski osigurač | 32A | kom | 1 |
| 7. | Kontaktor | 10A 220V | kom | 1 |
| 8. | Kontaktor | 25A 220V | kom | 1 |
| 9. | Kontaktor | 20A 220V | kom | 1 |
| 10. | Bimetalna zaštita | 2,4-4A | kom | 1 |
| 11. | Bimetalna zaštita | 4-6A | kom | 1 |
| 12. | Bimetalna zaštita | 6-10A | kom | 1 |
| 13. | Bimetalna zaštita | 10-14A | kom | 1 |
| 14. | Soft starter | 7kw | kom | 1 |
| 15. | Soft starter | 5kw | kom | 1 |
| 16. | Grebenasti prekidač | 2.0.1 10A 220V | kom | 1 |
| 17. | Grebenasti prekidač | 2.0.1. 16A 220V | kom | 1 |
| 18. | Grebenasti prekidač | 2.0.1. 25A 220V | kom | 1 |
| 19. | Nivostat | zaštite rada na suvo | kom | 1 |
| 20. | Daf | zaštita od nestanka faze | kom | 1 |
| 21. | IMplusni relej | 12V | kom | 1 |
| 22. | Implusni relej | 24V | kom | 1 |
| 23. | Transformator | 220/12V | kom | 1 |
| 24. | Transformator | 220/24V | kom | 1 |
| 25. | Redne kleme | 4-16mm2 | kom | 1 |
| 26. | Kabal licnasti izolovani | p.p.l. 2,5mm2 | m | 1 |
| 27. | Kabal licnasti izolovani | p.p.l. 4mm2 | m | 1 |
| 28. | Kabal licnasti izolovani | p.p.l. 6mm2 | m | 1 |
| 29. | Silikonski kabal | 1x4mm2 izolovan | m | 1 |
| 30. | Šinski nosač opreme |  | m | 1 |
| 31. | Dugme za elektro-start hidromasažne kade | Komandni regulator | kom | 1 |
| 32. | Fidova sklopka | 40A | kom | 1 |
| 33. | Grijač | 9 KW dječijeg bazena | kom | 1 |
| 34. | Grijač | 6KW đakuzi kade | kom | 1 |
| 35. | Grijač | Parnog generatora 14KW | kom | 1 |
| 36. | Termostat | Radni | kom | 1 |
| 37. | Presostat | Zaštitni | kom | 1 |
| Rezervni djelovi za elektro instalacije podvodne integrisane rasvjete |  |  |  |  |
| 1. | Daljinska upravljačka jedinica | sa 3 komande | kom | 1 |
| 2. | Daljinska upravljačka jedinica | sa 4 komande | kom | 1 |
| 3. | Transformator | 220/12V 350w | kom | 1 |
| 4. | Transformator | 220/12V 150W | kom | 1 |
| 5. | Transformator | 220/12V 50w | kom | 1 |
| 6. | Transformator | 220/12V 20W | kom | 1 |
| 7. | Led sijalica | 35W za RGB RASVJETU | kom | 1 |
| 8. | Led sijalica | 9w za RGB rasvjetna tijela | kom | 1 |
| 9. | Led traka za osvjetljenje | 1m cca 5W | E/m | 1 |
| 10. | Ispravljač 50W | 220/12V jednosmjerna struja | kom | 1 |
| Rezervni djelovi opreme Wellness centara u H.G. „Budvanska rivijera“ |  |  |  |  |
| R.Br. | Tip opreme Wellness centra | Rezervni djelovi | Jedinica mjere | Količina |
| 1. | Tip saune – finska | Grijači 4KW | kom | 1 |
|  |  | Komandna jedinica | kom | 1 |
|  |  | Sonda temperature | kom | 1 |
| 2. | Tip opreme - parno kupatilo LGS 1200/12kw | Elektronska kartica | kom | 1 |
|  |  | Sonda nivostata | kom | 1 |
|  |  | Saštitna sonda 90ºC | kom | 1 |
|  |  | Temperaturna sonda 0-55ºC | kom | 1 |
|  |  | Grijač 4KW | kom | 1 |
|  |  | Zaštitni osigurač 1A | kom | 1 |
| 3. | Tip opreme - ruska banja 9KW | Grijač 3KW | kom | 1 |
|  |  | Grijač 2KW | kom | 1 |
|  |  | Temperaturna sonda | kom | 1 |
|  |  | Sonda vlažnosti | kom | 1 |
|  |  | Peć 9KW | kom | 1 |

Bazenska tehnika mora da bude potpuno ispravna i funkcionalna u toku trajanja turističke sezone, zato je tokom servisnog ugovora neophodno sljedeće:

A) Preventivno održavanje opreme zahtijeva vizuelni pregled, kontrolu ispravnosti i (po potrebi servisne zahvate), a sve u cilju bezbijednosti i funkcionalnosti opreme.Obaveza ponuđača je da prilikom ovih servisnih zahvata, obavezno sačini detaljni zapisnik o pregledima i servisnim zahvatima svih stavki sa spiska, koji potpisuju obije strane.

B) Korektivnom održavanju bazenske opreme specificirane ovim javnim pozivom, pristupa se nakon nastanka kvara a po prijavi Naručioca, i ima za cilj vraćanje u ispravno stanje opreme u vremenskom intervalu koji je definisan ovim pozivom.Korektivno održavanje opreme se radi po prijavi kvara od strane ovlašćenog lica, i odziv mora biti u roku 2 sata, a otklanjanje nedostataka na opremi ne smije biti duže od 8 sati.Rezervni djelovi i potrošni materijal za specificiranu opremu moraju se zamijeniti od strane ovlašćenog servisera, u cilju dovodjenja uređaja i opreme u ispravno stanje.Obaveza ponuđača za održavanje opreme je da prilikom korektivnih servisa obavezno sačini detaljni zapisnik o popravci kvara koji potpisuju obije strane.

* Obaveza ponuđača je da na kraju turističke sezone na poziv Investitora demontira bazensku opremu (cirkulacione pumpe bazena, fontane, vodene atrakcije, vodenih zidova, dozirne pumpe, kompresore), odradi kompletan servis po navedenoj specifikaciji i konzerviranje opreme u prisustvu tehničkog lica ispred Investitora, i kao takve na poziv Investitora vrati ispravnu opremu, montira i stavi u funkciju.

* Po svakoj intervenciji neophodno je sačiniti precizne zapisnike o svemu što je urađeno, po svakom dijelu opreme, što ovjeravaju obje strane.

* Ponuđač je u obavezi da svaki zamijenjeni dio dostavi podnosiocu zahtjeva, kao dokaz (šef tehničke službe).

* Dio usluga specificiranih ovim javnim pozivom će se dostavljati sukcesivno, po pozivu Naručioca.

* Ponuđač je dužan dostaviti ukupnu vrijednost održavanja prethodno specificirane opreme, gdje je uključen i pdv, kao i listu rezervnih djelova sa količinama koje ima na lageru, i jediničnim cijenama koje uključuju cijenu ugradnje istih i pdv, (franko Budva, Petrovac).

* Garancija na izvedene servisne radove i na korektivne servisne popravke kao i na nove ugrađene djelove je minimum godinu dana.

2. Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i otvaranja ponuda, na strani 5 od 48 Tenderske dokumentacije mijenja se i sada glasi:

XI Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 10.00 do 14.00 sati, zaključno sa danom 13.03.2019. godine do 09.30 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg slobode 1 Budva .

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg slobode 1, 85310 Budva.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  13.03.2019. godine u 10.00 časova,  u prostorijama Upravne zgrade Hotelske grupe „Budvanska rivijera” a.d.Budva  na adresi Trg slobode br 1, Budva.

Izmjena br. 1 Tenderske dokumentacije  je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

Za  komisiju za otvaranje i vrednovanje ponuda,

Saša Samardžić_____________________________

Vladimir Janjušević___________________________

Miloš Divanović______________________________