Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ AD Budva

Broj: 04/1-1615

Budva, 12.04.2018. godine

U skladu sa članom 32. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u Hotelskoj grupi „Budvanska rivijera“ AD (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine) Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda HG „Budvanska rivijera“ AD Budva, izdaje sledeće:

IZMJENU BR. 1

TENDERSKE DOKUMENTACIJE

ZA POSTUPAK NABAVKE ZA

nabavku radova – Tekuće održavanje građevinskih objekata za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva,

Vrši se izmjena Tendereske dokumentacije broj 04/1-1462, objavljene na Internet stranici HG „Budvanska rivijera” AD  dana 04.04.2018.godine,  u dijelu:

- Procijenjena vrijednost nabavke na strani 3 od 37

III Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke

Predmet  nabavke se nabavlja:

 kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 35.000,00 €

Mijenja se i sada glasi:

III Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke

Predmet  nabavke se nabavlja:

 kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 56.000,00 €

- Otkup tenderske dokumentacije na strani 5 od 37.

X Otkup tenderske dokumentacije

Tenderska dokumentacija se otkupljuje  na adresi naručioca kod ovlašćenog lica Vladimira Janjuševića, svakim radnim danom u periodu od 09:00 do 12:00 časova. Visina otkupa tenderske dokumentacije iznosi 50,00 € i uplaćuje se na žiro račun 520-67710-63 kod Hipotekarne banke. Zainteresovani ponuđači mogu otkupiti tendersku dokumentaciju najkasnije jedan dan prije datuma određenog za otvaranja ponuda, i dužni su dostaviti dokaz o uplati takse za otkup Tenderske dokumentacije.

Mijenja se i sada glasi:

X Otkup tenderske dokumentacije

Tenderska dokumentacija se otkupljuje  na adresi naručioca kod ovlašćenog lica Vladimira Janjuševića, svakim radnim danom u periodu od 09:00 do 12:00 časova. Visina otkupa tenderske dokumentacije iznosi 100,00 € i uplaćuje se na žiro račun 520-67710-63 kod Hipotekarne banke. Zainteresovani ponuđači mogu otkupiti tendersku dokumentaciju najkasnije jedan dan prije datuma određenog za otvaranja ponuda, i dužni su dostaviti dokaz o uplati takse za otkup Tenderske dokumentacije.

- Tehničke karakteristike ili specifikacija predmeta nabavke na strani 7-8 od 37.

Tekuće održavanje građevinskih objekata – Krovopokrivački radovi

| R.br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krovopokrivački radovi u T.N.”Slovenska plaža” |  |  |  |  |
| 1. | Krovopokrivački radovi | Rušenje i demontaža postojećeg kosog krova koji čini, potkonstrukcija (od inpregniranih greda, rogova na osovinskom rastojanju 50cm, plitke monte postavljene ’normalno’ u odnosu na rogove) i ćeramida u produžnom malteru (fotografija u prilogu).Uzeti u obzir da se radovi izvode na drugom spratu tako da treba predvidjeti transport šuta (kroz cijev ili sl.) do dvorišta objekta, i odvoz na najbližu deponiju (do 20km).Neoštećenu ćeramidu pažljivo skinuti i deponovati na mjesto koje odredi Investitor.Obračun po m2. * pozicija 1: 135m2 - “Trg čempresa” * pozicija 2: 20m2 - “Trg čempresa” * pozicija 3: 40m2 - “Trg čempresa” * pozicija 4: 40m2 – “C” blok * pozicija 5: 15m2 – “G” blok * pozicija 6: 90m2 – “G” blok | m2 | 340 |
| 2. | Krovopokrivački radovi | Nakon demontaže kosog krova, temeljno očistiti ravnu armirano-betonsku ploču potkrovlja, premazati je prajmerom i pripremiti za nanošenje hidroizolacije (vodonepropusna masa na bazi cementa).Hidroizolaciju izvesti u dva premaza po uputstvu proizvođača, sa podizanjem uz zidove 20cm.Obračun po m2 izvedene površine uključujući i površinu vertikalnog dijela. | m2 | 320 |
| 3. | Krovopokrivački radovi | Nabavka materijala i izrada novog kosog krova (na istim pozicijama), koji čine: drvene grede 14x16cm (3 oslonca), rogovi 10x12cm na osovinskom rastojanju 70cm, daska debljine 2.4cm, vodonepropusna paropropusna folija, ondulin table (ONDABASE 190 ili ekvivalent), i crijep mediteranskog tipa (stara ćeramida) složena usuvo i ankerovana kukicama od pocinkovane žice.Koristiti građu I klase (četinari), zaštititi je sredstvom protiv insekata.Građa mora biti jedra, zdrava, suva i bez crvotočine i ostataka kore.Drvenu konstrukciju, nakon zaštite, kompletno ofarbati crnim sadolinom u dva premaza.Nakon postavljanja crijepa, malterom obraditi završne ivice krovnih površina, i ofarbati ih bijelom fasadnom bojom.Obračun po m2 komplet odrađenog krova. | m2 | 340 |
| 4. | Krovopokrivački radovi | Sanacija postojećih limenih ‘korita’ u betonskim olucima, naročito na spojevima i olučnim izlazima.Predvidjeti silikoniranje K+D kitom na spoju lima i zida, po potrebi.Obračun po m1. | m1 | 95 |
|  |  | Napomena: Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova.Izvođač je u obavezi da, po obavljenom poslu, da garantni rok za izvršene radove. |  |  |

 Garantni rok :

- 24 mjesca od dana završetka građevinskih radova.

Mijenja se i sada glasi:

Tekuće održavanje građevinskih objekata – Krovopokrivački radovi

| R.br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krovopokrivački radovi u T.N.”Slovenska plaža” |  |  |  |  |
| 1. | Krovopokrivački radovi | Rušenje i demontaža postojećeg kosog krova koji čini, potkonstrukcija (od inpregniranih greda, rogova na osovinskom rastojanju 50cm, plitke monte postavljene ’normalno’ u odnosu na rogove) i ćeramida u produžnom malteru (fotografija u prilogu).Uzeti u obzir da se radovi izvode na drugom spratu tako da treba predvidjeti transport šuta (kroz cijev ili sl.) do dvorišta objekta, i odvoz na najbližu deponiju (do 20km).Neoštećenu ćeramidu pažljivo skinuti i deponovati na mjesto koje odredi Investitor.Obračun po m2. * pozicija 1: 135m2 - “Trg čempresa” * pozicija 2: 20m2 - “Trg čempresa” * pozicija 3: 40m2 - “Trg čempresa” * pozicija 4: 40m2 – “C” blok * pozicija 5: 15m2 – “G” blok * pozicija 6: 90m2 – “G” blok * pozicija 7: 100m2 - “Trg čempresa” * pozicija 8: 110m2 – „D“ blok | m2 | 550 |
| 2. | Krovopokrivački radovi | Nakon demontaže kosog krova, temeljno očistiti ravnu armirano-betonsku ploču potkrovlja, premazati je prajmerom i pripremiti za nanošenje hidroizolacije (vodonepropusna masa na bazi cementa).Hidroizolaciju izvesti u dva premaza po uputstvu proizvođača, sa podizanjem uz zidove 20cm.Obračun po m2 izvedene površine uključujući i površinu vertikalnog dijela. | m2 | 500 |
| 3. | Krovopokrivački radovi | Nabavka materijala i izrada novog kosog krova (na istim pozicijama), koji čine: drvene grede 14x16cm (3 oslonca), rogovi 10x12cm na osovinskom rastojanju 70cm, daska debljine 2.4cm, vodonepropusna paropropusna folija, ondulin table (ONDABASE 190 ili ekvivalent), i crijep mediteranskog tipa (stara ćeramida) složena usuvo i ankerovana kukicama od pocinkovane žice.Koristiti građu I klase (četinari), zaštititi je sredstvom protiv insekata.Građa mora biti jedra, zdrava, suva i bez crvotočine i ostataka kore.Drvenu konstrukciju, nakon zaštite, kompletno ofarbati crnim sadolinom u dva premaza.Nakon postavljanja crijepa, malterom obraditi završne ivice krovnih površina, i ofarbati ih bijelom fasadnom bojom.Obračun po m2 komplet odrađenog krova. | m2 | 550 |
| 4. | Krovopokrivački radovi | Sanacija postojećih limenih ‘korita’ u betonskim olucima, naročito na spojevima i olučnim izlazima.Predvidjeti silikoniranje K+D kitom na spoju lima i zida, po potrebi.Obračun po m1. | m1 | 155 |
|  |  | Napomena: Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova.Izvođač je u obavezi da, po obavljenom poslu, da garantni rok za izvršene radove. |  |  |

 Garantni rok :

- 24 mjesca od dana završetka građevinskih radova.

- Dokaz o ispunjenosti obaveznih uslova na stranama  4 i 23 od 37.

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

3) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđači su u predmetnom postupku nabavke, dužni da dostave sljedeće dokaze: - Licencu za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima visokogradnje. Ponuđač tj. Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere koji poseduju licence za: - Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima visokogradnje. Uz licence za zaposlene inženjere ponuđač dostavlja potvrde Inženjerske komore o članstvu u Komori.

Mijenja se i sada glasi:

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

3) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđači su u predmetnom postupku nabavke, dužni da dostave sljedeće dokaze izdate od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma: - Licencu projektanta i izvođača radova. Ponuđač tj. Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere koji poseduju licence za: - Ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata.

- Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda na strani  5 od 37.

XI Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 10.00 do 14.00 sati, zaključno sa danom 16.04.2018. godine do 09.30 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg slobode 1 Budva .

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg slobode 1, 85310 Budva.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  16.04.2018. godine u 10.00 časova,  u prostorijama Upravne zgrade Hotelske grupe „Budvanska rivijera” a.d.Budva  na adresi Trg slobode br 1, Budva.

Mijenja se i sada glasi:

XI Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 10.00 do 14.00 sati, zaključno sa danom 17.04.2018. godine do 10.30 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg slobode 1 Budva .

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg slobode 1, 85310 Budva.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  17.04.2018. godine u 11.00 časova,  u prostorijama Upravne zgrade Hotelske grupe „Budvanska rivijera” a.d.Budva  na adresi Trg slobode br 1, Budva.

Izmjena br. 1 Tenderske dokumentacije  je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

Za  komisiju za otvaranje i vrednovanje ponuda, član,

Vladimir Janjušević

__________________________