Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva

Broj nabavke: 04/1-262

Mjesto i datum: Budva, 25.01.2018. godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

ZA NABAVKU RADOVA

Radovi na adaptaciji pansionskog restorana – TN “Slovenska plaža”, Budva

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA  NADMETANJE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVKE	7

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	22

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA  NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU  NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	23

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	24

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	25

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	26

NASLOVNA STRANA PONUDE	27

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	28

FINANSIJSKI DIO PONUDE	34

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	35

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	36

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	37

NACRT UGOVORA O NABAVCI	39

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	47

SADRŽAJ PONUDE	50

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	51

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	52

# POZIV ZA  NADMETANJE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD Budva | Lice/a za davanje informacija: Vladimir Janjušević |
| --- | --- |
| Adresa: Trg slobode 1, Budva | Poštanski broj: 85310 |
| Sjedište: Trg slobode 1, Budva | PIB (Matični broj): 02005328 |
| Telefon: 033/452-831 | Faks:+382/33-452-593 |
| E-mail adresa: sektornabavke@budvanskarivijera.co.me | Internet stranica (web): www.hgbudvanskarivijera.com |

II  Predmet  nabavke

- Vrsta predmeta nabavke

 Radovi

- Opis predmeta  nabavke

Predmet nabavke je izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova – Radovi na adaptaciji pansionskog restorana – TN “Slovenska plaza”, shodno specifikaciji radova koja čini sastavni dio tenderske dokumentacije.

III Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke

Predmet  nabavke se nabavlja:

 kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 315.000,00 €;

IV Uslovi za učešće u postupku nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku j nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminala I korupcije,

3) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet  nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

3) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđači su u predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave sljedeće dokaze: - Licencu za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na arhitektonskim objektima - Licencu za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima visokogradnje. - Licencu za izvođenje elektro - instalacija jake struje Ponuđač tj. Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere koji poseduju licence za: - Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko zanatskih radova na arhitektonskim objektima - Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima visokogradnje. - Rukovođenje izvođenjem elektro - instalacija jake struje Uz licence za zaposlene inženjere ponuđač dostavlja potvrde Inženjerske komore o članstvu u Komori.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Nije predviđeno dostavljanje ovih dokaza. Ne zahtijeva se.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza, i to:

 izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

V  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana  javnog otvaranja ponuda.

VI Garancija ponude

 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti  nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

VII  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je period od 60 dana od dana potpisivanaj ugovora.

b) Mjesta izvršenja ugovora je TN „Slovenska plaža”, Budva.

VIII Jezik ponude:

 Crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

IX  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 ekonomski najpovoljnija ponuda, sa slijedećim podkriterijumima:

 najniža ponuđena cijena					           broj bodova     60

 kvalitet								broj bodova    40

X Otkup tenderske dokumentacije

Tenderska dokumentacija se otkupljuje  na adresi naručioca kod ovlašćenog lica Vladimira Janjuševića i Saše Samardžića, svakim radnim danom u periodu od 09:00 do 12:00 časova. Visina otkupa tenderske dokumentacije iznosi 150,00 € i uplaćuje se na žiro račun 520-67710-63 kod Hipotekarne banke. Zainteresovani ponuđači mogu otkupiti tendersku dokumentaciju najkasnije jedan dan prije datuma određenog za otvaranja ponuda, i dužni su dostaviti dokaz o uplati takse za otkup Tenderske dokumentacije.

XI Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 10.00 do 14.00 sati, zaključno sa danom 05.02.2018. godine do 09.30 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg slobode 1 Budva .

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg slobode 1, 85310 Budva.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  05.02.2018. godine u 10.00 časova,  u prostorijama Upravne zgrade Hotelske grupe „Budvanska rivijera” a.d.Budva  na adresi Trg slobode br 1, Budva.

XII Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XIII Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka  nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 30 dana od dana dostavljanja fakture

Način plaćanja je: putem privremene mjesečne situacije i konačnog obračuna izvedenih radova.

  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o  nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o  nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora

 garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku  na iznos od 5 % Ugovorene cijene, do isteka garantnog roka.

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVKE

Radovi na adaptaciji pansionskog restorana – TN „Slovenska plaža“, Budva

| r.b. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | jedinica mjere | količina |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RUŠENJE I DEMONTAŽA |  |  |  |  |  |
| 1 | Rušenje i demontaža | postojećih dvokrilnih vrata, dim. 180x220cm, utovar i odvoz na najbližu deponiju (do 15km).Obračun po komadu. | kom | 1,00 |  |
| 2 | Rušenje i demontaža | fiksnih drvenih pregrada, dim.900x250cm i 650x250cm (slika u prilogu), utovar i odvoz na najbližu deponiju (do 15km).Obračun po komadu. | kom | 2,00 |  |
| 3 | Rušenje i demontaža | postojećih plastičnih svjetlosnih traka na plafonu, dim. 150x100cm, (slika u prilogu), utovar i odvoz na najbližu deponiju (do 15km).Obračun po komadu. | kom | 2,00 |  |
| 4 | Rušenje i demontaža | postojeće lamperije, kao i greda (čelični profil obložen drvetom) d=430cm, (slike u prilogu), utovar i odvoz na najbližu deponiju (do 15km).Obračun po m2, odnosno komadu. |  |  |  |
|  |  | * lamperija | m2 | 85,00 |  |
|  |  | * greda | kom | 6,00 |  |
| 5 | Rušenje i demontaža | postojećih fiksnih površina od leksana, dim. 430x125cm, utovar i odvoz na najbližu deponiju (do 15km).Obračun po komadu. | kom | 3,00 |  |
| 6 | Rušenje i demontaža | tj. isijecanje vodenom pilom postojećeg AB nadvratnika dim. 25x25cm, zatim AB rešetkastog polja dim. 430x125 x20cm (između krovne ploče i grede (slika u prilogu)), kao i zida od giter blokova d=25cm (do grede u plafonu) da bi ivica ostala neoštećena. Obračun po m1 rezanja. |  |  |  |
|  |  | * AB nadvratnik | m1 | 1,00 |  |
|  |  | * AB rešetkasto polje | m1 | 30,00 |  |
|  |  | * zid od giter blokova | m1 | 9,00 |  |
| 7 | Rušenje i demontaža | prethodno izrezanog zida od opeke, ab nadvratnika i rešetkastih polja, usitnjavanje materijala na licu mjesta, utovar i odvoz šuta na najbližu deponiju (do 15km).Obračun po m3. |  |  |  |
|  |  | * AB nadvratnik 25x25x180cm | m3 | 0,20 |  |
|  |  | * AB rešetkasto polje 430x125x20cm x 3kom. | m3 | 2,90 |  |
|  |  | * zid od giter blokova d=25cm | m3 | 2,00 |  |
| 8 | Rušenje i demontaža | postojeće podne keramike i kamenih ploča, zajedno sa svim slojevima poda uključujući i košuljicu d=5-7cm, kao i coklu, utovar i odvoz šuta na najbližu deponiju (do 15km).Obračun po m2. |  |  |  |
|  |  | * keramika | m2 | 230,00 |  |
|  |  | * kamene ploče | m2 | 190,00 |  |
| 9 | Rušenje i demontaža | postojeće kose nadstrešnice koju čini podkonstrukcija (od inpregniranih greda 20x20cm, rogova 14x16cm), monte postavljene ’normalno’ u odnosu na rogove i ćeramide u produžnom malteru), utovar i odvoz otpada na najbližu deponiju (do 15km).Slike nadstrešnice su u grafičkom prilogu.Ćeramidu pažljivo skinuti i deponovati na mjesto koje Investitor odredi (u krugu kompleksa).Obračun po m2. | m2 | 180,00 |  |
| KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 10 | Krovopokrivački i limarski radovi | Nabavka materijala, transport i izrada nove kose nadstrešnice, koju čine: drvene grede 20x20cm, jastuci 20x20 x100cm, rogovi 14x16cm, daska debljine 2.4cm širine 10cm oblanjane donje površine i oborenih ivica, vodonepropusna paropropusna folija, ondulin table (ONDABASE 190 ili ekvivalent), i crijep mediteranskog tipa (stara ćeramida) složena usuvo i ankerovana kukicama od pocinkovane žice.Koristiti građu I klase (četinari), zaštiti je protiv insekata.Građa mora biti jedra i zdrava i bez crvotočine i ostataka kore.Drvenu konstrukciju ofarbati bijelom bojom na vodenoj bazi (šifra boje je data u poziciji 37.), tako da struktura drveta ostane vidljiva, takođe u dva premaza.Nacrt nadstrešnice sa svim potrebnim detaljima je dat u grafičkom prilogu.Obračun po m2 komplet odrađenog krova. | m2 | 180,00 |  |
| 11 | Krovopokrivački i limarski radovi | Sanacija postojećih limenih opšiva što podrazumijeva tiplanje, ispravljanje, popravku nagiba, silikoniranje K+D kitom na vrhu i nitovanje na sastavima limova.Stavku je neophodno izvršiti zbog dotrajalosti i odvojenosti limova od fasada jer se javlja vlaga u prostorijama usljed kiše.Obračun po m1. | m1 | 195,00 |  |
| 12 | Krovopokrivački i limarski radovi | Nabavka, transport i montaža dvoslojne svjetlosne trake ('AKRIPOL' ili ekvivalent), sa bijelim okovom (slika u prilogu).Dimenzije:150x100cm. Izvođač je dužan da uzme tačne mjere na licu mjesta.Obračun po komadu. | kom | 2,00 |  |
| IZRADA PVC BRAVARIJE |  |  |  |  |  |
| 13 | Izrada PVC bravarije | Izrada, transport i ugradnja fiksne staklene pozicije u PVC bravariji.Profil sa prekinutim termičkim mostom ("Rehau" ili ekvivalent), boja RAL 9003, staklo termopan sa low-e premazom (clear).Sve radove izvesti prema nacrtu iz grafičkog priloga. Dimenzije: 430x120cm.Obračun po komadu. | kom | 3,00 |  |
| ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 14 | Zidarski radovi | Nabavka, priprema materijala i mašinsko malterisanje plafonskih površina (AB ploča) hidraulično-krečnim mašinskim malterom, tipa "RÖFIX 696" ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta.Površine koje se malterišu prethodno očistiti, grubo poravnati po potrebi, namazati podlogom.Radove izvesti precizno i kvalitetno, po svim važećim standardima za ovu vrstu posla. Obavezna zaštita stolarije, staklenih površina, podova i zidova.Izvođač je obavezan za izvršene radove, kao i ugrađene materijale, priložiti odgovarajuće ateste.Obračun po m2. | m2 | 245,00 |  |
| 15 | Zidarski radovi | Nabavka, priprema materijala i malterisanje šliceva od elektro instalacija i klimatizacije, kao i popunjavanje razvodnih kutija i prekidača.Obračun po m1, odnosno po komadu. |  |  |  |
|  |  | * šlicevi | m1 | 100,00 |  |
|  |  | * kutije | kom | 40,00 |  |
| IZRADA ESTRIHA |  |  |  |  |  |
| 16 | Izrada estriha | Podloga završnom podu od keramičkih pločica preko armiranobetonske ploče. | m2 | 420,00 |  |
|  |  | * dilataciona traka na spoju poda i zidova |  |  |  |
|  |  | * sloj cementnog estriha debljine 40-60mm od cementnog maltera 1:3 |  |  |  |
|  |  | Obračun po m2 izvedene podloge. |  |  |  |
| KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 17 | Keramičarski radovi | Nabavka, transport i polaganje podne keramike (gres – porculanske, laserski rezane, protivklizne, prve klase), u sloju kvalitetnog ljepila za keramičke pločice tipa (Mapei Keraflex ili ekvivalent), sve prema padovima koje je zadao projektant.Nakon polaganja sve fuge završno fugovati a pločice očistiti.Obračun po m2 obloženog poda zajedno sa završnim fugovanjem i čiščenjem. |  |  |  |
|  |  | KERAMIKA 120x120mm - pod | m2 | 335,00 |  |
|  |  | KERAMIKA 20x120mm - pod | m2 | 125,00 |  |
| 18 | Keramičarski radovi | Nabavka materijala, transport i oblaganje prethodno formiranog gipsanog parapeta (obloge stubova i zidova), keramičkim pločicama u sloju kvalitetnog ljepila za pločice tipa 'Mapei Keraflex' ili ekvivalent.Bitno je napomenuti da se svi uglovi postavljaju pod uglom od 45 stepeni, (geruju se) što zahtijeva precizno isijecanje gres keramike i samim tim adekvatne i precizne alate za rad. *Cokla se radi takođe u istoj keramici H=25cm, sve prema nacrtu i šemi polaganja koja je u grafičkom prilogu.Nakon polaganja sve fuge završno fugovati a pločice očistiti.Obračun po m2 obloženog parapeta zajedno sa završnim fugovanjem i čiščenjem. |  |  |  |
|  |  | *cokla - KERAMIKA 120x120mm | m1 | 60,00 |  |
|  |  | *parapet - KERAMIKA 120x120mm | m2 | 70,00 |  |
|  |  | Opis keramike: * Materijal: Porcelanizovani gres u masi, retificirani, mat R9. * Karakteristike: Upijanje vode: 0.1% - ISO105445-3 Otpornost na habanje: 145mm3 - ISO 10545-6 Otpornost na kiseline: ISO 10545-13 Otpornost na flekanje: ISO 10545-14 Termičko istezanje: ISO 10545-8 Otpornost na smrzavanje: ISO 10545-12 Otpornost na toplinske oscilacije: ISO 10545-9 tipa: "KEOPE Pulse Beige" 120x120cm i "KEOPE Logos" 20x120cm, ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta, identičnog dizajna i teksture. * Tip keramike mora biti izabran u saglasnosti sa Investitorom. * Način polaganja keramike je dat u grafičkom prilogu. |  |  |  |
| KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 19 | Kamenorezački radovi | Nabavka, transport i postavljanje obloge od kamena na bočnim stranama postojećeg roštilja.Tip kamena treba da bude isti kao na postojećim zidovima restoranske sale (slika u prilogu).Obračun po m2. | m2 | 2,00 |  |
| ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  |  |  |
| 20 | Napajanje | Isporuka i ugradnja metalnog ormara dimenzija 1000x1000x250mm.Ormar je nadgradni, opremljen vratima sa bravicom, u stepenu mehaničke zaštite IP40 sa ugrađenom opremom: |  |  |  |
|  |  | Glavna sklopka 40A, 3p | kom | 1 |  |
|  |  | automatski osigurač 10A, 1p | kom | 10 |  |
|  |  | Obračun po komadu komplet ugrađenog ormara. | kom | 1,00 |  |
| 21 | Napajanje | Isporuka i polaganje kabla tipa N2XH 3x1,5mm2.Kabal se djelimično uštemava, djelimično nadgradno postavlja (obujmice), a djelimično ispod gipsa.Obračun se vrši po strujnom krugu (prosječna dužina strujnog kruga je 10m). | kom | 225,00 |  |
| 22 | Napajanje | Isporuka i polaganje kabla tipa N2XH 5x4 mm2 za napajanje ormara rasvjete.Obračun po m1. | m1 | 40,00 |  |
| 23 | Smart sistem - kontrola rasvjete | Isporuka i montaža napajanje za module automatike 2,4A sa zaštitom od strujnog udara, pregrijavanja i preopterećenja, (SB-DN-PS2.4A ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta).Obračun po komadu. | kom | 2,00 |  |
| 24 | Smart sistem - kontrola rasvjete | Isporuka i montaža ethernet porta za programiranje sistema + Network Bridge, (HDL-MBUS01IP.431 ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta).Obračun po komadu. | kom | 2,00 |  |
| 25 | Smart sistem - kontrola rasvjete | Isporuka i montaža logičkog modula sa satom realnog vremena i 240 logičkih tabela, (HDL-MCLog.431 ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta).Obračun po komadu. | kom | 1,00 |  |
| 26 | Smart sistem - kontrola rasvjete | Isporuka i motaža modula sa 8 relejnih izlaza, 10A po kanalu, (HDL-MR0810.431 ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta).Obračun po komadu. | kom | 1,00 |  |
| 27 | Smart sistem - kontrola rasvjete | Isporuka i montaža modula za dimovanje rasvjete 'High Power Leading Edge' sa 6 relejnih izlaza, 10A po kanalu, (SB-WL-D0610 ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta).Obračun po komadu. | kom | 2,00 |  |
| 28 | Smart sistem - kontrola rasvjete | Isporuka i montaža modula za dimovanje LED rasvjete 'Trailing Edge Dimmer' sa 2 relejna izlaza, 3A po kanalu, (HDL-MDT0203.433 ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta).Obračun po komadu. | kom | 6,00 |  |
| 29 | Smart sistem - kontrola rasvjete | Isporuka i montaža modula za dimovanje rasvjete 'Leading Edge Dimmer' sa 6 relejnih izlaza, 2A po kanalu, (HDL-MD0602.432 ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta).Obračun po komadu. | kom | 12,00 |  |
| 30 | Smart sistem - kontrola rasvjete | Isporuka i montaža multifunkcionalnog panela, 'Enviro', sa LCD ekranom, (HDL-MPTLC43.46 ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta).Obračun po komadu. | kom | 2,00 |  |
| 31 | Smart sistem - kontrola rasvjete | Isporuka i montaža napojnog modula za panele, (HDL-MPPI.46 ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta). Obračun po komadu. | kom | 1,00 |  |
| 32 | Smart sistem - kontrola rasvjete | Instalacija i programiranje 'Magiesta' servera (aplikacija za kontrolu svega navedenog preko računara, tableta ili android telefona za neograničen broj korisnika).Obračun po komadu. | kom | 1,00 |  |
| 33 | Rasvjeta | Isporuka i ugradnja rasvjetnih tijela komplet sa spojnim priborom, predspojnim spravama, trafoima i sijalicama.U grafičkom prilogu je dat katalog rasvjete sa svim potrebnim detaljima i šemom postavljanja (u obzir dolaze ekvivalenti istog odnosno boljeg kvaliteta, identičnog dizajna i karakteristika).Obračun po komadu, odnosno m1. Napomena: sva rasvjetna tijela moraju biti dimobilna. |  |  |  |
|  |  | * Visilica-sijalica sa žarnom niti- S1 | kom | 80,00 |  |
|  |  | * Spot svjetiljka na šini - S2 (65519T, bijela, LED) | kom | 130,00 |  |
|  |  | * Spot svjetiljka sa IP zaštitom - S3 (67380, bijeli, LED) | kom | 15,00 |  |
|  |  | * LED traka IP20, u AL profilu | m1 | 100,00 |  |
|  |  | Napomena: Pri obračunu uzeti u obzir programiranje svih elemenata na već gotovoj i ispitanoj instalaciji, obuku korisnika, kao i održavanje u garantnom roku.Izvođač je obavezan da za izvršene radove, kao i ugrađene materijale, priložiti odgovarajuće ateste. |  |  |  |
| IZRADA SPUŠTENOG STROPA I GIPSARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 34 | Izrada spuštenog stropa | Nabavka materijala, izrada i montaža spuštenog stropa od istegnutog metala (aluminijumske mreže, bojene radionički u bijelu boju RAL 9003).Strop se sastoji od dva tipa rešetkastih elemenata (veći i manji pravougli trouglovi) okačeni na lancima sa kukicom ušrafljenom u plafon (3 lanca po jednom elementu). *Materijal: Aluminium (nepeglana mreža) *Otvor oka DLxDC: 45x20mm *Smicanje: 4mm *Debljina materijala: 3mm *Format: 1250mm x 2000mm (iz njega se sjeku trouglovi) *Tolerancija na širinu panela: +/-5mm *Tolerancije na dužinu panela: -0/+25mm. Katalog je u grafičkom prilogu.Obračun po komadu. |  |  |  |
|  |  | * pravougli trougao 125x250cm | kom | 180,00 |  |
|  |  | * pravougli trougao 90x180cm | kom | 80,00 |  |
| 35 | Gipsarski radovi | Nabavka i transport materijala, i izrada gipsane obloge stubova i zidova, koju čine jednostruko postavljene gips karton ploče d=12.5mm sa pripadajućom metalnom podkonstrukcijom, tipa ("Knauf" ili ekvivalent istog kvaliteta i karakteristika), u svemu prema tipskim detaljima proizvođača a po nacrtu projektanta koji je u grafičkom prilogu.Na vrhu obloge je neophodno formirati 'skrivač' od gipsa (u koji će biti smještene LED trake), dok se u donjoj zoni gipsana ploča prepušta 5cm.Obračun sve kompletno (sa pomoćnim materijalom i bušenjem otvora za prolaz elektroinstalacija) po m2 obloge. |  |  |  |
|  |  | * obloga | m2 | 100,00 |  |
|  |  | * skrivač | m1 | 60,00 |  |
|  |  | * obloga unutrašnjih plafonskih jedinica klima uređaja kvadratnog oblika 80x80cm (od 'maske' do ploče, H=35cm) | m2 | 8,00 |  |
| MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
|  |  | Sve ove radove izvesti prema opisu pojedinih stavki navedenih u predmjeru radova, kvalitetno sa materijalima koji odgovaraju svim tehničkim uslovima za ovu vrstu radova.Na obojenim površinama ne smiju se vidjeti tragovi bojenja i mrlja, ton mora biti ujednačen a obojene površine na smiju se brisati niti ljuštiiti. Kod bojenja izvođač je obavezan izvesti sve predradnje (gletovanje, brušenje i gipsanje) pa tek onda pristupiti bojenju zidova i plafona.Broj premaza i obrade u svemu prema opisu ili zahtjevima proizvodjača materijala.Kod bojenja običnim posnim bojama i disperzivnim bojama obračun se vrši po m2 obojene površine.Otvori veličine do 3m2 se ne odbijaju, a količina preko 3m2 se odbija od površine.Obrada površina, zidovi i plafoni od gips ploča se takođe obračunava po m2, u svemu po uputsvu proizvodjača. Jediničnom cijenom pojedinih stavki predvidjeti i sljedeće: sve pripreme i probna bojenja, sve pomoćne i radne skele, sva fazna bojenja za izvršenje završne obrade, sve troškove nabavke materijala, transport, skladištenje i raznošenje materijala do mjesta ugradnje, održavanje čistoće, čišćenje radnog mjesta u toku i po završnom poslu, kao i sakupljanje, utovar i odvoz otpada na najbližu deponiju (do 15km).Sve štete nastale nesolidnom izradom na vlastitim radovima, kao i oštećenja na tudjim radovima prilikom rada, snosi izvodjač ovih radova o svom trošku.Izvodjač je obavezan za izvršene radove, kao i ugradjene materijale, priložiti odgovarajuće ateste. Garantni rok za izvedene radove će biti određen ugovorom, u svemu prema važečim propisima za ovu vrstu radova. |  |  |  |
| 36 | Molersko farbarski radovi | Nabavka materijala, priprema i bojenje omalterisanih zidova i plafona disperzivnom bijelom bojom, tipa "WEBER" ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta.Bojenje izvesti u dva premaza, sa svim potrebnim predradnjama (struganjem i čišćenjem istih povšina, nanošenje podloge po potrebi).Za sanaciju, koja podrazumijeva gletovanje, računati 15% ukupne površine iz ove pozicije (oko 100m2).Obavezna zaštita stolarije, staklenih površina, podova i zidova, zelenila.Obračun po m2. |  |  |  |
|  |  | * horizontalne površine | m2 | 490,00 |  |
|  |  | * vertikalne površine | m2 | 270,00 |  |
| 37 | Molersko farbarski radovi | Nabavka materijala, priprema i farbanje drvene konstrukcije nadstrešnice, koju čine (grede 20x20cm, rogova 14x16cm i lamperija, (slika u prilogu), bijelom bojom na vodenoj bazi (proizvođača "VALPAINT", proizvod 'VALIMP', šifra V13, ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta).S obzirom da je podkonstrukcija do sada tretirana crnim lazurnim premazom neophodno je što kvalitetnije uraditi pripremu (šmirglanje, struganje i čišćenje istih površina), kako bi bolje apsorbovalo novu boju a i potrošnja će samim tim biti manja.Bojenje izvesti u dva premaza tako da struktura drveta ostane vidljiva.Obavezna zaštita stolarije, staklenih površina, podova i zidova, zelenila.Obračun po m2. | m2 | 210,00 |  |
| 38 | Molersko farbarski radovi | Nabavka materijala, priprema i farbanje drvene konstrukcije nadstrešnice, koju čine (grede 20x20cm, jastuci 20x20 x100cm, rogova 10x16cm i lamperija), crnim lazurnim premazom.Neophodno je odraditi pripremu, šmirglanje, struganje i čišćenje istih površina.Bojenje izvesti u dva premaza.Obavezna zaštita stolarije, staklenih površina, podova i zidova, zelenila.Obračun po m2. | m2 | 280,00 |  |
| STOLARSKI RADOVI I NABAVKA NAMJEŠTAJA I OPREME |  |  |  |  |  |
| 39 | Stolarski radovi i nabavka namještaja i opreme | Nabavka, transport i ugradnja pokretne panel pregrade između restorana, dimenzije: 755x300cm, tipa "DORMA Moveo" ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta i identičnog dizajna.Pregrada se sastoji od ukupno 7 identičnih segmenata, u bijeloj boji, kačenje klizne šine na plafon, sa integrisanim 'ComforTronic' operativnim sistemom (elektronski kontrolisan produžetak i retrakcija zaptivnih traka).Zvučna izolacija mora biti u skladu sa EN 20140 standardom (49/50 dB – 30 kg/m²).Takođe uzeti u obzir izradu printa na svakom od polja, cijelom površinom, dvostrano.Nacrt pregrade je dat u grafičkom prilogu.Izvođač je obavezan da za izvršene radove, kao i ugrađene materijale, priložiti odgovarajuće ateste.Obračun po m2. | m2 | 22,70 |  |
| 40 | Stolarski radovi i nabavka namještaja i opreme | Izrada, transport i montaža kaljenog emajliranog stakla d=6mm zalijepljenog na MDF ploči d=18mm.Dimenzije: 140x340cm, montaža lijepljenjem na zid.Obračun po komadu. | kom | 1,00 |  |
| 41 | Stolarski radovi i nabavka namještaja i opreme | Nabavka materijala, priprema i oblaganje postojećih 'ostrva' za izlaganje hrane, sve prema nacrtu iz grafičkog priloga.Postojeća obloga od oplemenjene iverice se demontira i na postojeću podkonstrukciju se postavlja nova obloga od oplemenjene ploče, debljine 18mm (FUNDERMAX, EGGER ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta, dezena i teksture), dezen prema odabiru projektanta.Kant traka ABS debljine 0,5mm, dekor prema odabiru projektanta.Obračun po komadu. |  |  |  |
|  |  | * hladni pult, dim: 175x175x90cm | kom | 2,00 |  |
|  |  | * topli pult, dim: 200x84x90cm | kom | 1,00 |  |
|  |  | * topli pult, dim: 170x84x90cm | kom | 1,00 |  |
| 42 | Stolarski radovi i nabavka namještaja i opreme | Izrada, transport i postavljanje retropulta za izlaganje hrane. *Radi se od oplemenjene ploče debljine 18mm i 36mm (FUNDERMAX, EGGER ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta, identičnog dezena i teksture), dezen prema odabiru projektanta.Kant traka ABS debljine 0,5mm i 1mm, prema naznačenim pozicijama, dekor prema odabiru projektanta.Na dijelovima na kojima se pult oslanja na pod postavljaju se nogice za podešavanje visine 200mm, skrivene maskom. *Pult se sastoji od otvorenih polica i ladica (tandem box).Ručkice za ladice trebaju biti ukopane cijelom dužinom, aluminijumske, praškasto lakirane u bijelu RAL 9010, visine 51mm, dubine 23mm, tipa "Schachermayer" ili ekvivalent. (slike su date u prilogu). *Radna ploča se radi od vodootporne šperploče d=18mm, sa zalijepljenom keramikom (ista kao na zidu parapeta ("KEOPE" pulse beige). *Ram ploče raditi prema datalju, od masivnog drveta (hrast, jela ili smrča, I klasa) 80x40mm, bojenog u bijelo (VAPAINT–VALIMP 13 ili ekvivalent. Sve radove izvesti prema nacrtu projektanta koji je u grafičkom prilogu.Obračun po komadu. |  |  |  |
|  |  | * dim: 75x290x90cm | kom | 1,00 |  |
|  |  | * dim: 70x(240+190)x90cm (ugaoni) | kom | 1,00 |  |
| 43 | Stolarski radovi i nabavka namještaja i opreme | Nabavka materijala, izrada i postavljanje stolova za restoransku salu: *Noge 60x60mm svedene na 30x30mm kao i ukrućenje 60x18mm između njih, sve od drveta (masiv jele ili smrče, I klasa), bojene u "valpaint" bijelu boju (VALIMP V13) ili ekvivalent. *Ploča, u traženim dimenzijama, se radi od šperploče debljine 25mm, sa kantom od masiva d=4mm bojenim u bijelo.Na šperploču se postavlja filc platno za restoranske stolove.Sve radove izvesti prema nacrtu iz grafičkog priloga.Obračun po komadu. |  |  |  |
|  |  | * sto, dim: 80x60x75cm (restoran) | kom | 19,00 |  |
|  |  | * sto, dim: 80x120x75cm (restoran) | kom | 37,00 |  |
| 44 | Stolarski radovi i nabavka namještaja i opreme | Nabavka materijala, izrada i postavljanje stolova za terasu: *Baza od inoxa (gotova), slika u prilogu. *Ploča, u traženim dimenzijama, se radi od fundermaxa ili trespe d=12mm (ili ekvivalent), bijele boje za vanjsku upotrebu.Sve radove izvesti prema nacrtu iz grafičkog priloga.Obračun po komadu. |  |  |  |
|  |  | * sto, dim: 70x70x75cm (terasa) | kom | 65,00 |  |
| 45 | Stolarski radovi i nabavka namještaja i opreme | Nabavka, transport i postavljanje stolica za restoransku salu: *Struktura drvo, lakirana visokokvalitetnom mat bijelom bojom, tapacirano sjedište, atestirana. Dimenzije: visina=84cm, širina=41cm, dubina=51.5cm, visina sjedišta=46cm, prečnik sjedišta=40.5cm, tipa: |  |  |  |
|  |  | "TON", chair 14 (313 014) - drveni dio 'beech standart Whitewash (B 60)', textil 'Exclusive Fame 67004' | kom | 42,00 |  |
|  |  | "TON", chair 14 (313 014) - drveni dio 'beech standart Whitewash (B 60)', textil 'Exclusive Fame 67044' | kom | 36,00 |  |
|  |  | "TON", chair 14 (313 014) - drveni dio 'beech standart Whitewash (B 60)', textil 'Exclusive Fame 68004' | kom | 36,00 |  |
|  |  | "TON", chair 14 (313 014) - drveni dio 'beech standart Whitewash (B 60)', textil 'Exclusive Fame 61003' | kom | 36,00 |  |
|  |  | "TON", chair 14 (313 014) - drveni dio 'beech standart Whitewash (B 60)', textil 'Exclusive Stavanger 742' | kom | 36,00 |  |
| 46 | Stolarski radovi i nabavka namještaja i opreme | Nabavka, transport i postavljanje stolica za terasu sa jastucima: *Struktura čelik, lakiran visoko kvalitetnom bojom za metal, atestirana. Dimenzije: visina=89cm, širina=49cm, dubina=56cm, visina sjedišta=45cm, tipa: |  |  |  |
|  |  | "EMU" chair 'Antonietta' classic (3396), boja bijela 23. *Jastuk "EMU" cushion Classic (C/704), Ø38,5 cm, H=2cm. | kom | 130,00 |  |
|  |  | Napomena: Za proizvode navedene u prethodne dvije pozicije (45 i 46) u obzir dolazi ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta, identičnog dizajna i teksture.U prilogu se nalaze fotografije traženih proizvoda sa svim potrebnim detaljima i atestima koje je izvođač dužan da priloži uz uzorak. |  |  |  |
| 47 | Stolarski radovi i nabavka namještaja i opreme | Nabavka, transport i postavljanje saksija od polietilena u restoranskoj Sali, tipa "Nieuwkoop" ili ekvivalent istog odnosno boljeg kvaliteta, identičnog dizajna i karakteristika. Katalog je dat u grafičkom prilogu. Obračun po komadu. |  |  |  |
|  |  | TIP 1 - Ø40cm, H=80cm | kom | 50,00 |  |
|  |  | TIP 2 - Ø50cm, H=100cm | kom | 35,00 |  |
|  |  | TIP 1 - Ø60cm, H=90cm | kom | 25,00 |  |

 Garantni rok :

- 2 godine od dana završetka građevinskih radova.

- Za materijal i opremu – prema garanciji za isporučenu opremu od strane proizvođača

 Garancije kvaliteta:

Atest za sav ugradjeni materijal

 Način sprovođenja kontrole kvaliteta : Na zahtjev nadzornog organa preko firme ovlašćene za ispitivanje  kontrole kvaliteta

- Link za uvid u sve slike šema:

https://www.dropbox.com/sh/9cu5fxwq25xkp2t/AADa2tiNvaCERX15LsFp8M_Oa?dl=0

*Pritisnite CTRL+lijevi klik kako bi otvorili navedeni link

Zainteresovana lica mogu da izvrše obilazak lokacije u sledećim terminima:

- 29.01.2018. godine od 10:00 do 12:00 časova;

- 31.01.2018. godine od 10:00 do 12:00 časova;

- 02.02.2018. godine od 10:00 do 12:00 časova;

- IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva

Broj: 04/1-262/1

Mjesto i datum:  Budva 25.01.2018. godine,

U skladu sa članom 29 stav 1 tačka 3 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine)   Katarina Kažanegra, Izvršna direktorica kao ovlašćeno lice Hotelske grupe „Budvanska rivijera” AD Budva , daje

I z j a v u

da će Hotelska grupa „Budvanska rivijera” AD Budva, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca

Izvršna direktorica

Katarina Kažanegra

______________________

- IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA  NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU  NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva

Broj: 04/1-262/2

Mjesto i datum:  Budva 25.01.2018. godine

U skladu sa članom 9.  Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

Izjavljujem

da u postupku nabavke za nabavku radova – Radovi na adaptaciji pansionskog restorana – TN “Slovenska plaza”,  nijesam u sukobu interesa u smislu člana 9. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca

Izvršna direktorica

Katarina Kažanegra

______________________

s.r.

Sektor  nabavke

Vladimir Janjušević

______________________

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju  nabavke

Miloš Divanović

______________________

s.r.

- IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva

Broj: 04/1-262/3

Mjesto i datum:  Budva 25.01.2018. godine,

U skladu sa članom 9.  Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine).

Izjavljujem

da u postupku nabavke za nabavku radova – Radovi na adaptaciji pansionskog restorana – TN “Slovenska plaza”, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 9. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva, i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Saša Samardžić, predsjednik

______________________

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Vladimir Janjušević, član

______________________

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Miloš Divanović, član

_______________________

s.r.

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

 Vrednovanje ponuda po kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda vršiće se na sljedeći način:

Ukupan broj bodova = Broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + Broj bodova za kvalitet (K)

- Podkriterijum najniža ponuđena cijena vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 60

Najniža ponuđena cijena = 60 bodova.

Broj bodova za ovaj podkriterijum određuje se po formuli:

C=(Cmin/Cp)*60

gdje je:

C – broj bodova po kriterijumu najniže ponuđena cijena

Cp –  ponuđena cijena (sa PDV)

Cmin – najniža ponuđena cijena (sa PDV)

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2.Podkriterijum kvalitet vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 40

Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz:

Reference ponuđača na izvođenju radova hotelskog tipa u poslednje dvije godine (za sve faze iz predmjera radova: građevinske i građevinsko-zanatske radove na arhitektonskim objektima, građevinske i građevinsko zanatske radove na objektima visokogradnje i elektro – instalacije jake struje), koje su potvrđene od strane investitora ili nadležnih državnih organa ili organa lokalne uprave, na način što se ukupan broj potvrđenih referenci podijeli sa najvećim ukupnim brojem potvrđenih referenci i dobijeni količnik pomnoži sa maksimalnim brojem bodova koji je određen za ovaj parametar.

Broj bodova određuje se po formuli:

RP = RPp /RPmax * 40

gdje je:

RPp - broj potvrđenih referenci Ponuđača

RPmax - najveći broj potvrđenih referenci Ponuđača

Napomena: Reference se mogu dokazivati preko podizvođača odnosno podugovarača.

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

- NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

 Predmet nabavke u cjelosti

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

 Samostalna ponuda

 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

 Zajednička ponuda

 Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o nabavci | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

- FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesta izvršenja ugovora su |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Garancija kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

- IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 9 .  Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj 04/1-262 od 25.01.2018. godine za nabavku radova - Radovi na adaptaciji pansionskog restorana – TN “Slovenska plaza”, Budva, u smislu člana 9. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

3) dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđači su u predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave sljedeće dokaze: - Licencu za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na arhitektonskim objektima - Licencu za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima visokogradnje. - Licencu za izvođenje elektro - instalacija jake struje Ponuđač tj. Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere koji poseduju licence za: - Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko zanatskih radova na arhitektonskim objektima - Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima visokogradnje. - Rukovođenje izvođenjem elektro - instalacija jake struje Uz licence za zaposlene inženjere ponuđač dostavlja potvrde Inženjerske komore o članstvu u Komori..

- DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza, i to:

 izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

IZJAVA O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA, KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude ____________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/ član zajedničke ponude ____________________posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi. Red. br.; Prezime i ime; Školska sprema i zvanje; Licenca, odobrenje i sl.; Godine prakse u struci; Funkcija koju će zauzimati. 1. 2. .... Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije. Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

- NACRT UGOVORA O NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD  Budva sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Slobode 1, PIB: 02005328, koga zastupa Katarina Kažanegra, izvršna direktorica, (u daljem tekstu: Naručilac)

I

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Izvođač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za nabavku radova – Radovi na adaptaciji pansionskog restorana – TN “Slovenska plaza” broj: 04/1-262 od  25.01.2018. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka  radova – Radovi na adaptaciji pansionskog restorana – TN “Slovenska plaza” Budva, (građevinsko – zanatski radovi),   prema Tenderskoj dokumentaciji,  Pozivu za  nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za nabavku radova broj 04/1-262 od 25.01.2018. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj _______ od ______ godine i prema specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije.

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog Ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1. ovog Ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za građenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora, a u svemu u skladu sa predmjerom radova.

Član 3

Izvođač se obavezuje da će radove iz člana 1 ovog Ugovora, izvesti u svemu prema prihvaćenoj Ponudi od strane Naručioca br. ___________  od __________ godine koja čini sastavni dio Ugovora.

II   CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 4

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi ___________€ sa uračunatim PDV-om.

Izvedeni radovi  se plaćaju na osnovu privremene situacije i okončane situacije i to:

- Privremena situacija predstavlja privremeni obračun izvedenih radova u jednom kalendarskom mjesecu. Privremena situacija se od strane  Izvođača dostavlja najkasnije do 10.  u mjesecu za prethodni mjesec, i ista se plaća u roku od 15 dana od dana potvrđivanja privremene situacije od strane Naručioca i nadzornog organa. Uslov za plaćanje privremene  situacije je da su obuhvaćeni radovi stvarno izvedeni uredno i po Ugovoru pravilno obračunati.

- Okončanu situaciju Izvođač je dužan da ispostavi Naručiocu po završetku svih ugovorenih radova, a prije primopredaje, i ista mora biti ovjerena od strane nadzornog organa. Plaćanja po okončanoj situaciji se vrše u roku od 15 dana od dana potvrđivanja iste od strane Naručioca i primopredaje radova.

Za izvedene radove Izvođač je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu, potpisanu od ovlašćenog lica. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Član 5

IZVOĐAČ će privremenu situaciju dostavljati Nadzornom organu prema građevinskom dnevniku najkasnije do kraja mjeseca u kojem su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 5 (pet) dana od dana dobijanja iste.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od IZVOĐAČA da te primjedbe otkloni. Ukoliko IZVOĐAČ u ostavljenom roku ne otkloni primjedbe Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verfikaciju NARUČIOCU.

Član 6

IZVOĐAČ se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos ___5___ % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti  7 (sedam) dana dužim od ugovorenog roka iz  člana7 , ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon  ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora,  vrati  IZVOĐAČU garanciju.

III ROK

Član 7

Ugovor se zaključuje na odredjeno vrijeme i traje 60 dana od dana potpisivanja istog.

Izvođač se obavezuje da će radove koji su predmet ovog Ugovora, završiti u roku  od 60 dana od dana potpisivanja Ugovora.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 8

IZVODJAČ je dužan da za izvođenje radova na adaptaciji pansionskog restorana – TN »Slovenska Plaža«  dostavi detaljni dinamički plan izvodjenja  radova (gantogram), 5 (pet ) dana nakon potpisivanja ugovora, kao i potpune tehničke podatke o angažovanju radne snage i opreme neophodne za realizaciju radova iz čl. 1 ovog Ugovora ,  a u skladu sa ugovorenim rokom završetka radova i  iz čl. 7. ovog Ugovora.

Član 9

Ako IZVODJAČ svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak objekta iz čl.7. ovog ugovora prema dinamičkom planu izvodjenja radova i u ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane NARUČIOCA produženom roku, tada NARUČILAC ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova i opremanja pansionskog restorana oduzme IZVODJAČU i bez njegove posebne saglasnosti ustupi  na izvodjenje drugom izvodjaču.

Eventualne razlike izmedju ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi IZVODJAČ.

Pored obaveze iz predhodnog stava IZVODJAČ je dužan da NARUČIOCU naknadi štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 ovog člana.

Član 10

Izvođač se obavezuje:

- da  prije početka radova pismeno obavijesti Naručioca o licu koje je određeno da rukovodi izvođenjem radova.

- da će radove izvesti  u roku  koji je naveden u članu 7 ovog ugovora;

IZVODJAČ je obavezan NARUČIOCU nadoknaditi sve štete koje treća lica ostvare od NARUČIOCA po bilo kom osnovu.

Sva lica zaposlena kod Izvođača radova moraju biti osigurana na gradilištu od strane Izvođača po osnovu povreda na radu.

Član 11

Naručilac se obavezuje:

- da obavijesti Izvođača o licu kome je povjereno vršenje nadzora na izvođenje radova;

- da u dogovorenom terminu i planu Ponuđača uvede u posao;

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbjeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

Član 12

Stručni nadzor na izvođenju radova za adaptaciju pansionskog restorana TN”Slovenska plaža” ,NARUČILAC će vršiti preko  stručnog lica zaposlenog kod Naručioca, o čemu će pisano obavijestiti IZVOĐAČA.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVOĐAČA.

Član 13

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji (predmjeru radova), provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izgradnji objekta, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Član 14

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 15

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVOĐAČU da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala i opreme.

Ako IZVOĐAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVOĐAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Ako se između Nadzornog organa i IZVOĐAČA pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVOĐAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehničkim propisima ili JUS standardima, IZVOĐAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Član 16

IZVOĐAČ je dužan da, u vezi sa građenjem objekata koji su predmet ovog Ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA  vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 17

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova susjednih objekata i radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini, u skladu sa članom 110 i 111 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ.

IZVOĐAČ je obavezan NARUČIOCU nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od NARUČIOCA po osnovu iz stava 1. ovog člana.

Sva lica zaposlena na Gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Izvođača.

Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica.

Član 18

IZVOĐAČ je dužan da radove koji su predmet ovog Ugovora osigura o svom trošku protiv svih šteta do kojih može doći za vrijeme izvođenja radova i to od početka izvođenja pa do primopredaje radova (osnovnih i dopunskih rizika u skladu sa uslovima za osiguranje objekta u izgradnji) kod odgovarajuće organizacije koja vrši osiguranje – osiguravača.

Član 19

Ako IZVOĐAČ bez krivice NARUČIOCA ne završi radove koji su predmet ovog Ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne penale od 2,0 ‰ (dva promila) od ugovorene cijene ukupnih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 10% od ugovorene cijene ukupnih radova.

U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza, IZVOĐAČ nema pravo da isplati ugovornu kaznu i odustane od Ugovora, izuzev ako je to bila namjera ugovornih strana kada su kaznu ugovorili.

U slučaju da IZVOĐAČ zadocni sa ispunjenjem, NARUČILAC ima pravo da zahtijeva i ispunjenje ugovornih obaveza i ugovornu kaznu.

NARUČILAC može da zahtijeva ugovornu kaznu zbog zadocnjenja ako je primio ispunjenje obaveze i bez odlaganja obavijestio IZVOĐAČA da zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu.

Ako NARUČIOCU nastane šteta veća u iznosu od ugovorenih i obračunatih penala- kazne, IZVOĐAČ je dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorne kazne (penale) i iznos naknade štete koja prelazi visinu ugovorene kazne, kao i pravo NARUČIOCA je da zahtijeva razliku do potpune naknade štete.

Član 20

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima adaptacije povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove adaptacije ).

Član 21

Obavijest da su radovi završeni IZVOĐAČ podnosi NARUČIOCU preko Nadzornog organa. Uz obavjest o završetku radova Nadzorni organ će dostaviti ovjeru situacije, pismenu izjavu da nema skrivenih mana i propusta u izvedenim radovima, kao i Izvještaj o ukupnim izvedenim radovima, sa svom tehničkom dokumentacijom, građevinski dnevnik i ateste, nakon čega će NARUČILAC i IZVOĐAČ pristupiti pregledu i primopredaji izvedenih radova.

Član 22

Pregled i primopredaja pojedinačno izvedenih radova, od strane Komisije koju imenuje Naručilac i odgovornih lica IZVOĐAČA, vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA.

Po obavljenom pregledu i primopredaji pojedinačno izvedenih radova, i otklanjanju eventualno utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 8 (osam) dana izvršiti konačni obim izvedenih radova.

Član 23

NARUČILAC i IZVOĐAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

- Tehnička dokumentacija (predmjer radova),

- Ponuda IZVOĐAČA broj:  04/1-.................. od ..............   2018.godine

- Izjava o urednom plaćanju dospjelih obaveza

- Garancija za dobro izvršenje Ugovora

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo uz prethodno pisani sporazum strana ugovora, koji se kao aneks prilaže ovom ugovoru.

Član 24

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

V RASKID UGOVORA

Član 25

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći kada jedna strana ne ispuni svoju obavezu ili kada za ispunjenje obaveze očigledno da jedna strana neće ispuniti svoju obavezu iz Ugovora i u drugim slučajevima predviđenim članom 119 – 134 Zakona o obligacionim odnosima.

Član 26.

Sve eventualne izmjene koje se odnose bilo na sadržinu ovog Ugovora, mogu biti načinjene saglasnošću strana ugovornica isključivo u pisanoj formi, a sve u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", br. 47/08 od 07.08.2008, 04/11 od 18.01.2011), Zakonom o planiranju prostora  i izgradnji objekata ("Sl. list Crne Gore", br. 64/17 ) i drugim pozitivno- pravnim propisima koji regulišu datu oblast.

Član 27

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor prostom izjavom u sledećim slučajevima:

- Izvođač prekorači rok za izvršenje ovog Ugovora utvrđen članom 7 Ugovora, do koga je došlo njegovom krivicom;

- Izvođač odustane od izvršenja Ugovora izričito, ili bez opravdanog razloga prekine sa izvršavanjem Ugovora;

- Izvođač u bitnom krši ili ne izvršava ugovorene obaveze i ukoliko ne otkloni razlog kršenja, odnosno neizvršavanja ni u naknadnom roku koji mu pisanim obavještenjem odredi naručilac.

Član 28

Za radove koji su predmet ovog Ugovora izvođač daje garanciju za post garantno održavanje  u trajanju od dvije godine od dana izvršene primopredaje, a za ugrađenu opremu prema  garantnom roku proizvođača, koja iznosi 5 % od ugovorenih radova.

Izvođač je dužan na poziv Naručioca u garantnom roku otkloniti sve utvrđene nedostatke o svom trošku.

VI OSTALE ODREDBE

Član 29

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno, a u slučaju  spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 30

Ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan  je.

Član 31

Svojim potpisom ugovorne strane izjavljuju da prihvataju sve odredbe ovog Ugovora.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih su po tri (3) određena za svaku ugovorenu stranu.

NARUČILAC	 					         IZVRŠILAC

Hotelska grupa “Budvanska rivijera”

AD  Budva

Izvršna  direktorica                                                               Izvršni direktor

Katarina Kažanegra

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 66 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi „Budvanska rivijera” AD Budva  (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine)

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

- NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom,  osim garancije ponude.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl).

Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje i tekst sa naznakom: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda", a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku  nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku  nabavke i drugi traženi dokazi, mogu se dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Naručilac može da u toku postupka pregleda i ocjene ponuda kod i preko nadležnog organa, kao i da uvidom u javno objavljene registre i evidencije vrši provjeru ispravnosti i pravnu valjanost dokaza iz stava 1 ovog člana.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen  posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani  tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o  nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet  nabavke, a ukoliko je predmet nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje.

Nacrt ugovora o nabavci

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o  nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 5 (pet) dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) , na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na sajtu kompanije, 3 dana od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

- IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Potpisan Nacrt ugovora o nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

- UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Postupak zaštite prava pokreće se žalbom koja se izjavljuje Drugostepenoj komisiji Naručioca.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom.

Žalba se može izjaviti protiv:

- odluke o izboru najpovoljnije ponude;

- odluke o obustavljanju postupka javne nabavke;

Žalbu može podnijeti isključivo  Ponuđač koji je dostavio ponudu u roku od 3 ( tri ) dana od dana dostavljanja putem preporučene pošiljke ili neposredno.

Aktivna legitimacija u postupku

Žalbu može podnijeti isključivo ponuđač. Žalbu ne može podnijeti lice koje u postupku  nabavke nije dostavilo ponudu.

Pravne posljedice podnošenja žalbe

Blagovremeno podnijeta žalba prekida sve dalje aktivnosti naručioca u postupku  nabavke, do donošenja odluke po žalbi od strane Drugostepene komisije Naručioca.

Sadržaj žalbe

Žalba naročito sadrži:

- podatke o podnosiocu žalbe (naziv i sjedište, odnosno ime i adresa);

- broj i datum objavljivanja javnog poziva sa predmetom  nabavke;

- broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude, poništenju ili druge odluke naručioca;

- razloge žalbe sa obrazloženjem;

- predlog dokaza;

- žalbeni zahtjev;

- potpis ovlašćenog lica.

Uz žalbu se prilaže dokaz o uplati naknade za vođenje postupka.Naknadu iz stava 2 ovog člana plaća podnosilac žalbe u visini od 1 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, s tim da visina naknade ne smije biti veća od 8.000,00 eura.

Postupak sa neurednom žalbom

Ako žalba sadrži formalni nedostatak koji sprječava postupanje po žalbi ili je nerazumljiva ili nepotpuna, Drugostepena komisija će zaključkom odbaciti žalbu.

Ovlašćenja naručioca u vezi izjavljene žalbe

Ako naručilac ocijeni da je žalba u cjelosti ili djelimično osnovana može, u roku od tri dana od dana prijema žalbe, da poništi odluku ili da je preinači drugom odlukom, ispravi učinjenu radnju u skladu sa zahtjevom iz žalbe ili poništi postupak  nabavke, o čemu je dužan da obavijesti sve učesnike postupka.

Protiv odluke iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Drugostepenoj  komisiji.

Rokovi za donošenje odluke

Drugostepena komisija je dužna da odluči po žalbi u roku od 5 dana od dana prijema spisa i potpune dokumentacije o postupku  nabavke.

Rok iz stava 1 ovog člana može se produžiti za još 5 dana u slučaju potrebe angažovanja vještaka, pribavljanja mišljenja nadležnih organa i obimnosti dokumentacije u postupku  nabavke.

Odluku iz stava 1 ovog člana Drugostepena komisija, u roku od tri dana od dana donošenja, dostavlja podnosiocu žalbe  i objavljuje na svojoj web stranici.

Odlučivanje Drugostepene komisije

Drugostepena komisija u postupku po žalbi odlučuje zaključkom i rješenjem.

Drugostepena komisija zaključkom:

odbacuje žalbu, ako je nedopuštena, neblagovremena i izjavljena od strane neovlašćenog lica;

- obustavlja postupak, prijemom pisanog obavještenja podnosioca žalbe da odustaje od podnijete žalbe.

Drugostepena  komisija rješenjem:

- odbija žalbu kao neosnovanu;

- usvaja žalbu i u cjelosti ili djelimično poništava postupak  nabavke i donijetu odluku, ukazuje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda  na učinjene nepravilnosti i nalaže im sprovođenje novog postupka i odlučivanja ili preuzimanja potrebnih mjera kojima se učinjene nepravilnosti otklanjaju.

Odluka Drugostepene komisije mora biti obrazložena.

Pravila dokazivanja

U postupku po žalbi stranke su dužne da iznesu sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlože dokaze kojima se te činjenice potvrđuju.

U postupku zaštite prava naručilac je dužan da dokaže postojanje činjenica i okolnosti na osnovu kojih je preduzeo pojedine radnje u postupku i donio odluke, koje su predmet žalbe.

U postupku zaštite prava podnosilac žalbe je dužan da dokaže ili učini vjerovatnim postojanje činjenica i razloga povrede postupka  nabavke ili povrede materijalnog prava, koji su istaknuti u žalbi.

Granice postupanja Drugostepene komisije

Drugostepena komisija odlučuje u granicama žalbenih navoda.

Odluke Drugostepene  komisije su konačne.

Naknada za vođenje postupka

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro Hotelske grupe ,,Budvanska rivijera” ad Budva broj 520-67710-63 kod Hipotekarne banke.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača